POZ NO: YS-01/03

POZ ADI: SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

BİRİMİ: m

AÇIKLAMASI:

Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde ve Mahal Listesinde baca numara ve mesafeleri  belirtilen Ø300 mm, Ø400 mm, Ø500 mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) SDÇ beton boru ile her derinlikte yapılacak şebeke inşaatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte hendek kazısı yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak şev stabilitesi sağlanacak şekilde güvenli şev oranlarında kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Hendek tabanı tesviyesinin tamamlanıp varsa tabandaki suyun kurutulmasından sonra boru altına D dış çap olmak üzere D/10+10 (minimum15 cm) yüksekliğinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme  yataklamanın  yapılması,

Sözleşmesi ekindeki “Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmiş Ø300 mm, Ø400 mm, Ø500 mm iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu)SDÇ beton boruların satın alınması veya söz konusu beton borularınyüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki “Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, borulara ait her türlü testlerinin İdarece TS 821 EN 1916’ya göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

Sözleşme eki tasdikli tatbikat projesinde gösterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek şekilde hendek içine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tarifleri (EK-1)” kitabında yer alan   Poz No:  Beton boru döşenmesi’ün tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi,

İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak hendek dolgusunun stabilize  malzeme ile yapılması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenereki İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işleri için,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

YS-01: Ø300 SDÇ BETON BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

YS-02: Ø400 SDÇ BETON BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

YS-03: Ø500 SDÇ BETON BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, muayene bacaları iç çapı toplamının yarısı düşülecektir.

Not :

1 )  Sözleşmesi eki Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi, TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına ve entegre contalı, buhar kürlü sülfata dayanıklı çimentodan üretilmiş  beton borular ile özel parçalarının (“ C ” parçaları) tesis inşaatında kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2 ) Entegre contalı, buhar kürlü beton boruların imalatında kullanılacak Entegre Conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır. Aksi halde, imal edilecek boruların kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

3 ) İmal edilen veya satın alınan Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boruların İdaremizce kabul edilebilmesi için, TSE belgelerinin bulunması zorunludur.

4) Kazı artığı malzemenin döküm ücreti yükleniciye aittir.

POZ NO: YS-04/05

POZ ADI: SÜLFATA DAYANIKLI BETONARME BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

BİRİMİ: m

AÇIKLAMASI:

Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde ve Mahal Listesinde baca numara ve mesafeleri  belirtilen Ø600 mm, Ø800 mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) SDÇ betonarme boru ile her derinlikte yapılacak şebeke inşaatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte hendek kazısı yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak şev stabilitesi sağlanacak şekilde güvenli şev oranlarında kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Hendek tabanı tesviyesinin tamamlanıp varsa tabandaki suyun kurutulmasından sonra boru altına D dış çap olmak üzere D/10+10 (minimum15 cm) yüksekliğinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme  yataklamanın  yapılması,

Sözleşmesi ekindeki “Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmiş Ø600 mm, Ø800 mm iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu)SDÇ betonarme boruların satın alınması veya söz konusu beton borularınyüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki “Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, borulara ait her türlü testlerinin İdarece TS 821 EN 1916’ya göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

Sözleşme eki tasdikli tatbikat projesinde gösterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek şekilde hendek içine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tarifleri (EK-1)” kitabında yer alan   Poz No:  Beton boru döşenmesi’ün tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi,

İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak hendek dolgusunun stabilize  malzeme ile yapılması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenereki İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işleri için,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

YS-04: Ø600 SDÇ BETONARME BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

YS-05: Ø800 SDÇ BETONARME BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, muayene bacaları iç çapı toplamının yarısı düşülecektir.

Not :

1 )  Sözleşmesi eki Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi, TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına ve entegre contalı, buhar kürlü sülfata dayanıklı çimentodan üretilmiş  beton borular ile özel parçalarının (“ C ” parçaları) tesis inşaatında kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2 ) Entegre contalı, buhar kürlü betonarme boruların imalatında kullanılacak Entegre Conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır. Aksi halde, imal edilecek boruların kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

3 ) İmal edilen veya satın alınan Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boruların İdaremizce kabul edilebilmesi için, TSE belgelerinin bulunması zorunludur.

4) Betonarme boru donatı projeleri yüklenici tarafından zemine uygun olarak hazırlanacak imalata başlanmadan önce İdare’ye onaylattırılacaktır.

5) Kazı artığı malzemenin döküm ücreti yükleniciye aittir.

POZ NO: YS-06-07-08

POZ ADI: SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde, baca numara ve mesafeleri mahal listesinde belirtilen Ø400mm- Ø500mm- Ø600mm  iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) SDÇ beton boru ile yapılacak şebeke hatları için  Ø400mm- Ø500mm- Ø600mm iç çapında, boru giriş-çıkışları entegre contalı, 500 dozlu, SDÇ buhar kürlü prefabrik muayene bacasının imalatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikteki muayene bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi veya idarenin uygun görmesi ve Sözleşme eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarına göre kazı alanının uygun olması halinde zemin cinsi, hendek genişliği ve derinliği dikkate alınarak şevli kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

Muayene bacası tabanı altına en az 0,15 m. yüksekliğinde İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme ile yataklamanın yapılması; İller Bankası tip projesinde ( KNL-TP-27 ) belirtilen ölçülere ve  TS EN 1917 ile TS 3830   standartlarına göre imal edilmiş;- Giriş - çıkışları entegre contalı ( * )  buhar kürlü 500 Dz.lu SDÇ prefabrik muayene bacası taban elemanlarının;

- Buhar kürlü, prefabrik konik elemanının,

- 0,60m yüksekliğinde 1.00m iç çapında buhar kürlü  gövde bileziğinin,

- 0,35m yüksekliğinde 1.00m iç çapında buhar kürlü gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60m arasında değişken yükseklikte 1.00m. iç çapında buhar kürlü  prefabrik gövde ayar bileziğinin,

- H=0,15 m yüksekliğinde, 0,62m iç çapında 0,13 m et kalınlığında buhar kürlü  prefabrik boyun bileziğinin,

- Buhar kürlü entegre contalı prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

satın alınması veya söz konusu prefabrik muayene bacası elemanlarının yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki tip projesinde ( TP-27 ) belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 ile TS 3830   standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İdarece  TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının ( Taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren sızdırmaz halde entegre contalı, prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği ( gerekmesi halinde ), konik, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

43.665.1054 Poz No’lu birim fiyat tarifine uygun imal edilmiş sfero döküm baca kapağının satın alınması, konulacağı muayene bacası çukuru kenarına kadar taşınması, poz no.sunda belirtilen esaslara göre yerine konulması,

08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve baca kazı çukuru kenarına getirilmiş stabilize malzemesinin, baca kazı çukuru kenarından alınarak doldurulacağı temel çukuru içerisine konulması, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak  temel dolgusunun stabilize malzeme ile yapılması,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmatş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik taban elemanı, buhar kürlü gövde bileziği elemanları, buhar kürlü konik elemanı, buhar kürlü boyun bileziği, buhar kürlü çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile  çıkış çapı

Ø400mm- Ø500mm- Ø600mm.lik hatlarda kullanılan ( Tüm giriş ve çıkışlar dahil) ve temel dolgusu stabilize malzeme ile yapılan muayene bacası teşkil edilmesinin, 1 Adet fiyatı:

YS-06: Ø400 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Beher Adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

YS-07: Ø500 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Beher Adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

YS-08: Ø600 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Beher Adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

Ölçü: Yapılan muayene bacasının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1 ) ( * ) Muayene bacası taban elemanlarının giriş - çıkışlarında kullanılacak olan entegre contalar; TS EN 681-1 standardına uygun olacak ve taban elemanının döküm aşamasında kalıp içerisine yerleştirilerek imalatı yapılacaktır. TS EN 681-1 standardına uygun olmayan entegre contanın muayene bacası taban elemanlarında kullanılması halinde, imal edilecek veya satın alınacak muayene bacası taban elemanlarının kullanılmasına, İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2 ) H=0,15-0,60m. arasında değişken yükseklikteki muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziği, muayene bacası gövde yüksekliğinin yol kotu seviyesine uygun olması amacıyla kullanılacak ve hiçbir zaman 0,15 mt.den az olmayacaktır.

3) Muayene bacasının teşkili için gerekli tüm elemanlar fiyata dahildir.

POZ NO: YS-09

POZ ADI: SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde, baca numara ve mesafeleri mahal listesinde belirtilen Ø800mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) SDÇ beton boru ile yapılacak şebeke hatları için Ø800mm iç çapında, boru giriş-çıkışları entegre contalı, 500 dozlu, SDÇ buhar kürlü prefabrik muayene bacasının imalatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikteki muayene bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi veya idarenin uygun görmesi ve Sözleşme eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarına göre kazı alanının uygun olması halinde zemin cinsi, hendek genişliği ve derinliği dikkate alınarak şevli kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

Muayene bacası tabanı altına en az 0,15 m. yüksekliğinde İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme ile yataklamanın yapılması; İller Bankası tip projesinde ( KNL-TP-27 ) belirtilen ölçülere ve  TS EN 1917 ile TS 3830   standartlarına göre imal edilmiş;- Giriş - çıkışları entegre contalı ( * )  buhar kürlü 500 Dz.lu SDÇ prefabrik muayene bacası taban elemanlarının;

- Buhar kürlü, prefabrik konik elemanının,

- 0,60m yüksekliğinde 1.20m iç çapında buhar kürlü  gövde bileziğinin,

- 0,35m yüksekliğinde 1.20m iç çapında buhar kürlü gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60m arasında değişken yükseklikte 1.00m. iç çapında buhar kürlü  prefabrik gövde ayar bileziğinin,

- H=0,15 m yüksekliğinde, 0,62m iç çapında 0,13 m et kalınlığında buhar kürlü  prefabrik boyun bileziğinin,

- Buhar kürlü entegre contalı prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

satın alınması veya söz konusu prefabrik muayene bacası elemanlarının yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki tip projesinde ( TP-27 ) belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 ile TS 3830   standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İdarece  TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının ( Taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren sızdırmaz halde entegre contalı, prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği ( gerekmesi halinde ), konik, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

43.665.1054 Poz No’lu birim fiyat tarifine uygun imal edilmiş sfero döküm baca kapağının satın alınması, konulacağı muayene bacası çukuru kenarına kadar taşınması, poz no.sunda belirtilen esaslara göre yerine konulması,

08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve baca kazı çukuru kenarına getirilmiş stabilize malzemesinin, baca kazı çukuru kenarından alınarak doldurulacağı temel çukuru içerisine konulması, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak  temel dolgusunun stabilize malzeme ile yapılması,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmatş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik taban elemanı, buhar kürlü gövde bileziği elemanları, buhar kürlü konik elemanı, buhar kürlü boyun bileziği, buhar kürlü çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile  çıkış çapı

Ø800mm.lik hatlarda kullanılan ( Tüm giriş ve çıkışlar dahil) ve temel dolgusu stabilize malzeme ile yapılan muayene bacası teşkil edilmesinin, 1 Adet fiyatı:

YS-09: Ø800 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Beher Adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

Ölçü: Yapılan muayene bacasının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1 ) ( * ) Muayene bacası taban elemanlarının giriş - çıkışlarında kullanılacak olan entegre contalar; TS EN 681-1 standardına uygun olacak ve taban elemanının döküm aşamasında kalıp içerisine yerleştirilerek imalatı yapılacaktır. TS EN 681-1 standardına uygun olmayan entegre contanın muayene bacası taban elemanlarında kullanılması halinde, imal edilecek veya satın alınacak muayene bacası taban elemanlarının kullanılmasına, İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2 ) H=0,15-0,60m. arasında değişken yükseklikteki muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziği, muayene bacası gövde yüksekliğinin yol kotu seviyesine uygun olması amacıyla kullanılacak ve hiçbir zaman 0,15 mt.den az olmayacaktır.

3) Muayene bacasının teşkili için gerekli tüm elemanlar fiyata dahildir.

POZ NO: YS-10

POZ ADI: PREFABRİK PARSEL BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller Bankası Tip Projeleri KNL-TİP-23A no.lu tip projesine uygun Prefabrike 6500 Dz.lu parsel bacası yapılması imalatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikteki parsel bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak şev stabilitesi sağlanacak şekilde güvenli şev oranlarında kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

,

Parsel bacası tabanı altına en az 0,10 m. yüksekliğinde, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme ile yataklamanın yapılması,

“Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TİP-23A) uygun ;

Boru girişleri entegre contalı ( * )  buhar kürlü 600 Dz.lu SDÇ prefabrik parsel bacası taban elemanının;

0,50m yüksekliğinde buhar kürlü parsel bacası gövde elemanının,

0,25m yüksekliğinde buhar kürlü parsel bacası gövde elemanının,

buhar kürlü gövde yüksekliği ayar elemanının,

BS 18 Betonu ile ( 350 Dz.lu ) imal edilmiş prefabrik betonarme profil demir ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağının ( cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için ),

TSE 821 ve TSE 3830’a göre üretim yapan beton boru fabrikalarından satın alınması veya yüklenici tarafından aynı şartlara uygun kurulacak ve beton boru fabrikasında TSE 821 ve TSE 3830’a göre imal edilmesi, yukarıda belirtilen prefabrik parsel bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin TS 821’e göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra parsel bacası prefabrik elemanlarının ( Taban elemanı, gövde elemanı, gövde yüksekliği ayar elemanı, betonarme parsel bacası kapağı,), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik parsel bacası taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde kazı tesviyesi yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, “Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TİP-23A) uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren sızdırmaz halde gövde elemanı, gövde yüksekliği ayar elemanı  ( gerekmesi halinde ) başlarının 600 dozlu harç ile birleştirilerek zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

“Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TİP-23A) uygun olarak imal edilmiş prefabrik parsel bacası kapaklarının ( İdarece uygun görülen cinsinin çerçeveli veya çerçevesiz ) parsel bacası kazı çukuru kenarına kadar taşınması, ve yerine konulması,

08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve baca kazı çukuru kenarına getirilmiş stabilize malzemesinin, baca kazı çukuru kenarından alınarak doldurulacağı temel çukuru içerisine konulması, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak  temel dolgusunun stabilize malzeme ile yapılması,

İmalat tamamlandıktan sonra artan kazı artığı malzemenin, taşıtlara yüklenilmesi, İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl  ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

Boru girişi entegre contalı buhar kürlü prefabrik parsel tabanı, buhar kürlü gövde bileziği elemanları  ve betonarme çerçeveli kapak elemanı ile  parsel bacası teşkil edilmesinin,

Beher adet Fiyatı : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Parsel Bağlantı Rögarı sayısıdır.

NOT:

1-Parsel bacası taban elemanlarının çıkışlarında kullanılacak olan entegre conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacak ve taban elemanının döküm aşamasında kalıp içerisine yerleştirilerek imalatı yapılacaktır. TS EN 681-1 standardına uygun olmayan entegre contanın parsel bacası taban elemanlarında kullanılması halinde, imal edilecek veya satın alınacak parsel bacası taban elemanlarının kullanılmasına, İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2- Bu birim fiyat tarifi içerisinde parsel bacasının oluşturulması için gerekli tüm parsel bacası elemanları (kapak dahil) dahildir. Borular ilgili birim fiyattan ödenecektir.

POZ NO: YS-11

POZ ADI: PREFABRİK CADDE AĞIZLIĞI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller Bankası Tip Projeleri KNL-TP-13 TİP4 no.lu tip projesine uygun Prefabrike 600 Dz.lu SDÇ Cadde ağızlığı yapılması imalatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikteki parsel bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak şev stabilitesi sağlanacak şekilde güvenli şev oranlarında kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

,

Cadde Ağızlığı tabanı altına en az 0,10 m. yüksekliğinde, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme ile yataklamanın yapılması,

“Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TP-13) uygun ;

Boru girişleri entegre contalı ( * )  buhar kürlü 600 Dz.lu SDÇ prefabrik cadde ağızlığı taban elemanının;

TSE 821 ve TSE 3830’a göre üretim yapan beton boru fabrikalarından satın alınması veya yüklenici tarafından aynı şartlara uygun kurulacak ve beton boru fabrikasında TSE 821 ve TSE 3830’a göre imal edilmesi, yukarıda belirtilen prefabrik cadde ağızlığı elemanlarına ait her türlü testlerinin TS 821’e göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra parsel bacası prefabrik elemanlarının imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik cadde ağızlığı taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde kazı tesviyesi yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, “Prefabrike Cadde Ağızlığı Tip Projesi”ne (KNL-TP-13) uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren sızdırmaz halde gövde elemanı, gövde yüksekliği ayar elemanı  ( gerekmesi halinde ) başlarının 600 dozlu harç ile birleştirilerek zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

“Prefabrike Cadde Ağızlığı Tip Projesi”ne (KNL-TP-13) uygun olarak imal edilmiş Sfero döküm ızgaraların cadde ağızlığı kazı çukuru kenarına kadar taşınması, ve yerine konulması,

08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve baca kazı çukuru kenarına getirilmiş stabilize malzemesinin, baca kazı çukuru kenarından alınarak doldurulacağı temel çukuru içerisine konulması, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak  temel dolgusunun stabilize malzeme ile yapılması,

İmalat tamamlandıktan sonra artan kazı artığı malzemenin, taşıtlara yüklenilmesi, İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl  ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

Boru girişi entegre contalı buhar kürlü prefabrik cadde ağızlığı teşkil edilmesinin,

Beher adet Fiyatı : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Cadde Ağızlığı sayısıdır.

NOT:

1-Cadde ağızlığı taban elemanlarının çıkışlarında kullanılacak olan entegre conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacak ve taban elemanının döküm aşamasında kalıp içerisine yerleştirilerek imalatı yapılacaktır. TS EN 681-1 standardına uygun olmayan entegre contanın parsel bacası taban elemanlarında kullanılması halinde, imal edilecek veya satın alınacak cadde ağızlığı taban elemanlarının kullanılmasına, İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2- Bu birim fiyat tarifi içerisinde cadde ağızlığının oluşturulması için gerekli tüm cadde ağızlığı elemanları (ızgara dahil) dahildir. Borular ilgili birim fiyattan ödenecektir.