İçindekiler

1.	GENEL ESASLAR	8

1.1.	İNŞAAT YÖNETİMİ	8

1.1.1.	Şantiye Toplantıları	8

1.1.2.	Günlük Kayıt Çizelgeleri	8

1.1.3.	Diğer Yetkililerle Koordinasyon	9

1.2.	PROGRAMLAR, RAPORLAMA VE SUNUMLAR	9

1.2.1.	Programlar	9

1.2.2.	Raporlama	10

1.3.	KALİTE KONTROLÜ	11

1.3.1.	Sorumluluklar ve Prosedürler	11

1.3.2.	Kalite Kontrol Planı	11

1.3.3.	Malzeme Numuneleri	12

1.3.4.	Malzeme ve İşçiliğin Test Edilmesi ve İncelenmesi	12

1.3.5.	Şantiye Kayıtları ve Test Sertifikaları	13

1.3.6.	Raporlar ve Envanterler	13

1.4.	KOTLAR VE RÖPER NOKTALARI / APLİKASYON ÇALIŞMASI	14

1.4.1.	Kotlar ve Röper Noktaları	14

1.4.2.	İşlerin Aplikasyonu	14

1.5.	KAMU HUZURU, GÜVENLİK VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ	16

1.5.1.	Gürültüyü ve Çevreye Verilen Rahatsızlığı Önleme	16

1.5.2.	Trafik Düzenlemeleri ve Ulaşım	16

1.5.3.	İş Sağlığı ve Güvenliği	16

1.5.4.	Yolların Temizliği	17

1.5.5.	Kirliliği Önleme ve Diğer Çevresel Önlemler	17

1.6.	REFERANS STANDARTLAR VE KODLAR	18

1.6.1.	Standartların ve Kodların Eşdeğerleri	18

1.7.	YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER	19

1.7.1.	İşveren için Hizmetler	19

1.7.2.	Kusur Sorumluluk Süresi Boyunca Hizmetler	19

2.	İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ	20

2.1.	GENEL	20

2.2.	İŞ KAPSAMI	20

3.	İNŞAAT İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ	21

3.1.	GENEL	21

3.1.1.	Giriş	21

3.1.2.	Kısaltmalar ve Tanımlar	21

3.2.	YIKIM VE KORUMA İŞLERİ	22

3.2.1.	Genel	22

3.2.2.	Molozların Kaldırılması	22

3.2.3.	Tesviye İşleri	22

3.2.4.	İzin	22

3.2.5.	Mevcut Yapıların Korunması	22

3.3.	TEMİZLEME VE SÖKÜM	23

3.3.1.	Sahaların Temizlenmesi	23

3.3.2.	Ağaçların ve Bitkilerin Korunması	23

3.3.3.	Yol Teçhizatı	23

3.3.4.	Artıklar	23

3.3.5.	Patlayıcı Madde Kullanılması	23

3.3.6.	İşe Başlama Uyarısı	24

3.4.	TOPRAK İŞLERİ	25

3.4.1.	Standartlar ve Kurallar	25

3.4.2.	Genel	26

3.4.2.1.	Kazı Yapım Metodu	26

3.4.2.2.	İşe Başlama Uyarısı	26

3.4.2.3.	Kazı Sınırları ve Kotları	26

3.4.2.4.	Bitkisel Toprağın Sıyrılması	26

3.4.2.5.	Gözlem Çukurları	27

3.4.3.	Kazılar	27

3.4.3.1.	Kazı Sınırları	27

3.4.3.2.	Sağlam Olmayan Zeminde Kazı	27

3.4.3.3.	Kaya ve sert zeminde kazı yapılması	28

3.4.3.4.	Toprak Kaymaları ve Fazla Kazılar	28

3.4.3.5.	Sudan Arındırılacak Kazılar	28

3.4.3.6.	Su Mecralarını Geçiş	29

3.4.3.7.	Temel Kotu	29

3.4.3.8.	Mühendisin Denetimi	29

3.4.3.9.	Fazla Kazı Malzemesinin İnşaat Mahallinden Uzaklaştırılması	29

3.4.3.10.	Yeraltı Suyu ile ilgili Testler	30

3.4.4.	Dolgu	30

3.4.4.1.	Genel	30

3.4.4.2.	Yüklenici tarafından Temin Edilecek Dolgu Malzemeleri	30

3.4.4.3.	Sahada Yapılan Kazılardan Elde Edilen Dolgu Malzemeleri	30

3.4.4.4.	Sıkıştırılmış Dolgu İçin Ön Testler	31

3.4.4.5.	Yapıları Tehlikeye Sokmadan Doldurma	31

3.4.4.6.	Borular ya da Kablolar için Yapılan Kazıların Dolgusu	31

3.4.4.7.	Boru Hattına Granüler Yataklama ile "Su toplama çukuru" Yapılması	32

3.4.4.8.	Yapı Dolgusu	32

3.4.4.9.	Farklı Dolgular için Gereken Sıkıştırma	32

3.4.4.10.	Ana Testler ve Standartlar	33

3.4.5.	Geçici İksa ve Palplanj	33

3.5.	YOL İŞLERİ	34

3.5.1.	Standartlar ve Kurallar	34

3.5.2.	Genel	35

3.5.3.	Temizleme ve Sıyırma	36

3.5.4.	Yollar İçin Toprak İşleri	36

3.5.4.1.	Saha Yolları Altlarının Doldurulması	37

3.5.4.2.	Temel Altının Tamamlanması ve Korunması	37

3.5.4.3.	Alt Temel Tabakası Malzemesi ve İnşaası	37

3.5.4.4.	Mevcut Yollarının Geçici Olarak Düzeltilmesi	38

3.6.	BETON	39

3.6.1.	Standartlar ve Kurallar	39

3.6.2.	Beton Sınıfları	41

3.6.3.	Tasarım Gereksinimleri	41

3.6.3.1.	Beton Sınıfları	41

3.6.3.2.	Çalışma Yükü Altında Çatlak Kontrolü	42

3.6.4.	Beton Yapımının Sahada Organizasyonu	42

3.6.5.	Hazır Beton	43

3.6.6.	Malzemeler ve Test	43

3.6.6.1.	Çimento Cinsi ve Beton Özellikleri	43

3.6.6.2.	Çimento Testleri	43

3.6.6.3.	Çimentonun Teslimi ve Depolanması	43

3.6.6.4.	Ağırlık Olarak Ölçülen Çimento	44

3.6.6.5.	Çimentonun Kabul Edilmemesi	44

3.6.6.6.	Su Kalitesi	44

3.6.6.7.	İnce ve İri Agregalar	45

3.6.6.8.	Agregaların Gradasyonu	45

3.6.6.9.	Agregaların Depolanması	45

3.6.6.10.	Agregaların Testleri	45

3.6.6.11.	Katkılar ve Katkı Karışımları	45

3.6.7.	Beton Karışımı ve Testleri	46

3.6.7.1.	Malzemelerin Oranları	46

3.6.7.2.	Su - Çimento Oranı ve Basınç Mukavemeti	46

3.6.7.3.	Tuz Muhtevasının Sınırları	46

3.6.7.4.	Kıvam	46

3.6.7.5.	Beton Karışım Tasarımı	46

3.6.7.6.	Ön Karışım Deneyleri	47

3.6.7.7.	Beton Deneme Karışımları	47

3.6.7.8.	Beton Deneyleri	47

3.6.7.9.	Onaylanmayan Karışımlar	47

3.6.7.10.	Beton İlave Testleri	48

3.6.7.11.	Su Miktarı	48

3.6.7.12.	Tartı ve Karıştırma	48

3.6.7.13.	Hazır Beton	49

3.6.7.14.	Kum Çimento Harcı	50

3.6.8.	Betonun Dökülmesi ve Sıkıştırılması	50

3.6.8.1.	Hazırlık Çalışması	50

3.6.8.2.	Beton Dökümü	51

3.6.8.3.	Katmanlar Halinde Döküm	51

3.6.8.4.	Su Altında Beton Dökülmesi	51

3.6.8.5.	Sıcak Havada Beton Dökümü	52

3.6.8.6.	Soğuk Havada Beton Dökümü	52

3.6.8.7.	İstenmeyen Havalarda Beton Dökümü	53

3.6.8.8.	Betonun Sıkıştırılması	53

3.6.8.9.	Önceden Dökülmüş Beton Üzerine Beton Dökümü	54

3.6.8.10.	Betonun Korunması ve Kür Edilmesi	54

3.6.8.11.	Beton Döküm Kaydı	54

3.6.8.12.	Hatalı İşler	55

3.6.8.13.	Beton Yapıların Yüklenmesi	55

3.6.9.	Derzler	55

3.6.9.1.	İnşaat Derzleri	55

3.6.9.2.	Genleşme Derzleri	55

3.6.9.3.	Betonun içine Yerleştirilecek Metal Parçalar	58

3.7.	KALIP İŞLERİ VE BETON YÜZLERİN ISLAHI	59

3.7.1.	Standartlar ve Kurallar	59

3.7.2.	Genel	59

3.7.3.	Çizimler ve Hesaplar	59

3.7.4.	Kalıp Malzemeleri	60

3.7.5.	Kalıpların Tespiti	60

3.7.6.	Arka Kalıplar	60

3.7.7.	Kalıp Bağları	60

3.7.8.	Adhezyonu (Yapışma) Önleyici Kaplama Yapılması	60

3.7.9.	Giriş Delikleri	60

3.7.10.	Kalıpların Temizlenmesi ve Yeniden Kullanımı	60

3.7.11.	Kalıpların Sökülmesi	60

3.7.12.	Beton Yüzeylerin İnce İşleri	61

3.7.13.	Yerinde Döküm Betonunun Boyut ve Yüzeyleri	62

3.7.14.	Tamir Harcı	62

3.7.14.1.	Su veya Çamur ile Temas Etmeyen Beton Yapılar için Tamir Harcı	62

3.7.14.2.	Su veya Çamur ile Temas Eden Beton Yapılar İçin Tamir Harcı	63

3.7.15.	Beton Yüzeylerin Islahı	64

3.7.15.1.	Genel	64

3.7.15.2.	Tamir İşçiliği	64

3.7.16.	Beton Enjekte Etme	65

3.7.16.1.	Genel	65

3.7.16.2.	Ekipman	65

3.7.16.3.	Enjeksiyonu Yapacak Personelin Vasıfları	65

3.7.16.4.	Çatlak Yüzeyi Hazırlama ve Temizleme Gerekleri	66

3.7.16.5.	Epoksi Enjeksiyonu için Çatlakların Doldurulması	66

3.7.16.6.	Epoksi Enjeksiyonu	66

3.7.16.7.	Epoksi Enjeksiyonundan Sonra Temizlik	66

3.7.16.8.	Kabul	66

3.8.	BETONARME ÇELİK DONATISI	67

3.8.1.	Standartlar ve Kurallar	67

3.8.2.	Tasarım Gereksinimleri	67

3.8.3.	Çeşitleri, Kalite ve Depolama	67

3.8.4.	Çeliğin Öngerilimi	67

3.8.5.	Bükme ve Kesme Cetveli	68

3.8.6.	Muhafaza ve Temizleme	69

3.8.7.	Çubukların Bükülmesi	69

3.8.8.	Hasır Çeliklerin Kesilmesi	69

3.8.9.	Çubuklar ve Çelik Hasırın Bindirilmesi	69

3.8.10.	Donatının Tespiti	69

3.8.11.	Pas Payı Kalınlığı	70

3.8.12.	Toleranslar	70

3.8.13.	Beton Dökülmeden Önce Onay	70

3.9.	BETON YAPILARA BAĞLANTILAR, GEÇİCİ DELİKLER VE AÇIKLIKLAR	71

3.9.1.	Genel	71

3.9.2.	Beton İçinde Kalan Borular ve Diğer Kalemler	71

3.9.3.	Donatının Kesilmesi veya Yerinin Değiştirilmesi	71

3.9.4.	Temizlik	72

3.9.5.	Dar Aralıklarda Enjeksiyon	72

3.9.6.	Eski ve Yeni Beton Arasındaki Derzler	72

3.9.7.	Korkulukların Altındaki Enjeksiyon	72

3.9.8.	Beton ve betonarme yapıların içinden geçen Borular	72

3.10.	BETON YÜZEYLERİN KAPLANMASI	73

3.10.1.	Genel	73

3.10.2.	Yüzey Hazırlanması	73

3.10.3.	Uygulama	73

3.10.4.	Yapıların Altındaki Kaplamalar	74

3.11.	BORU HATLARI	75

3.11.1.	PE Boru Hatları	75

3.12.	ÇELİK İŞLERİ	76

3.12.1.	Standartlar	76

3.12.2.	Genel	78

3.12.3.	Malzemelerin Kalitesi ve Test Edilmesi	78

3.12.4.	Yüklenicinin Sunacağı Dokümanlar	79

3.12.4.1.	Genel	79

3.12.4.2.	Çizimler	79

3.12.4.3.	Hesaplar	79

3.12.5.	İmalat ve İşçilik	79

3.12.5.1.	Genel	79

3.12.5.2.	İmalat Toleransları	80

3.12.5.3.	Benzer Olmayan Metaller	80

3.12.5.4.	Hazırlık Çalışmaları	80

3.12.6.	Kaynak	81

3.12.7.	Boyama	81

3.12.7.1.	Standartlar ve Normlar	81

3.12.7.2.	Genel	82

3.12.7.3.	Kaplanmamış Yüzeyler	82

3.12.7.4.	Yerel şartlar	82

3.12.7.5.	Boya	82

3.12.7.6.	Hazırlık	83

3.12.7.7.	Boyama Koşulları	84

3.12.7.8.	İşçilik	84

3.12.7.9.	Boya Kalınlığı ve Ölçümü	84

3.12.7.10.	Toleranslar	85

3.12.7.11.	Bulonlu Bağlantıların Boyanması ve Korunması	85

3.12.7.12.	Hasar Görmüş İşlerin İmalatı	86

3.12.7.13.	Atıklar	86

3.12.8.	Galvaniz Kaplama	86

3.12.9.	Teslimat ve Montaj	86

3.12.9.1.	Test Montajları	86

3.12.9.2.	Tanıtım İşaretleri	86

3.12.9.3.	Paketleme ve işaretleme	87

3.12.9.4.	Sahada Depolama	87

3.12.10.	Özel Çelik İşleri	87

3.12.10.1.	Menhol Giriş Kapakları ve Çerçeveler	87

3.12.10.2.	Buşakle Kutuları	87

3.12.10.3.	Açık Çelik Kaplama	87

3.12.10.4.	Baklavalı Sac (Çelik)	88

3.12.10.5.	Basamak Demirleri	88

3.12.10.6.	Çelik Gemici Merdivenleri	88

3.13.	İNŞAAT AŞAMASINDA SU SORUNU	89

3.13.1.	Kapsam	89

3.13.1.1.	Genel	89

3.13.1.2.	Yüzey Kazıları	89

3.13.1.3.	Dolgular ve Yol İşleri	89

3.13.1.4.	Beton Dökümü Sırasında Suyun Kontrolü	90

3.13.1.5.	İnşaatlardan Çıkan Su	90

3.13.2.	Kazı Yüzeylerinin Drenajı	90

3.13.2.1.	Kapsam	90

3.13.2.2.	Drenaj İşleri için Şartlar	90

# GENEL ESASLAR

## İNŞAAT YÖNETİMİ

Yüklenici; ehliyetli ve deneyimli idarecilerden oluşan bir inşaat yönetim ekibi görevlendirecektir. Yönetim ekibinin görevlendirilmesi öncesi; Mühendisin onayının alınması gerekmektedir ve bu görev inşaat süresi boyunca yürütülecektir.

Yüklenicinin “İnşaat Yönetim” ekibi, işlerin gerektirdiği tüm meslek branşlarında elemanlardan oluşacaktır. İnşaat yönetim ekibi, tam zamanlı olarak projede görev yapacaktır. İnşaat yönetim ekibinden bazı uygun üyelerin kalan işlerle ilgilenmek üzere, Kusur Sorumluluk Dönemi’nde de arazide kalmaları gerekebilir.

Mühendisin isteği doğrultusunda gerçekleştirilecek olan periyodik ve ara toplantılarda İnşaat Yönetim ekibi hazır bulunacaktır. Bu toplantılarla ilgili talebin makul bir süre önce İnşaat Yönetim’ine bildirilmesi gerekecektir.

Yüklenici, sözleşme kapsamındaki inşaat işlerinin yapım ve şantiye çalışmalarının denetlenmesi ve koordinasyonu amacıyla ehliyetli ve deneyimli bir Proje Müdürü görevlendirecektir. Bu Müdür, arazide yürütülecek her türlü teknik uygulamadan, Yüklenici adına sorumlu ve alınacak her türlü teknik kararda yetkili olabilecek bir kişi olmalıdır.

İnşaat yönetim ekibinin sağlanması, diğer yüklenici personelinde olduğu gibi, bütün masraflarının ilgili fiyatlara dahil edildiği farz edilecektir.

### Şantiye Toplantıları

Saha faaliyetlerinin uygun koordinasyonu için, kararlaştırılmış düzenli periyodik toplantıların dışında, Mühendisin isteği üzerine özel şantiye toplantıları da düzenlenebilecektir. Bu toplantılara İşveren veya adına yetkili bir personel, Mühendis ve İnşaat Yönetim ekibi katılacaktır. İşveren veya Mühendisin gerek duyması durumunda, Yüklenicinin diğer elemanları da toplantıya katılabilir.

Mühendis toplantı tutanağını hazırlayacak ve görüşleri için İşveren ve Yükleniciye birer kopya gönderecektir. Bu tutanaklar toplantı tarihini izleyen en geç bir hafta içinde İşveren ve Yükleniciye ulaştırılırken, görüşler toplantı tarihinden itibaren ondört gün içinde, Mühendise ulaştırılacaktır. Taraflardan herhangi farklı bir görüş gelmediği takdirde, tutanak, Nihai Toplantı Tutanağı olacaktır. Taraflardan gelen görüşler doğrultusunda hazırlanacak nihai toplantı tutanağı, tüm taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

Herhangi bir sebepten dolayı, Yüklenici temsilcisi toplantıya katılmaz ise, toplantı sonunda tanzim edilen tutanak Yükleniciye gönderilecek, Yüklenici de toplantıda alınan kararlara itiraz etmeyecek ve toplantı sonucunda yapması gerek uygulamalar olursa bunları gecikmeden uygulayacaktır.

### Günlük Kayıt Çizelgeleri

Yüklenici, Şantiyede bir Günlük Kayıt Defteri tutacaktır. Bu Günlük Kayıt Defteri, Mühendis tarafından onaylanan bir formatta olacak ve aşağıdaki ana bilgi kalemlerini içerecek, fakat bunlarla sınırlı olmayacaktır

(a) Yüklenicinin adı ve Sözleşme No:

(b) Ana İş Kısmının Adı:

(c) Tarih:

(d) Çalışılan ünite adları

(e) İmalatın cinsi

(f) Çalışan kişi sayısı (usta, işçi operatör, vb)

(g) Hava Şartları: (Mak./min. sıcaklık, yağmur saatleri ve yoğunluğu)

(h) Mevcut diğer altyapıların durumu,

(i) Kazı cinsi, dolgu cinsi, kazı kesiti,

(j) Günlük şantiyeye gelen ve imalata dahil edilen malzeme kayıtları

(k) Her bölümde günlük olarak gerçekleştirilen iş (açıklama, miktarlar)

(l) Her bölümde kullanılan ana ekipman (sözleşme kapsamı işlerde, her birinde uygulanan çalışma saatleri)

(m) Her bölümde İş gücü kapasitesi (sözleşme kapsamı işlerde, her birinde uygulanan çalışma saatleri)

(n) Gecikmeler (nedeni, bu tip boş geçen sürelerin genel programa etkileri , vb.)

(j) Olağandışı olaylar (deprem, sel, yangın, fırtına, kaza, vb.)

(k) Şantiyeye gelen ziyaretçiler.

Günlük Kayıt Defteri, her iş günü sonunda sorumlu Yüklenicinin Mühendis tarafından imzalanacaktır.

### Diğer Yetkililerle Koordinasyon

Mümkün olan ölçüde Yüklenici; mevcut kamu tesislerini etkileyebilecek işlere başlamadan önce; kanalizasyon-yağmursuyu hatları, doğalgaz hatları, su şebekesi, drenajlar, yer altı elektrik kablo hatları, telefon hatları, aydınlatma direkleri vb tüm mevcut tesislerinin yerlerini projeleri temin  edecek ve yerlerini sahada belirleyecektir. Yüklenici;

İşveren’in yardımı ile ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yaparak, doğrudan sorumlu  yetkililerden mümkün olduğu kadar erken bilgi edinecektir. İnşaat işlerinin yapılması için gerekli olan tüm izinler ilgili idare ve Kurumlardan KAYAPA OSB tarafından alınacak ve bu izinlerle ilgili masraflar KAYAPA OSB tarafından karşılanacaktır.

Bu nevi işlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir hasardan, Yüklenici tamamen sorumlu olacak ve masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yetkililerin yeterli göreceği ölçüde ya onaracak veya onartacaktır.

## PROGRAMLAR, RAPORLAMA VE SUNUMLAR

### Programlar

Yüklenici, İşverenin Kabul Mektubunu tebliği tarihinden itibaren 21 (yirmibir) gün içinde, bütün iş kısımlarını ayrı olarak göstermek üzere, hazırladığı detaylı bir iş programını Mühendisin onayına sunacaktır.

Yüklenici İş Programını, iş bitirme tarihinde herhangi bir gecikmeye sebep olmayacak şekilde hazırlayacak ve

(a)Yüklenicinin her iş kısmı için inşaata başlama tarihleri,

(b)Her iş kısmı için işletmeye alma ve testlere başlama tarihlerini belirtecektir.

İş İlerlemesi, her ay sonu itibari ile İş Programı ile kıyaslanacak, İş Programına uygun olmaması durumunda (gecikme veya ilerleme), Güncel İş Durum Çizelgesi düzenlenecektir. Güncellenen İş Durum Çizelgesi her ay İş İlerleme Raporu ile birlikte sunulacaktır. Güncellenen İş Durum Çizelgesinde, gecikmenin sebepleri ve gecikmeyi telafi edici önlemler belirtilecektir. Güncel İş Durum Çizelgesi iş programı revizyonu olarak değerlendirilmeyecek ve fiyat farkı hesabında esas alınmayacaktır. Fiyat farkı hesabında Sözleşmenin başlangıcında onaylanan veya Yükleniciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı revize edilen İş Programı esas alınacaktır.

Ayrıca iş programı ile birlikte ve programla uyumlu nakit akış tahminlerini gösteren programlar da sunulacaktır. Bu program, “Malzeme, Ekipman ve Cihaz Temin Programı” ile uyumlu olarak hazırlanacaktır.

Yüklenici, işe başlamadan önce ve iş süresi boyunca her ay, Mühendisin talimatına göre daha sık, Mühendisin istediği yerlerden işlerin ilerlemesini gösteren renkli fotoğraflar çekecektir. Bu fotoğraflar her inşaat kısmında inşaatın akışını gösterecek şekilde ve bunu belgeleyecek poz sayısında olacaktır. Fotoğraflar dijital olarak CD ortamında sunulacaktır. Mühendis bu fotoğraflardan 200x150 mm ebadında baskısının sunulmasını isteyebilecektir. Her bir fotoğrafa bir numara verilecek ve düzenlenecek bir fihrist ile fotoğrafın yeri, tarihi, kısa tanımlaması veya ismi belirtilecektir. İşe başlamadan önce çekilecek fotoğraflar, inşaat faaliyetinin yürütüleceği alanı civarındaki yapılarla birlikte gösterir olacaktır. Yüklenicinin, fotoğraflarla ilgili tüm masrafları teklifine dahil ettiği kabul edilecek ve bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

### Raporlama

Yüklenici aylık raporlar hazırlayacak ve bunları Mühendise sunacaktır. Aylık raporlar, raporu hazırlanan ayın sona ermesinden itibaren 7 gün içerisinde sunulacaktır. Raporlar, Mühendis ile kararlaştırılan bir formatta olacak ve ikişer kopya halinde sunulacaktır. Aylık raporların içerikleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri kapsayacaktır:

- İşlerin ilerlemesi ve ay içinde gerçekleştirilen işler

- Çevre ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili gereklilikler için alınan önlemler

- İşlerin kalitesi ile ilgili genel durum

- Rapor periyodunda ortaya çıkan her tür olay, zorluk ve problemler

- Bu olay, zorluk ve problemlerle ilgili geliştirilen önlemler

- Onaylı iş programına uygunluk: meydana gelen gecikmeler, bu gecikmelerin sebepleri ve bunların telafi edilmesine yönelik önlemler; iş programının gerçekleştirilmesi (gerekirse)

- Fotoğraf raporu

- Bir sonraki ay yapılacak iş programı

Aylık Rapor sunulması Hak ediş düzenlenmesi için bir ön şart olup, Aylık Rapor ilerleme fotoğrafları ile birlikte sunulmadığı takdirde, Yüklenicinin hak edişi düzenlenmeyecektir.

## KALİTE KONTROLÜ

### Sorumluluklar ve Prosedürler

Numune alma ve test yapma ile ilgili özel zorunlulukları yanında, Yüklenici iş kalitesinin kontrolünü ve Sözleşme gereklerini yerine getirmek ve onaylı numunelere uygunluğunu mümkün kılacak şekilde, bütün malzemelerin ve işçiliğin rutin kontrolünden, numune almadan ve tahrip edici ve etmeyici testlerinden sorumlu olacaktır.

Yüklenici, kalite kontrol için, İşlerin bütün safhalarıyla Sözleşme gereklerine uygunluğunu sağlayacak prosedürler tesis ve muhafaza etmekten sorumlu olacaktır.

Yüklenici kalite kontrolden her yönüyle sorumlu olacak ve Mühendis ile yakın ve etkili irtibatı muhafaza edecek uygun kalifiye bir personelini (Kalite kontrol) görevlendirecektir. Bu sorumlu teknik eleman, her zaman sahada bulunacaktır. Kalite şartlarına uymayan ve belirtilen standartları karşılamayan, önceden satın alınmış veya yapılmış işleri reddetme yetkisi Mühendiste olacaktır.

### Kalite Kontrol Planı

İşlere başlama emrinden sonra mümkün ve makul en kısa zamanda Yüklenici, Mühendise önerdiği Kalite Kontrol Planı’nın detaylı bir tarifini sunacaktır.

Plan sahada yürütülen inşaat işlerinin her safhasının kalite kontrolünü içerecektir.

Kalite Kontrol Planı en azından aşağıdaki maddeleri içerecek ve zaman zaman İşveren Temsilcisi ve Mühendis tarafından istendiğinde ek bilgiler ile desteklenecektir:

1. Kalite kontrol için organizasyon şeması;

2. Kalite kontrolde ve malzemelerin test edilmesinde görevlendirilecek Yüklenici personelinin, ilgili deneyimlerinin detayları ile birlikte listesi;

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin belgeli bağımsız yetkili bir test laboratuarın yeri ve yerleşimi;

4. Önemli ekipmanın listesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin belgeli bağımsız yetkili laboratuarın test kapasitesinin tarifi;

5. Yüklenici tarafından satın alınan maddelerin ve malzemelerin listesi ve önerilen kalite kontrolünü mümkün kılacak prosedürler;

6. Yüklenici tarafından şantiye’deki inşaat işinin çeşitli safhalarında incelenecek malzeme ve operasyonların listesi ile birlikte inceleme prosedürleri, test tipleri ve sıklıkları;

7. İşe başlanmadan önce (örneğin beton dökümü, dolgu, her türlü cihaz ve ekipmanın çalıştırılmaya başlanması, boru hatlarının test edilmesi vb.) Yüklenici tarafından belirtilen inceleme, test ve dokümantasyonun tariflenmesi ve Mühendis tarafından onaylanması

Yüklenici satın aldığı bütün maddelerin kalitesinden sorumlu olacak ve bu çerçevede bütün temin ettiği malzeme, ekipman ve cihaz ile ilgili kalite inceleme planı geliştirecek ve tetkik için Mühendise sunacaktır.

Yüklenicinin Kalite Kontrol Planı’nın benimsenmesi, ancak Mühendisin onayı ile olacaktır. Eğer Mühendis, Yüklenicinin planından herhangi bir zamanda tatmin olmaz ise, Yüklenici planını Mühendisin talimatı doğrultusunda değiştirecektir. Mühendis tarafından onaylanan Kalite Kontrol Planı, Mühendisten aksi yönde özel onay veya talimatlar alınmadıkça, Sözleşme’nin uygulanması süresince takip edilecektir. Yüklenicinin Planı’nın Mühendis tarafından veya adına onaylanması, Yüklenicinin, sözleşmede tanımlanan İşlerin, Sözleşme gereklerine uymasını sağlamak yolundaki yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

### Malzeme Numuneleri

Yüklenici test için, kalite kontrol için gerekli olan depolama, paketleme ve nakliye ile birlikte bütün malzemelerin numunelerini sağlayacaktır.

Malzeme numuneleri, Yüklenici tarafından ve masrafları kendisine ait olmak üzere, bu numuneler tarafından temsil edilen malzemelerin herhangi bir işte kullanılması gereken zamandan en az onbeş takvim günü önce sunulacaktır. Numuneler Mühendisin onayına tabii olacaktır. Bu numuneler ile temsil edilen malzemeler önceden bu onay alınmadan imal edilmeyecek, sahaya getirilmeyecek ve herhangi bir işte kullanılmayacaktır. Diğer bir üreticiden temin edilen her türlü malzeme, fabrika çıkışı test sonuçlarını da gösterir belgelerle birlikte sunulacaktır. Bu testlerin hangi standartlara göre yapıldığı, açık olarak belirtilecektir.

Beton dökümü sırasında betonun kıvamının belirlenmesi için çökme (slump) testi yapılacak, basınç dayanımının kontrolü için silindir veya küp numuneler alınacaktır. Yüklenici slump hunisi, numune kabı vb. alet edevatı temin edecek, alınan beton numunelerinin korunması için kür havuzu tesis edecek, beton numunelerin basınç testinin yapılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin belgeli bağımsız yetkili bir test laboratuarı önerecektir. Laboratuarın uygunluğu Mühendisin onayına bağlıdır.

Yüklenici, malzeme numunelerinin geç sunumundan doğan gecikmeler, sıkıntılar, hasar, bekleme zamanı ya da buna benzer nedenlerden dolayı tazminat ya da hak talebinde bulunma yetkisine sahip olmayacaktır.

Malzeme numuneleri ve şantiyede alınan numuneler, uygulanan İşlerin bir parçası olan malzeme ve işçilik için referans olarak sunulduğundan, bunlar, Mühendisin onayından sonra, Mühendis tarafından bertarafları için izin verilene kadar bu amaç için dikkatlice korunacaklardır.

### Malzeme ve İşçiliğin Test Edilmesi ve İncelenmesi

Yüklenici kalite kontrol ya da diğer konularla ilgili testlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin belgeli bağımsız yetkili bir test laboratuarında uygun bir şekilde yapıldığını sağlamaktan ve gerektiğinde uygun iyileştirici önlemlerin alınmasından sorumlu olacaktır.

Mühendis tarafından istendiği takdirde, daha fazla numunenin teslim edilmesine ve test edilmesine imkân sağlamak üzere numuneler yeterli derecede erken teslim edilecek ve test edilecektir. Test için numuneler genel olarak Mühendis tarafından projede kullanılacak malzemelerden seçilecek ve tüm testler onun gözetimi altında, onun yönlendirdiği şekilde ve bazı noktalarda onun mutabakatı altında gerçekleştirilecektir. Testten geçirilmesi gereken hiçbir malzeme söz konusu malzeme için yazılı onay alınmadan önce kullanılamayacaktır.

Mühendis, hazırlanan işi incelemek ve üretici firmanın tesislerinde, ya da diğer bir laboratuvarda yapılan testlere tanıklık etmek isteyebilecektir. Yüklenici, bu işlemleri gecikmeye neden olmadan gerçekleştirebilmek için, Mühendise gerekli düzenlemeleri yapmasını mümkün kılacak şekilde, yeterli zaman öncesinden bildirecektir.

Şantiye’ye getirilen her türlü malzeme, ekipman ve cihazlar, Yüklenici tarafından gelir gelmez incelenecektir. Eğer var ise, Kusurlar Mühendise bildirilecektir. İmal edilmiş parçalardaki yüzey kaplamalarındaki küçük kusurlar, Mühendis tarafından onaylanan şekilde ve Mühendisi tatmin edecek tarzda düzeltilecektir. Daha önemli kusurları olan parçalar, uygun şekilde düzeltilmeleri ya da değiştirilmeleri için üretici firmaya geri gönderilecektir.

Bu nevi kalite kontrolü testleri, Yüklenicinin kalite kontrol ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.

### Şantiye Kayıtları ve Test Sertifikaları

Kalite Kontrol kayıtları, test sertifikaları, raporları ve şantiye testleri ve incelemelerinin günlük kayıtları Mühendisin onayladığı formlarda tutulacaktır.

Test sonuçlarının takibi, Kalite Kontrol sorumlusu tarafından yürütülecektir. Bütün test sertifikaları ve inceleme raporları (üretici firmalardan, laboratuarlardan ve diğer dış test ajanslarından gelenler dahil) işin ait oldukları bölümü ile açık bir şekilde tanımlanacaklar ve ilgili Referans Standardı, ya da sözleşmede istenen bilgileri içerecek ve Mühendise sunulacaktır.

Sertifikaların sunum zamanlaması aşağıdaki gibi olacaktır:

Üretici firmaların test sertifikaları testler tamamlanır tamamlanmaz ve her durumda bu sertifikaların temsil ettiği malzeme, ekipman ve cihazların inşaat ve montajına başlanmadan en az yedi gün önce sunulacaktır.

İnşaat sırasında, ya yürütülen işlerin her bölümlerinin tamamlanmasından sonra yapılan testlerin sertifikaları, testin tamamlanmasından sonraki 7 gün içinde sunulacaktır.

Yüklenici; Yapı ve Tesislerin doğru çalıştığını ve bağımsız bileşenlerin yeterli performans gösterdiğini Mühendise gösterecektir. Sistemin herhangi bir bozuk işlevi veya her hangi bir yanlış veya arızalı durumu, Mühendisin yeterli bulacağı ölçüde onarılacak veya düzeltilecektir.

Yüklenici ekipman üzerindeki bu tip değişiklikleri, ayarlamaları veya değişiklikleri Şartnamelere uygun hale gelinceye kadar sürdürecektir. Eğer bu düzeltme yeterli seviyede sağlanamaz ise, sözleşme gereklerine göre yenisi ile değiştirilecektir.

Malzemelerden özel yöntemler ile numune alınmasına veya malzemelerin test edilmesine ilişkin burada yer alan özel hükümlere ek olarak, işlerin gerçekleştirilmesinde Mühendis tarafından gerek duyulan ek numune alma ve testler, Yüklenici tarafından masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere programda gecikme olmaksızın yerine getirilecektir. Onaylanan malzemeler Mühendis tarafından muhafaza edilecek ve Mühendis bu onaylanan numunelerden kalite ve karakter açısından eşdeğerde veya daha iyi olmayan tüm malzemeleri ve işçilikleri reddetme hakkına sahip olacaktır.

### Raporlar ve Envanterler

Haftada bir kere ya da Mühendisin izin vereceği daha uzun aralıklarda Yüklenici, bütün kalite kontrol incelemelerini ve şantiyede ve başka yerde ilgili periyotta yapılan testleri içeren onaylı formda bir raporu üç nüsha halinde sunacaktır.

Rapor Yüklenici tarafından yapılan bütün işleri, uygulanabilir numune numaraları ile yapılan testleri ve hem üretici firmanın test sonuçlarını, hem de yürütülen işlerin her bölümü için inceleme raporlarını kapsayacaktır. Bütün test verileri tablo şeklinde ya da grafik şeklinde; eğilimlerini, özel sonuçları ve gerekleri en iyi şekilde gösterir tarzda özetlenecektir. Testler gerekleri karşılamadığı zaman ne tür bir hareket yapıldığı (ör. işin reddedilmesi, yeniden test yapılması vb.) hakkında tam açıklamalar sağlanacaktır.

Her rapor ayrıca, yerini alacak raporun kapsadığı periyotta yapılması muhtemel olan kalite işleri üzerinde bir tahmini de içerecektir.

Yüklenici kalite kontrole tabii, ısmarlanan, sahaya getirilen, kusurlu bulunan, iş sırasında kayıp olan ya da gerekler için fazla bulunan eşyaların ve malzemelerin detaylı ve mevcut zamana kadar ki envanterlerini tutacaktır. Mühendis her zaman için bu kayıtlara erişim iznine sahip olacaktır. Envanter kayıtlarının özeti ayda bir Mühendise sunulacaktır.

## KOTLAR VE RÖPER NOKTALARI / APLİKASYON ÇALIŞMASI

### Kotlar ve Röper Noktaları

Aksi belirtilmedikçe bütün kotlar m cinsinden deniz seviyesinden yükseklik olarak iki ondalıkla ifade edilecektir. İşlerin aplikasyonu Türk Ulusal Koordinat Sistemi’ne göre yapılacaktır.

Yüklenici, inşaata başlamadan önce, ulusal nirengi sistemine bağlı bir röper noktaları sistemi kuracaktır. Bu röperlerin gerekli hassasiyeti sağlayacak sıklıkta, harita üzerine açık şekilde işaretlenmiş, teknik ve yerel şartlara göre uygun şekilde referans sağlanmış ve kusursuz şekilde kayıtları tutulmuş olması gerekecektir.

Geçici röper noktaları ve ölçüm istasyonları aksi belirtilmedikçe, inşaat işlerinin uzağında bir yerde ve korumalı bir alanda tesis edilecektir.

Yüklenici, inşaat dönemi boyunca kullanılacak, daha sonra periyodik olarak kontrol edilecek olan ek röper noktalarını da inşa edecek ve kuracaktır.

Bu işlerin yürütülmesinden, Yüklenici yalnız başına sorumlu olacaktır.

Yüklenici yürütülecek İşlerin aplikasyonunda kullanılacak bütün geçici röper noktalarını ve diğer ölçüm istasyonlarının yerlerini, kot ve koordinatlı olarak “Çizimler” üzerinde gösterecek ve onay için iki kopya halinde Mühendise sunacaktır.

### İşlerin Aplikasyonu

Yüklenici, İşlere başlamadan önce, Sözleşme kapsamında bulunan tüm imalatın sahada aplikasyonunu yapacak, Yapı köşe koordinatlarını, baca yerlerini vb. ve zemin kotlarını belirleyecek, güzergahı aplike edecek, imalata engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir.

Yüklenici, İşlerin verilen herhangi bir bölümüne başlamadan önce Mühendise onay için iki nüsha halinde destekleyici hesaplar ve Çizimler (kullanılan referans noktalarının yer ve koordinatlarını gösteren Çizimleri de içermek üzere) ile birlikte tam aplikasyon detaylarını sunacaktır.

Yüklenici bütün yapıların aplikasyon boyutlarını, bunların uygulanacak işle ilişkilerini gösterecek şekilde detaylandıracaktır.

İşlerin bir parçası olarak inşa edilecek olan yapıların yerleri beton içine yerleştirilen çelik çivilere göre ya da Yüklenici tarafından yerleştirilen diğer onaylı işaretlere göre belirlenmelidir; Yüklenici bu işaretlerin koordinatlarını ve bunların bitişik mevcut yapılardan uzaklıklarını da belirleyecektir.

Yüklenici referans koordinat noktalarını 500 m’den fazla olmayan aralıklarla bütün güzergah boyunca teşkil edecektir ve bu noktalar onaylı yerlerde, mevcut binaların üzerine yerleştirilmek ya da beton içine gömülen çelik çiviler vasıtasıyla tespit edilecek ve açık bir şekilde işaretlenecektir.

Kotlar, boyutlar, güzergahlar ve meyiller ile ilgili veri ve bilgiler İşlerin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından tespit edilecektir.

Yüklenici ölçüm işlerinin ve aplikasyonun Sözleşme’de tarif edildiği gibi yapılması için Mühendis tarafından onaylanan kalifiye ve deneyimli harita mühendisi ve topoğraflar görevlendirecektir. Yüklenici tarafından kullanılacak arazi ölçüm aletleri modern tipte, yapılacak işe uygun nitelikte olacak ve uygun şartlarda muhafaza edilecektir. Aletler ve/veya ekipman Mühendisin onayına tabii olacaktır.

Yüklenici İşlerde kullanılan bütün arazi ölçüm aletleri için ehliyetli Yetkili Kuruluşlar tarafından verilmiş en son kalibrasyon belgelerini sunacaktır. Aletlerin sonraki kalibrasyonu her altı ayda bir yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen arazi ölçüm faaliyetlerinin bütün arazi-kitapları, hesapları, haritaları vb. arazideki işlerin bitiminden hemen sonra Mühendise teslim edilecektir.

Yüklenici yukarıda tanımlanan işlerin ve uygulamanın her aşamasında tesis edilen yapı kotlarının kontrolü için Mühendise, kotları ve güzergahlar ile yapıların yerlerinin aplikasyonunu kontrol edip onaylamasına imkan verecek gerekli ekipman, eleman ve malzemeyi sağlayacaktır.

## KAMU HUZURU, GÜVENLİK VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ

### Gürültüyü ve Çevreye Verilen Rahatsızlığı Önleme

Yüklenici aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber aşağıdaki paragraflarda belirtilen gereklere uyacaktır.

Gürültü ve çevreye verilen rahatsızlık mümkün olduğu kadar asgari ölçülerde tutulacaktır.

Yüklenici özellikle yerleşim sahaları içindeki çalışmalarda gürültü ile ilgili bütün gerekleri yerine getirecektir.

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde verilen esaslar doğrultusunda, inşaatta çalışan kazı ve iş makinelerinin gürültü seviyeleri, bu yönetmelikte belirtilen seviyesini aşmayacak şekilde önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır.

İnşaat faaliyetlerinin gece devam etmesinin zorunlu olduğu durumlarda, gürültüden etkilenecek yerel halk, faaliyetin gerçekleştirilme tarihinden en az bir hafta önce bilgilendirilecektir.

Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında ve hassas bölge ve binaların yakınlarındaki çalışmalarda işçilerinin vazifelerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlayacak bütün önlemleri alacaktır.

Yüklenici, Mühendisin isteği doğrultusunda gürültü yoğunluğu okumaları yapacak ve bunların sonuçlarını Mühendise sunacaktır. Yüklenici; Mühendisin talimatı doğrultusunda gürültü ve çevreye verilen rahatsızlığı asgaride tutmak için istenen ek önlemlere uyacaktır.

### Trafik Düzenlemeleri ve Ulaşım

Yüklenici trafik düzenlemeleri ve yol güvenlik önlemleri hakkında Valiliğin ve polisin bütün talimatları ve önerileri ile ilgili araştırmaları yapacak ve bunlara uyacaktır.

“Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği”nde tanımlanan esaslar doğrultusunda Yüklenici, bu yönetmelikçe ve Mühendis tarafından istenen bütün bariyerleri ve trafik işaretlerini sağlayacaktır. Bütün işaretler standart uluslararası uygulamalara ya da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gereklerine uygun olacaktır.

Projenin kamu güvenliği açısından herhangi bir tehlike oluşturmaması için insanların inşaat sahasına girişi plastik şeritler, bariyerler, fosforlu ve ışıklı uyarı işaretleri yerleştirilerek Yüklenici tarafından engellenmelidir. Ayrıca trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için ilgili kuruluşlarla birlikte gerekli tedbirler Yüklenici tarafından alınmalıdır.

### İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüklenici, taşeronlarının işçileri de dahil, işçilerinin ve Saha’daki diğer insanların sağlıklarını,  güvenliklerini ve sıhhatli çalışmalarını sağlamak için, uygulanması makul olan ve İşveren ve Mühendisi tatmin edecek şekilde, elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

Yüklenici firma, 6331 sayılı İSG Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu, 4857 Sayılı İş Hukuku, İSG’yi kapsayan ilgili yönetmeliklerin ve mevzuatların gerekliliğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yüklenici saha içinde veya dışında meydana gelen, kendisinin doğrudan ilgili olduğu ve doğrudan sahayla ilgili bir kişinin veya üçüncü şahısların yaralanmasına neden olan her kazayı hemen,

Mühendise haber verecektir. Bu ilk bildirme sözlü olabilir ve kazanın ardından 24 saat içinde ayrıntılı bir yazılı rapor sunulacaktır.

Yüklenici tarafından yapılacak malzeme nakliyeleri, yüklendiğinde malzemeyi dökmeyecek uygun araçlar ile sağlanacaktır. Bu şarta ya da yerel trafik düzenlemeleri ve yasalarına uymayan araçlar sahadan uzaklaştırılacaklardır.

İdarenin ve bu konulardan sorumlu her hangi bir resmi bir kuruluşun, güvenlik incelemeleri yapacağı zamanlarda, Yüklenici sahalara girişi sağlamak zorundadır.

### Yolların Temizliği

Yüklenici tüm faaliyetlerini kamuya ait yollardaki kirliliği en aza indirecek şekilde yürütecektir.

Yüklenici, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde tanımlanan esaslar doğrultusunda, kamuya ait yolları ve kaldırımları kendisinin ve taşeronlarının sahaya gelip giden araçlarından dökülen ya da düşen pisliklerden temiz tutmak için bütün önlemleri alacaktır. Bu maksadı sağlamak için bütün malzeme taşıyan kamyonların kasaları branda ile malzeme dökülmeyecek şekilde kapatılacaktır. Herhangi bir sebepten bu malzemenin yola dökülmesi durumunda, dökülen ya da düşen bu pislikler, Mühendisi ve İdareyi tatmin edecek şekilde hemen temizlenecektir.

Yüklenici, bu kısımda tanımlanan gereklere uymamasından doğabilecek üçüncü şahısların hak talepleri karşısında, İşveren’in zararını ödeyecektir.

### Kirliliği Önleme ve Diğer Çevresel Önlemler

Yüklenici yaptığı tüm işleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak yürütecektir.

Yüklenici inşaat sahası ve çevresindeki arazileri ve diğer yerleri kirletmeyecek ya da bu kısımlarda gereksiz yerde rahatsızlığa sebep olmayacaktır. İnşaat işlerinin gerektirdiğinin dışında ağaçlara ve diğer bitki örtüsüne zarar verilmeyecektir. Yüklenici aşağıdakileri önlemek için bütün makul tedbirleri alacaktır:

- İnşaat alanı ve civarındaki göl, nehir, akarsu ve derelerin kirlenmesi,

- Yeraltı su kaynaklarını direk veya dolaylı olarak kirlenmesi,

- Hava kirliliği,

- İnşaat alanı ve çevresinde gürültü kirliliği

Yüklenici, yaptığı işlemlerden (taş ocağı kazıları, agrega yıkama, beton karıştırma ve şerbetleme gibi işlemleri içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklanan kirliliği önlemek için her türlü tedbiri alacaktır.

Yüklenici inşaat alanlarını ve şantiye alan veya alanlarını temiz ve düzenli halde tutmak ve yüzey ve yeraltı suyunun kirlenmesine karşı mümkün olan her türlü önlemi her zaman için almak üzere her çabayı gösterecektir. Yüklenici katı ve sıvı atıklarının şantiye alanından uzaklaştırılması için gerekli tüm düzenlemelerin yapılmasından sorumlu olacaktır. Ayrıca, çalıştırdığı bütün personele şantiye sahasında sağlanacak hijyenik tuvalet ve banyo kullanmaları yolunda kesin talimatlar verecek ve gerekiyorsa onları eğitecektir.

Egzoz Gazı Emisyonunu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğinde tanımlanan esaslar doğrultusunda; inşaat esnasında, inşaat ile ilgili her araç emisyon için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere uygun olarak çalıştırılacaktır.

Daha öncede açıklandığı üzere; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde verilen esaslar doğrultusunda gürültü ile ilgili her türlü önlem alınacaktır.

## REFERANS STANDARTLAR VE KODLAR

İşler; Şartnamelerin ilgili kısımlarında belirtilen TSE ve uluslararası standartlara göre yürütülecektir. Yüklenici bu tip standartların içindekilerinden ve uygulamasından tamamen bilgi sahibi olacaktır. Hiçbir standart gösterilmiyor ise, bu takdirde ilgili ISO Standartları veya bu standartların yokluğunda ilgili Alman Standartları veya diğerleri (İngiliz, Amerikan vb.) veya yazılı olarak onaylanan standartlar uygulanacaktır. Eğer aynı özellikteki iş için birden fazla standarda bu şartnamede atıfta bulunuluyor ise, söz konusu standartların geçerlilik sıralaması şu şekildedir: Türk Standartları, Avrupa Normları, Diğer Avrupa Ülkeleri Standartları ve Amerikan Standartları.

Dünyada yaygın olarak kullanılan standartlar ve kısaltmaları aşağıda verilmiştir;

ISO International Organisation for Standardisation, Rue de Varembe, Geneva, İsviçre

DIN Deutsche Industrie Norm (German Industry Standard) Almanya

BSI British Standarts Institution, 101 Pentonville Road, London Nl 9ND, İngiltere

AASHTO Amerikan Association of State Highway ve Transportation Officials, ABD

ACI Amerikan Concrete Institute, ABD

AISC Amerikan Institute of Steel Construction, ABD

ASTM Amerikan Society for Testing and Materials, ABD

AWS AmerikanWelding Society, Inc., ABD

AWWA Amerikan WaterWorks Association, ABD

EN European Norms

TS Türk Standartları, Türkiye

### Standartların ve Kodların Eşdeğerleri

Sözleşmede tersi açıkça belirtilmediği sürece, inşaatta kullanılacak mal ve malzemeler ve gerçekleştirilen ve test edilen iş tarafından karşılanması gereken özel standartlara Sözleşmede atıfta bulunulduğu her defada, ilgili standartların ve kodların yürürlükte olan en son baskısı veya revize edilmiş baskısı uygulanacaktır. Bu tip standartların ulusal olduğu veya özel bir ülke veya bölge ile ilgili olduğu yerlerde, belirtilen standartlara ve kodlara eşdeğer veya daha yüksek kalite sunan diğer uygun standartlar Mühendisin önceden gözden geçirmesi ve yazılı onay vermesi halinde kabul edilecektir. Belirtilen standartlar ve önerilen alternatif standartlar arasındaki farklılıklar, Yüklenici tarafından tamamen açıklanmalı ve Yüklenicinin Mühendisin onayını istediği tarihten en az 15 (onbeş) gün önce yazılı olarak Mühendise sunulmalıdır. Mühendisin bu tip önerilen sapmaların eşdeğer veya daha yüksek kalite sağlamayacağına karar vermesi halinde, Yüklenici dokümanlarda belirtilen standartlara uyacaktır.

Tüm Sözleşme boyunca S.I. ölçüm birimleri kullanılacaktır. Eğer var ise, diğer bir sistemde oluşmuş tüm bilgiler ve veriler Yüklenici tarafından S.I. sistemine dönüştürülecektir.

## YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER

### İşveren için Hizmetler

Yüklenici İşveren’e, Mühendise ve İşveren tarafından yetki verilen diğer kişilere, işlerin kontrolü için Mühendis tarafından istenen işçi, usta, operatör, teknisyen ve ekipmanı sağlayacaktır. Yüklenici, gereken görevleri yerine getirecek işgücünü sağlayacak, ekipmanı temin edecek ve bunların çalıştırılma devamlılığını temin edecektir. Temin edilen işçi, usta, operatör ve teknisyenler işlerinde deneyimli olacaklardır.

Yüklenici, iş süresi boyunca Mühendisin arazide kullanımı amacıyla, her türlü arazi ölçüm ekipmanını iş mahallinde hazır şekilde tutacaktır.

Yüklenici Sözleşme periyodu boyunca Mühendisin inceleme, işlerin kurulum ve ölçüm denetlemeleri için ihtiyaç duyacağı şablon, şakül, çekiç, çivi, ip, boya, fırça, platform, mandal ve benzeri malzemeleri de iş mahallinde hazır bulunduracaktır.

Yüklenici, İşveren ve Mühendis ve diğer yetkili kişilerin güvenlikleri için ihtiyaç duyacağı üzerinde lamba olan baret, el feneri, lastik çizme, çelik içlikli güvenlik botları ve diğer özel koruma kıyafetlerini ilgili standartlara uygun olarak temin edecek, bakımını yapacak ve şantiyede kullanıma hazır şekilde bekletecektir. Bunların zarar görmesi halinde yenileri ile değiştirecektir.

### Kusur Sorumluluk Süresi Boyunca Hizmetler

Sözleşme’ye göre “Kusur Sorumluluk Süresi” boyunca Yüklenici İşveren’e karşı sorumlu olacak ve Sözleşme Şartları’na göre kusurların giderilmesi ve bununla ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü yedek parçaların temini için gerekli bütün masrafları karşılayacaktır.

# İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## GENEL

Yüklenici, Mühendise sunduğu ve Mühendis tarafından onaylanmış İş Uygulama Metodu’ndaki esaslar ve onaylı projeler doğrultusunda işini yürütecektir. Yüklenici, bu Metot doğrultusunda iş yerinde kullanılacak iş makinesi, ekipman, malzeme vs’yi programa uygun şekilde, iş yerinde hazır bulunduracaktır. İşin Sorumlu Proje Müdürü ve şantiye şefi iş yerinde sürekli bulunacaklardır. İşlerin teknik gereklere uygun şekilde yürütülmesinden, ortaya çıkabilecek sorunların çözümünden ve Mühendisin denetimi sırasında oluşabilecek soruların cevaplanmasından, bu kişiler sorumlu olacaklardır.

Yüklenici, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin “Ölçüm ve Aplikasyon” bölümünde tariflendiği şekilde, iş başlamadan en az üç gün önce, topoğrafik kotların kullanılacağı beton röper noktalarını tesis edecek ve Mühendisin kontrolüne hazır hale getirecektir.

Teknik özellikleri aşağıda belirtilen bütün işler, mevcut yapıların bulunduğu arıtma tesisi alanında gerçekleştirilecektir. Bu sebepten, alanın büyük kısmında mevcut çeşitli su, drenaj borularının olabileceği, hatta yeraltı elektrik hatlarının bulunabileceği dikkate alınmalıdır. Bunların her birinin nereden geçtiğine ait bilgiler, İdareden temin edilecek olup, bu bilgilerin alınması ve buna uygun kazıların yapılması Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. İstenmeyen bir sebepten dolayı mevcut tesislere zarar verilmesi halinde, hiç vakit geçirmeden Yüklenici tarafından orijinal haline gelecek şekilde tamir edilecektir. Bu nevi olayın vuku bulması durumunda, vaka ivedilikle Mühendise duyurulacaktır.

Kazıdan çıkan kazı fazlası malzeme, bekletilmeden kazı depolama sahasına nakledilecektir.

Kazıda su çıkması durumunda, Yüklenici, inşaat aşamasında çıkan suyu, Mühendisin onayladığı deşarj noktasına pompa ile aktarılacak şekilde önlem alacaktır. Suyun uzaklaştırılmasında, İnşaat Teknik Şartnamesi “İnşaat Aşamasındaki Su Sorunu” bölümünde belirtilen esaslara uyulacaktır. Çalışma sahasında cazibeli olarak su deşarjını sağlamanın mümkün olmadığı dikkate alınmalı ve suyun deşarjı için yapılacak masraflar teklif fiyatlarına dahil edilmelidir. Çizimlerde aksi belirtilmedikçe, toprakla temas eden muayene bacası, ve benzeri tüm yapılar ile beton ve betonarme boruların (HDPE, PVC, Çelik borular hariç) dış yüzeyi üç kat TS 113’e uygun toprakla temas eden beton yapılarda kullanılan bitümle boyanacaktır. Beton ve betonarme boruların bitüm boyası fabrikada yapılacaktır. Boruya ve imalatçıya ait bilgileri gösteren etiketleme bitüm boya üzerine yapılacaktır.

Her türlü inşaat makine ve ekipmanın taşınması, kazı ve dolgu malzemesi, beton ve betonarme demiri ve diğer her türlü inşaat malzemesinin nakli aşamasında her türlü tedbir Yüklenici tarafından alınacaktır.

Projelerde kullanılacak Beton Sınıfı ve donatı özellikleri Teklif İsteme Dokümanlarında yer alan çizimlerde belirtilmiştir.

Yüklenici, inşaatın her aşamasında, yapılan her iş için ilgili Şartnamesi’nde belirlenen testleri yapacak, Mühendisten onay alacaktır.

Yüklenicinin yaptığı işlerin, işlevsel gereklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.

İnşaat aşamasında her türlü emniyet tedbiri Yüklenici tarafından alınarak, iş yerindeki kaza ihtimali asgariye indirilecektir. Yüklenici, iş süresince İşveren ve Kontrollük elemanlarına EN

353’e uygun güvenlik ekipmanı temin edecektir.

## İŞ KAPSAMI

İş kapsamı birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir.

# İNŞAAT İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## GENEL

### Giriş

Bu bölüm Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST), Sözleşme Genel Şartları, İhale Formları, Yeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu, Sözleşme, Teminat Formları, Teklif Bilgileri, Sözleşmenin Özel Şartları, Sözleşme Verileri, Teknik Şartnameler, Proje Listeleri, Projeler (CD ve basılı olarak verilmektedir.), Teklif Fiyat Çizelgeleri ile birlikte ele alınmalıdır. Başta sayılan dokümanlarda atıf yapılan, gösterilen veya tanımlanan hususların daha sonrakilerde tekrarlanmış olması şart değildir.

Farklı başlıklar altındaki Şartname bölümlerine bakılmaksızın, her bölüm diğer bölümlerin tamamlayıcısı veya destekleyicisi olarak kabul edilecektir.

Şartnamelerdeki başlıklar ayrı bölümler olarak kabul edilmeyecek veya inşaatın veya Sözleşme’nin yorumlanmasında ayrı bölümler olarak düşünülmeyecektir.

Aksi belirtilmediği sürece, Şartnamelerde yapılan referanslar buradaki Bölümler ya da alt bölümlerin referansları olacaktır.

İhaleye esas çizimler, ihale dokümanında ayrı olarak verilmiştir.

### Kısaltmalar ve Tanımlar

ISO International Organisation for Standardisation, Rue de Varembe, Geneva, İsviçre

DIN Deutsche Industrie Norm (German Industry Standard) Almanya

BSI British Standarts Institution, 101 Pentonville Road, London Nl 9ND, İngiltere

AASHTO Amerikan Association of State Highway and Transportation Officials, ABD

ACI Amerikan Concrete Institute, ABD

AISC Amerikan Institute of Steel Construction, ABD

ASTM Amerikan Society for Testing and Materials, ABD

AWS AmerikanWelding Society, Inc., ABD

AWWA Amerikan WaterWorks Association, ABD

EN European Norms

TS Türk Standartları, Türkiye

İ&B İşletme ve Bakım

## YIKIM VE KORUMA İŞLERİ

### Genel

Yapıların yıkım işleri, her cins ve sınıf tuğlanın, ahşap yapıların, grobeton ve betonarmenin, boruların, tüm zorunlu payanda ve göğüslemelerin veya yıkım işlerine tabi diğer desteklerin yıkımlarını, molozların sahadan uzaklaştırılmasını, nihai saha temizliğini ve hasar gören bölümlerin iyileştirmesini içermektedir.

Bu Sözleşme altında İşlerin inşaatı için sahalarda yapılacak yıkım işleri, bina, istinat duvarlarını, menfez yapılarını, parke taşı ve yol kaplaması (asfalt ve beton) sökümü ve bahçe duvarı gibi yapıları kapsamaktadır.

Yüklenici tarafından yıkılacak binaların ve yapıların detayları, İşlerin inşaatı sırasında kesin olarak belirlenecek ve Mühendisin onayı alınacaktır. Yüklenici, Mühendisin istediği yıkım işleri için Sözleşme programında gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Mühendisin yazılı onayı olmadığı müddetçe hiçbir mevcut bina yıkılmayacaktır.

Yıkımlar, Mühendis tarafından aksi belirtilmediği sürece mevcut zemin seviyesinin 1,00 m altına kadar olan temelleri kapsayacak şekilde yapılacaktır.

### Molozların Kaldırılması

Yukarıda belirtilen binaların, yapıların ve diğer nesnelerin yıkımı ve temizlenmesi sonucu ortaya çıkan tüm molozlar Yüklenici tarafından Saha'dan uzaklaştırılacak ve ruhsatlı döküm alanına veya alanlarına taşınıp, boşaltılacaktır.

### Tesviye İşleri

Bütün boşluklar, çevredeki toprakla aynı yoğunluktaki sıkıştırılmış toprakla doldurulacak ve yüzey mevcut toprak seviyesinde ve Mühendisin istediği şekilde düzenlenecektir.

### İzin

Mevcut binaların ve yapıların yıkım izni için Mühendise yazılı olarak ve bir yıkım programıyla başvurulacaktır. Mühendis tarafından istenen ya da yetki verilen gerekli tüm geçici işler ve/veya yön değiştirmeleri yapılmadan ve Mühendisin izni olmadan hiçbir yıkım yapılmayacaktır.

### Mevcut Yapıların Korunması

Yüklenici, Çizimlerde gösterilmiş olsun ya da olmasın, mevcut binaları, yapıları ve ağaçlar da dahil olmak üzere diğer nesneleri, inşaat sahalarında ya da sahaların yakınında bulunan, binaları, çitleri ya da ağaçları içeren nesnelerin özel olarak hasardan korunmasını sağlayacak önlemleri almadıkça yıkamayacak veya sökemeyecektir.

İşlerin yakınında bulunan yapılar, taşıtların, çökmenin, titreşimlerin vb.'nin yol açabileceği tahribatlara karşı korunacaktır. Yüklenici, neden olunan herhangi bir tahribatı, Mühendisin tatmin olacağı şekilde ya tamir edecek, ya da mülkün eski haline getirilmesi için yapılacak malzeme ve tamir işlerinin masraflarını karşılayacaktır.

İnşaat işleri için zaruret olmadıkça, saha çalışmaları çevredeki her türlü elektrik direkleri gibi yapılardan 5 m uzakta tutulacaktır.

## TEMİZLEME VE SÖKÜM

### Sahaların Temizlenmesi

Yüklenici, imalat sınırı içinde kalan alanları, yolları ve yapı alanlarını, çevre ölçüsü toprak seviyesinden 1.00 m yükseklikte, çevresi 0.50 m'ye kadar olan ağaçlar da dahil olmak üzere tüm bitkilerden ve yol kaplaması, kaldırım taşı, tuğla, moloz ve engel oluşturabilecek benzeri malzemelerden temizleyecektir.

Saha temizliği inşaat sahasının denetimini, mevcut durumun fotoğraf kayıtlarını ve tesviyeyi de kapsayacaktır.

Yüklenicinin temizleme ve söküm çalışmalarının kapsamı, Mühendisin İşlerin inşası için uygulanabilir lüzumda gördüğü minimum düzeyde olacaktır.

### Ağaçların ve Bitkilerin Korunması

Çizimlerde gösterilen veya Mühendis tarafından korunması istenen ağaçlar ve/veya bitkiler temizleme çalışmalarına dahil edilmeyecek ve İşlerin yürütülmesi sırasında zarar görmeleri önlenecektir.

### Yol Teçhizatı

Yüklenici, İşlerin ilerlemesi sırasında kaldırılması gereken herhangi bir yol teçhizatını (sokak lambaları, trafik işaretleri veya trafik ışıkları gibi) daha sonra tekrar yerine yerleştirmek üzere, geçici depo yerlerinde koruyacaktır.

Belirli bölgedeki boru döşeme çalışmalarının tamamlanmasından hemen sonra, yol teçhizatının önceki orijinal yerlerine ve kaldırmadan önceki işlevlerini yerine getirebilecek durumda yerleştirilmeleri sağlanacaktır.

### Artıklar

Temizleme ve sökme çalışmalarından çıkan tüm bitkiler, ağaçlar vb., yeri Mühendis tarafından kabul edilen bir döküm alanına boşaltılacaklardır. Ağaçlar, kök ve kütükler de dahil olmak üzere tüm bitki artıkları, Mühendis tarafından aksi yönde talimat verilmediği sürece Yüklenici tarafından inşaat alanı dışında imha edilecektir.

### Patlayıcı Madde Kullanılması

Mühendisin yazılı izni olmadan, kesinlikle patlayıcı madde kullanılmayacaktır.

Patlayıcı madde kullanılmadan önce yetkili resmi makamlardan taşıma ve kullanma için gerekli izinler Yüklenici tarafından alınacak ve koordinasyon/organizasyon sağlanacaktır.

Gerektiğinde, sadece Mühendisin yazılı onayından sonra; insanların, özel ve resmi mülklerin korunması için gerekli önlemler alındıktan sonra, kaya ve/veya kaya kütlelerinin kaldırılması için tahrip (parçalama) çalışmalarına izin verilecektir.

Parçalama, istenen derinlik ve miktarda ve gereken genişlikte, sadece belirtilen nitelik ve güçteki patlayıcıların, parçalanacak malzemeye önceden belirlenen limitler dışında zarar vermeyeceği şekilde yerleştirilmesi ile yapılacaktır. İşlerin ve özel mülklerin patlamadan dolayı zarar görmesi durumunda Yüklenici, bunları hasar öncesi mevcut durumlarına getirmek için onaracaktır.

Herhangi bir patlama yapılmadan önce, Yüklenici insanların ve mülklerin herhangi bir zarara ve yaralamaya karşı korunması ve güvenliği için gerekli önlemleri alacak ve ikaz işaretleri ve sinyallerini yerleştirecektir. Bütün bunlar Mühendisi ve kamu güvenliği ve düzeni ile ilgili makamları tatmin edecek şekilde olacaktır.

Patlayıcılar ve patlayıcı başlıklar, Türkiye Cumhuriyeti İdari Makamlarının çıkardığı Yasa ve Yönetmeliklere göre depolanacak, taşınacak ve kullanılacaktır. Patlayıcıları sadece kalifiye ve yetkili personel taşıyacak ve kullanacaktır.

### İşe Başlama Uyarısı

Yüklenici, temizleme, düzenleme ve/veya parçalama çalışmalarının başlaması için kendi isteğini yazılı olarak Mühendise verecektir. Mühendisin yazılı onayı alınıncaya kadar, çalışmalar başlamayacaktır.

Yüklenici, arazi içindeki çalışmalarla ilgili olarak herhangi bir gecikmeye yol açmamak için, temizleme, düzleme ve parçalama çalışmalarının diğer inşaat işlerinden yeterli öncelikle yapılmasını sağlayacaktır.

## TOPRAK İŞLERİ

### Standartlar ve Kurallar

Yüklenici uygun standartlara göre bu bölümde tanımlanan işleri yapacak ve malzemeleri sağlayacaktır. Ana standartlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri kapsamaktadır;

Tasarım, Yükleme Kabulleri

DIN 1054 Temel zemini, makul yükler

DIN 1055-2 Yükleme kabulleri

DIN 4020 Jeoteknik araştırmalar

DIN 4023 Temel zemini sondajları ve yeraltı suyu araştırmaları

DIN 4094 Temel zemini: sondaj ile yapılan araştırmalar

DIN 18196 Toprak işleri: zemin sınıflandırılması

TS EN 1997 Jeoteknik tasarım

Bölüm 1: Genel Kurallar

Bölüm 2: Zemin etüdü ve deneyleri (Eurocode 7)

Zemin Araştırma Metodları

DIN 18121 Su muhtevası deneyi

DIN 18122 Kıvam limitleri deneyi

DIN 18123 Dane dağılımı

DIN 18124 Dane yoğunluğu

DIN 18125 Kohezyonlu zeminlerin yoğunluğu

DIN 18126 Kohezyonsuz zeminlerin yoğunluğu

DIN 18127 Proctor deneyi

DIN 18128 Ateşleme kaybı

DIN 18129 Kireç muhtevası

DlN 18130 Su geçirgenlik katsayısı

DIN 18132 Su Tutma Kapasitesi

DIN 18134 Yükleme Testi

DIN 18135 Tek boyutlu basınç deneyi

DIN 18136 Tek eksenli basınç mukavemeti

DIN 18137-1 Kesme dayanımı

TS 1900-1,-2 İnşaat mühendisliğinde zemin laboratuar deneyleri - Bölüm 2: Mekanik özelliklerin tayini

TS 1500 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması

TS 5744 İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü

TS 7994 Zemin Dayanma Yapıları; Sınıflandırma, Özellikleri ve Projelendirme Esasları

TS EN ISO Jeoteknik etüt ve deneyler – Zeminlerin tanımlanması ve sınıflanması – 14688 Bölüm 1: Tanımlama ve tarif

Bölüm 2: Sınıflandırma ilkeleri

TS EN ISO Jeoteknik etüt ve deneyler - Kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması

14689-1 - Bölüm 1: Tanımlama ve tarif

TS EN 1610 Kanalizasyon Kanalları ve Tahliye Sistemlerinin Yapımı ve Deneyleri

### Genel

#### Kazı Yapım Metodu

Yüklenici, İşlerin herhangi bir zamanda inşa edilecek her bölümü için, teklifinin, kazının yerini, programını, geçici iksaları ve çıkan malzemenin nasıl kullanılacağı ve depolanacağını ve zemin stabilizasyonunu ayrıntılarıyla gösteren bir toprak işleri yapım metodu hazırlayacaktır.

Yüklenici teklif ettiği yapım metodunu, İşlerin her bölümünde, toprak işleri için amaçladığı başlama tarihinden en az 14 gün önceden, Mühendisin onayına sunacaktır.

#### İşe Başlama Uyarısı

Yüklenici en az yedi gün önceden Mühendise, Saha'nın herhangi bir bölümündeki toprak işlerine başlaması ile ilgili niyetini yazılı olarak bildirecek ve sahadaki bütün zemin kotlarını ve sahanın mevcut durumunu gösteren fotoğrafları ve ölçüm amaçlı ihtiyaç duyabileceği kotları ve diğer ayrıntıları Mühendise sunacaktır.

Yüklenici, toprak işlerine, Mühendisten yazılı onay almadan başlamayacaktır.

#### Kazı Sınırları ve Kotları

İşlerin çeşitli bölümleri için tüm toprak işleri, Çizimlerde gösterilen boyut ve kotlarda, ya da Mühendisin belirleyeceği diğer farklı boyut ve kotlarda yapılacaktır.

Şartnamenin amaçları doğrultusunda "zemin kotu" terimi, toprak işi çalışmaları başlamadan önceki, fakat temizleme ve düzenleme işi gerektiren alanlarda temizleme ve düzenleme işinden sonraki toprak seviyesini gösterecektir.

#### Bitkisel Toprağın Sıyrılması

Mühendisin talimat verdiği yerlerde bitkisel toprak Saha'nın tümünde veya bir kesiminde, 30 cm'ye, ya da Sözleşme Dokümanları'nda belirtilen başka derinliklere, ya da Mühendisin talimat verdiği yerlerde daha farklı derinliklere kadar sıyrılacak ve sıyrılan bitkisel toprak ayrı bir yerde sonradan kullanılmak üzere ilave kazıya başlanmadan önce ihzar edilecektir.

Bu iş; toprağın sahada nakliyesini ve inşaat için uygun bir alanda dengeli, iyi drenajlı stoklar halinde depolanmasını kapsamaktadır.

Bitkisel toprak, bitkilendirmeyi destekleyebilen ve çimleme veya ekim yapılacak yerlerde kullanılabilen her türlü yüzey malzemesini içermektedir.

Yüklenici Mühendisin yazılı talimatı olmadan ihzarattaki bitkisel toprak fazlasını şantiyeden uzaklaştırmayacaktır. Bu işlemler teklif fiyatlara dahil edileceği varsayılacağından, herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

#### Gözlem Çukurları

Yeraltındaki hatların, drenaj kanallarının yerlerini tespit etmek amacıyla veya başka amaçlarla Yüklenici arzu ettiği yerlerde Mühendisin uygun görüşü ile gözlem çukurları açacaktır.

İstenilen bilgilerin elde edilmesini takiben Yüklenici gecikmeksizin gözlem çukurlarını dolduracak, eski haline getirecek ve yüzey için Mühendisin onayı alınacaktır.

### Kazılar

#### Kazı Sınırları

Kazıların sınırları, Mühendisin görüşü çerçevesinde, İşlerin yapılması için uygulanabilir minimum düzeyde olacaktır.

Kazılar, uygulanabilir kazı drenajına, kazı duvarlarının kusursuz desteklenmesine, beton dökümüne, dökülen betonu sıkıştırmaya ve diğer inşaat hazırlıklarını içeren dolgu işlerine izin verecek boyutlarda (derinlik ve genişlik) yapılacaktır. Bu çalışmalarda, EN 1610 gerekleri uygulanacaktır.

Açık hendeklerin inşası her zaman Mühendis tarafından önce yazılı olarak onaylanmış uzunluklarla sınırlı olacaktır. İşlerin onaylanan her bir bölümü, Mühendis tarafından yazılı olarak başka şekilde belirtilmedikçe, yeni bir bölüm işe başlamadan önce, Mühendisi tatmin edecek şekilde tamamlanacaktır.

Asfalt bulunan yerlerde kazıya başlamadan önce boru hatlarında yapılacak boru çapına göre olması gereken hendek genişliğince asfalt kesimi muntazam bir şekilde yapılacaktır. Asfalt kesimi yapılmadan asfalt sökümü yapılmayacaktır.

#### Sağlam Olmayan Zeminde Kazı

Yapıların temellerinde herhangi bir çürük malzemenin olması durumunda, Yüklenici Mühendisin isteği doğrultusunda, bu malzemeyi sıyıracak ve uzaklaştıracaktır. Mühendis tarafından aksi belirtilmedikçe veya istenmedikçe, Yüklenici, temellerdeki bu gibi boşlukları grobeton ile dolduracaktır. Bunun için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Eğer boru hattı hendeklerinde sağlam olmayan bir zemin ile karşılaşılırsa Yüklenici, Mühendisin kabul edeceği şekilde bu malzemeyi çıkaracak ve uzaklaştıracaktır. Yüklenici, Mühendis tarafından aksi belirtilmedikçe boru hattı hendeklerindeki boşlukları onaylanmış bir dolgu malzemesiyle doldurulacaktır. Uygulama sırasında farklı şartlarla karşılaşılırsa (zemin ıslahı gibi) durum değerlendirilecek ve gereken önlemler yaptırılarak Yükleniciye ayrıca ödenecektir.

Yüklenici, sağlam olmadığını düşündüğü bir malzemeye rastlarsa, derhal Mühendise haber verecektir. Mühendis bu malzemenin sağlam olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Eğer gerekiyorsa alınacak önlem, iki tarafça müştereken belirlenecektir.

Sağlam olmayan bir zeminde kazı yapılırken iksa veya palplanj kullanılacaktır. Kazı sırasında iksa kullanılmasından dolayı herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Mühendisin görüşüne göre, zeminin sağlam olmayışı, kazıdan suyun uzaklaştırılması da dahil olmak üzere, Yüklenicinin Şartnamelere uymamasından ortaya çıkmış ise, sağlam olmayan malzeme ile ilgili yapılacak harcama Yükleniciye ait olacaktır.

#### Kaya ve sert zeminde kazı yapılması

Kazı çalışmaları sırasında kayalık veya sert zemine rastlanması durumunda, Yüklenici kazının yapılması için gerekli kırıcı, vb., ekipmanı temin edecek ve zaman kaybına sebebiyet vermeden işleri yürütecektir. Kaya ve sert zeminde yapılan kazı çalışması için, Yüklenici ilave bir hak talebinde bulunmayacaktır.

#### Toprak Kaymaları ve Fazla Kazılar

Kazılarda toprak ve diğer malzemelerin kaymasının önlenmesi için, Yüklenici tarafından tüm önlemler alınacaktır. Toprak kaymaları olduğunda ya da İşlerin yapılması için gerekli olandan fazla kazı yapıldığında, ortaya çıkan boşluklar yüklenici tarafından doldurulacaktır. Bu boşluklar, doldurulduktan sonra, Kalıcı İşlere ya da bitişik yapılara veya servis hatlarına destek olacaksa; bu tür boşluklar C16 sınıfı betonla, masraflar kendisine ait olmak üzere, Yüklenici tarafından doldurulacaktır. Diğer durumlarda ortaya çıkan boşluklar ya kazılardan çıkan malzemeyle ya da onaylanan başka bir dolgu maddesiyle doldurulacak iyice sıkıştırılacak ve Mühendisin onayı alınacaktır.

Herhangi bir yerde hendek genişliğinin Çizimlerde gösterilen genişliği aşması durumunda, hendeğin her iki yanında tanımlanan genişliği aşan bölümler Mühendis tarafından belirlenen beton, taş duvar, uygun boyutlu kaya veya taş veya benzeri malzeme ile doldurulmak suretiyle, boru üzerindeki dolgu yükünün tasarım değerlerinde tutulması sağlanır. Bu durumda, Yüklenici, Mühendisin talimatına uygun önlemleri alacak ve bu talimatlardan kaynaklanan ek masraflar için İşveren’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

#### Sudan Arındırılacak Kazılar

Yüklenici tüm kazıları Mühendisin istediği gibi; yeraltı suları, fırtına, seller ya da başka bir nedenle oluşan su baskınlarından ve lağım sularından arındırılmış olarak yapacaktır. Tüm İşler kuru şartlarda yapılacaktır. Yüklenici, yeraltı sularını, birikmiş suları ya da kanalizasyon sularını Mühendisin talimat vereceği bir sürede, Kalıcı İşlerin temel seviyesinin daha altında tutacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, her bir bölümünün gerektirdiği şekilde kazıları sudan uzak tutmak için gerekli pompaları ve diğer ekipmanı sağlayacak, kuracak, muhafaza edecek ve işletecek ve kazıların palplanj ve iksası için seçilen metotlara bağlı kalacaktır. Yüklenici, suyun devamlı olarak uzaklaştırılması için (kesintiler olmaması için), yeterli yedek teçhizatın ve acil durum enerji temininin sahada her zaman mevcut olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, cazibeli olarak su drenajı sağlamaya elverişli dere yataklarının bulunmaması ihtimalini dikkate almalı ve teklifine çalışma sahasının/(kazı alanı) kuruda tutulması için gerekli önlemlerin maliyetlerini dahil etmelidir.

Yüklenicinin kazıları sudan uzak tutma metodu, Mühendisin onayına tabi olacaktır.

Yüklenici drenaj boruları kullanmak, kanal ya da alt drenaj kanalları açmak ihtiyacı duyarsa, Mühendis, Yüklenicinin önerilerinin ayrıntılarını inceleyip, onaylayarak bu kanalların Kalıcı İşlerin yaklaşım sınırları içerisinde ve Kalıcı İşlerin seviyesinin altında inşaatına izin verebilir.

Alt-drenaj kanalları kullanıldıktan sonra mutlaka grobeton ya da onaylanmış bir dolgu malzemesiyle doldurulup öyle terk edilecektir. Yüklenici tarafından Kalıcı İşlerin altında inşa edilen alt-drenaj kanalları, eğer yerlerinde bırakılacaksa, en azından alt-drenajın bulunmaması durumunda mevcut çözüm sağlanıncaya kadar, destek sağlayacaktır.

Yüklenici, Mühendisten bütün gerekli izinleri ve muvafakat almadan hiçbir su mecrası ve kanala su vermeyecektir. Kazının sudan arındırılması için yapılan harcamaların teklife dahil olduğu kabul edilecek ve Yüklenici bu tür masraflar için herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

#### Su Mecralarını Geçiş

Kazının, dereleri, hendekleri, menfezleri ve diğer su mecralarını geçtiği yerlerde, inşaatın gereken şeklide yapılması ve su akışının devamlılığının sağlanması için gereken tüm tedbirlerin Yüklenici tarafından alındığı kabul edilecektir.

#### Temel Kotu

Boruların döşenmesinden ya da beton dökümünden hemen önce kazıların temel kotu, elle ya da Mühendis tarafından onaylanan veya istenen başka bir metotla düzeltilecektir.

Temel kotu, her boru ek yerinin altında, borunun çukurun tabanına dokunmayacak derinliğe kadar ve Çizimlerde gösterilenden daha az derin olmayacak şekilde kazılması ve boru birleşim yerlerinde montaj boşluğu dışındaki durumlarda, boruların döşenmesi ya da beton dökümü için gerekli düz bir alan elde edilmesi için kazılacak ve dolgusu yapılacak kot olarak tanımlanmaktadır.

#### Mühendisin Denetimi

Yüklenici, kazılar boruların ya da beton temellerin dökülmesine hazır olması durumuna getirildiğinde, ya da kazılar için belirtilen kotlara ve sınırlara ulaşıldığında, bu durumu Mühendise bildirecek ve bunlar Mühendis tarafından denetlenip, yeterli bulunup, onaylanıncaya kadar boru döşeme işine, beton dökümüne ya da diğer işlere başlamayacaktır.

Mühendisin önceden onayı olmadan yapılan boru döşeme işleri, beton dökümü ya da diğer işler, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere derhal sökülecektir.

Mühendis, zemin tabakalarının doğasını, taşıma gücünü ve deformasyon özelliklerini tespit etmek için, yerinde ya da diğer testlerin yapılması talimatını verebilir. Zeminin bir bölümünün doğası itibariyle uygun olmadığı kanısına varır ise, Yükleniciye zemin şartlarını iyileştirecek önlemler alması ya da kazıya devam etmesi talimatını verebilir. Bu gibi fazla kazılar belirtilen kotlara veya sınırlara kadar betonla, seçilen kazı malzemesiyle ya da ayrıca getirilen malzeme ile doldurulacaktır.

Mühendisin incelemesinde, kabul ettiği kazının tabanını veya şevini oluşturan malzeme zamanla hava koşullarından veya yeraltı suları, ya da su basmasından kabul edilemez duruma gelir, ya da İşlerin ilerlemesi sırasında yumuşama ve gevşemeye uğrar ise, Yüklenici onaylanmış yöntemlerle bozulmuş, yumuşamış ya da gevşemiş olan malzemeyi çıkararak sağlam zemine ulaşıncaya dek kazıya devam edecektir. Bu "Fazla Kazı" olarak mütalaa edilecek ve buradan elde edilecek malzeme şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

#### Fazla Kazı Malzemesinin İnşaat Mahallinden Uzaklaştırılması

Yüklenici, fazla kazı malzemelerinin inşaat mahallinden uzaklaştırılması için uygun alanları belirlemek ve tertip etmekten sorumlu olacaktır.

Fazla toprağın uzaklaştırılması ile ilgili olarak Yüklenici, Sözleşme süresi boyunca aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:

1. Mevcut ulaşım yollarının kalitesinin ve mukavemetinin yükseltilmesi, iyi şartlarda muhafaza edilmesi ve nihai düzeltmenin yapılması.

2. Üst tabakaların görünüşünün düzgün, emniyetli ve düzenli bir şekilde tutulabilmesi için, toprağın gerekli yerlerde seddelere vb. boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, yerleştirilmesi.

3. Depo alan(lar)ının üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi. Başkaları tarafından yapılan boşaltmalar ile ilgili ilave işler için veya mevcut depolama alanının başkaları tarafından kullanım sonucu dolması durumunda, ek depolama alanı talepleri Mühendis tarafından kabul edilmeyecektir.

4. Toprak taşıyan araçların depolama alan(lar)ından çıkışlarında temiz olmaları ve kamuya ait yolları kirletmemeleri için gerekli tedbirlerin alınması.

5. Depolama alanı için kira vb için yapılacak masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

#### Yeraltı Suyu ile ilgili Testler

Mühendis kazı çalışmaları sırasında, içindeki zararlı maddelerin belirlenmesi için yeraltı suyunun test edilmesini isteyecektir. Testler EN 1008’e göre yapılacaktır.

Testler işlerin başlangıcında, beton işleri başlamadan önce uygun bir laboratuvarda yapılacaktır. Beton üzerindeki olumsuz etkilerle ilgili sonuçlar, DIN 4030'a göre değerlendirilecektir.

### Dolgu

#### Genel

Dolgu bu bölümden itibaren, tasarımda şevlerde dahil, doldurulmuş alanlarda bitmiş zemin kotunun temini için veya peyzaj için gerekli tabaka kalınlığı dikkate alınarak gerekli yerlerde zemin kotlarının yükseltilmesi için yapılan işlem için kullanılacaktır.

Dolgu ise bundan sonra, asfalt olmayan yerlerdeki yapılar için yapılan kazıların doldurulması için kullanılacaktır.

Dolgu genel olarak malzemelerin ara stoklardan yüklenmesi ve nakliyesini, dolgu malzemesinin tabakalar halinde serilmesini, nem muhtevasının ayarlanmasını, belirtilen yoğunluğa kadar sıkıştırmayı ve sıkıştırılmış yüzeylerin düzeltilmesini içermektedir.

Mühendis tarafından onaylanmadıkça hiçbir dolgu işi yapılmayacaktır.

#### Yüklenici tarafından Temin Edilecek Dolgu Malzemeleri

Aksi belirtilmedikçe Yüklenici, İşlerin ifası için gerekli doğal malzeme kaynaklarının lokasyonlarından (bu kaynaklar Saha'da ya da Saha dışında olabilir) ve işgal sertifikalarını, taş ocağı lisanslarını ve su haklarını içeren bütün gerekli izinleri almaktan sorumlu olacaktır.

Saha'da mevcut malzemeler veya (var ise) İşveren tarafından kullanılır hale getirilen ya da sağlanan malzemeler, eğer yeterli kaliteye sahiplerse, İşlerin ifasında kullanılacaklardır.

İşlerin ifası için gerekli olduğunda malzemeleri temin etmek, nakliyesini ve serilmesini sağlamak Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, kullanmayı teklif ettiği malzemeler için olduğu gibi, alanlar için de Mühendisin onayını alacaktır.

Mühendis tarafından istenmesi halinde, İşler için gerekli dolgu malzemesi, malzemenin uygunluk testlerinin yapılmasından sonra onaylanan bir ariyet alanından temin edilecektir.

Kazı işinin bitmesinden sonra, Yüklenici, Mühendisin istediği biçimde ariyet alanını düzenleyecek, reglajını yapacak ve öyle terk edecektir ve eğer istenirse, o alanda su toplanmasını önlemek için gerekli olan ilave toprak işlerini bedelsiz olarak yerine getirecektir.

#### Sahada Yapılan Kazılardan Elde Edilen Dolgu Malzemeleri

İşlerin yapımı sırasında kazıdan çıkan malzeme dolgu için uygun bulunur ise, Mühendisin onayı ile bu malzeme (bitkisel toprak dışında) kullanılabilecektir. Bu tür malzeme yetmediği takdirde Alt-Madde 3.4.4.2'e göre malzeme sağlanacaktır. Kazı malzemeleri cinsine ve tane çaplarına göre ayrılmış olacaktır.

Kazılardan alınan dolgu maddeleri, malzemenin karakteristiğine göre belirli depolama sahasında belirgin bir şekilde depolanacaktır. Bundan sonra bu dolgu malzemeleri işlerin akışında gerekecek şekilde inşaat sahasına taşınacaktır.

#### Sıkıştırılmış Dolgu İçin Ön Testler

Mühendis tarafından talimat verildiği taktirde sıkıştırılmış dolgu olarak kullanılması teklif edilen malzemeler (Saha'da aynı yerde önceden kazılmış malzeme dışındakiler), karakteristik ve uygunluklarının belirlenmesi için, Saha'da, DIN 18196'da belirtilen yöntemlere göre test edilecektir.

#### Yapıları Tehlikeye Sokmadan Doldurma

Yüklenici yapıların dolgularının serilmesinin zamanlamasını ve oranını, İşleri herhangi bir bölümünün gerilmesini, zayıflamasını, hasar görmesini ya da tehlikeye maruz kalmasını önleyecek tarzda düzenleyecektir. Malzeme tabakalarının serilmesi, yeterli drenaj sağlanacak ve suyun birikmesi önlenecek şekilde yapılacaktır. Özellikle beton yapıların çevresine malzeme serilmesine, bu yapılar tamamlanıp belirtilen mukavemetlerini kazandıktan ve sızdırmazlık testlerinden sonra başlanacaktır. Malzeme serilirken yapıların çevresinde üniform basınç oluşmasına dikkat edilecektir.

Dolgu için kullanılan metoda bakılmaksızın Yüklenici, kazıların dolgusunun Mühendisi tatmin edecek şekilde yapılmasını temin edecektir. Yüklenici Kalıcı İşlere veya yakınındaki yapılara zarar gelmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

Dolgu yapının iki ya da daha fazla kenarına serileceği zaman, karşı kenarlara aynı anda serilecek, böylece kot farkı 0.30 m'yi ya da belirtilen başka bir miktarı geçmeyecektir.

#### Borular ya da Kablolar için Yapılan Kazıların Dolgusu

Borunun veya kablonun altındaki, yanındaki ve üstündeki yataklama bölgesi doldurulacak ve Mühendisin onayladığı bir metotla, boruların ve kabloların doğrultusunda ve kotunda değişme olmasını önlemek için dikkatli bir şekilde sıkıştırılacaktır.

Boru birleşimlerinin yapılması, test ve muayene edilmesi için yeterli boşluk bırakılacak ve Yüklenici her boru uzunluğunun en azından üç çeyreğinin tam olarak desteklenmesini mümkün kılacaktır. Daha fazla dolgu yapılmadan önce boru hattı Mühendis tarafından test edilip onaylanacaktır. Boru hendekleri dikkatlice yataklama malzemesi ile doldurulacaktır.

Özel boru tipleri için aksi belirtilmedikçe bütün borular, boru üstünden 0.3 m yukarıya kadar yataklama malzemesi ile kaplanacaktır. Özel kablo tipleri için aksi belirtilmedikçe bütün kablolar, kablo üstünden 0.2 m yukarıya kadar yataklama malzemesi ile kaplanacaktır.

#### Boru Hattına Granüler Yataklama ile "Su toplama çukuru" Yapılması

Borular granüler yataklama ya da dolgu ile döşendiğinde, hendeğin tam genişliğinde ve yataklamanın tam derinliğinde bir "su toplama çukuru" (hendek boyunca yeraltı suyu akışını önlemek için tasarlanan geçirimsiz bir bariyer) sağlanacaktır. Bu işlemde, çukurlar arası dolgu en çok 50 m aralıklarla yapılacak ve genel olarak menhollerin ve tespit kütlelerinin ortasında olacaktır.

Su toplama çukuru, boru hendeklerinin, permeabilitesi bitişik zeminden düşük olan ve böylelikle yeraltı suyu akımı için bir engel oluşturan geçirimsiz tabakalardan geçtiği ya da bunların içine girdiği noktalarda temin edilecektir. Bu durumlarda bunlar, hendek kazısının geçirimsiz ya da düşük permeabiliteli tabakayı kestiği yerlerde bu tabakanın sürekliliğini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

Bu çukur şunlardan oluşacaktır.

(a) 300 mm uzunluğunda bir kil tıkaç, killi toprak ya da onaylı başka bir geçirimsiz toprak, ya da onaylanan bir tarzda güçlendirilen bir kum ve bitüm karışımı.

(b) Bir plastik kaplama tabakası, minimum kalınlığı 1 mm, hendeğin tam genişliğinde borunun çevresine uyacak şekilde kesilmiş ve granüller yataklama ya da dolgu malzemesinin doğal konma açısında döşenmiş.

Bütün metotlar geçirimsiz bir bariyer oluşturmalıdır.

Termoplastik boruları ihtiva eden hendeklerde bitüm kullanılmayacaktır.

Su toplama çukurlarının tesisi için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, gerekli masrafların Yüklenici'nin boru döşeme teklif birim fiyatlarına dahil edildiği kabul edilecektir.

#### Yapı Dolgusu

Sıkıştırılmış dolgu, hemen hemen yatay tabakalar halinde yayılmış ve sıkıştırılmış ve dışa doğru hafif bir eğime ve üniform bir kalınlığa sahip ve sıkıştırmadan sonraki derinliği 0.2 m’yi geçmeyen malzemeden oluşacaktır.

Boyutu 0.1 m'den büyük olan toprak kümeleri, sıkıştırma işleminden önce parçalara ayrılacaktır. Toprağın nem muhtevası dolgudan önce, doğal kurutma ya da ince bir spreyle ıslatma suretiyle dikkatlice kontrol edilmelidir.

Sıkıştırma mekanik silindirler, elektrikli tokmaklar ve titreşimli levha sıkıştırıcıları ve diğer onaylı teçhizat ile, DIN 18126'ya göre belirlenen yoğunluğu ya da Mühendis tarafından farklı bir şekilde belirtilebilecek ya da emir verilebilecek buna benzer başka bir minimum kuru yoğunluğu elde etmek üzere yapılacaktır.

#### Farklı Dolgular için Gereken Sıkıştırma

Sıkıştırılmış dolgunun kuru yoğunluğu maksimum kuru yoğunluğun %100’ü:

Fazla kazı için dolgu,

Kara ya da demiryolları altındaki, hendeklerin nihai dolgusu,

Yapılar altındaki dolgu.

Sıkıştırılmış dolgunun kuru yoğunluğu maksimum kuru yoğunluğun %95’i, DIN 18126’ya göre:

Formasyon seviyeleri ve boru/kablo yataklama dolguları,

Genel olarak hendeklerin nihai dolgusu

#### Ana Testler ve Standartlar

Yüklenici dolgu aşamasında gerekli bütün testleri, uluslararası standartlara ve Türkiye’de uygulanan yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere göre yapacaktır.

### Geçici İksa ve Palplanj

Yüklenici, bütün hendekler ve diğer kazılar için gerek duyulan tüm destek işlerinin tasarımından, yerleştirilmesinden, inşaat süresince bakımından ve müsait olduğu zaman sökülmesinden sorumludur (beton ya da ahşap iç dolgulu kereste duvarlar, levha kazıklı duvarlar vb. ). Yüklenici kazı desteği ile ilgili teklifin ayrıntılarını; çizimleri, hesapları veya diğer açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde Mühendisin onayına sunacak, ancak böyle bir onay Yüklenici'nin Sözleşme'den doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır. Yüklenici'nin teklifi Mühendis tarafından onaylanmadıkça kazı işine başlanmayacaktır.

Kalıcı İş, Mühendisin kanaatine göre, kazıları destekleyen geçici işlerin sökülmesine (ehliyetli bir formenin kontrolünde yapılacaktır) izin verecek derecede ilerlemedikçe, Yüklenici bu geçici işleri sökmeyecektir. Mühendis, kazı destek işlerinin sökülmesinin mevcut yapıları tehlikeye sokacağını ve böylece bu yapıları çökme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceğini düşünür ise, Yüklenici, yüzeylerin eski haline getirilmesi için gerekli olan minimum miktarını sökerek bu kazı desteklerini yerlerinde bırakacaktır.

Mevcut yapılara yakın iksa ve palplanş işleri, düşük titreşim ve sarsıntı ortaya çıkacak şekilde yapılacaktır.

Bu işlerin uygulaması sırasında, TS 2519 ( Ahşap iksa hesap, yapım, bakım söküm ve dolgulama kuralları) ve TS 7627 (Çelik İksa- Hesap, yapım, bakım ve söküm kuralları) usulleri uygulanacaktır.

Yüklenici çelik palplanş ve iksa öngördüğü yerlerde, önerisi ile ilgili proje ve hesapları iki kopya olarak hendek kazısı ya da diğer işler için palplanş çalışmalarına başlamadan 21 gün önce onaylanmak üzere Mühendise sunacaktır.

Kazıklar tek parça halinde taşınacak, dikilecek ve çakılacak, düzgün ve doğru bir şekilde yerlerine yerleştirilecektir. Mühendisin görüşüne göre hatalı bulunan kazıklar reddedilecek ya da değiştirilecektir.

Tüm ankraj cıvataları, montaj cıvataları, vidalar, somunlar ve diğer bağlayıcılar kuvvetlere dayanacak şekilde geniş kesitli olacaklardır. Aksi belirtilmediği sürece tüm tesbit cıvataları, vidalar ve somunlar ilgili standartlara uyan sıcak daldırma galvanizli çelikten olacaklardır.

## YOL İŞLERİ

### Standartlar ve Kurallar

Yüklenici bu bölümde tanımlanan işlerin yapımını ve malzemelerin teminini ilgili standartlara

uygun olarak gerçekleştirecektir. Başlıca standartlar aşağıdakilerdir, fakat bunlarla sınırlı

değildir.

DIN 482,483 Doğal taş ve beton bordür

DIN 4226 Beton ve harçlar için agrega

DIN 18315 Yol inşaatları için teknik kodlar: birleşmemiş katmanlar

DIN 18316 Yol inşaatları için teknik kodlar: hidrolik birleşimli katmanlar

DIN 18317 Yol inşaatları için teknik kodlar: bitümlü katmanlar

DIN 18318 Yol inşaatları için teknik kodlar: kaldırımlar

DIN 18354 Yol inşaatları için teknik kodlar: sıcak karışımlı asfalt

DIN 18506 Katmanlar için hidrolik bağlayıcı

DIN 1995-4 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar – Bağlayıcılar için gereklilikler -

Part 4: Betro kesme-geri bitümleme

EN 1426 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar- İğne Batma Derinliği Tayini

EN 1427 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar- Yumuşama Noktası Tayini-

Halka ve Bilya Metodu

TS EN 1428 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar- Bitüm Emülsiyonlarında Su

Muhtevası Tayini- Azeotropik Damıtma Metodu

EN 12591 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı BitümlerÖzellikler

EN 12593 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Fraas kırılma noktasının

tayini

EN 13043 Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü

karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar

TS EN 13242 Agregalar-Yollar ve İnşaat Mühendisliği Yapılarında Kullanım

+A1 İçin Hidrolik Bağlayıcı ve Bağlayıcısız Malzemeler

TS 9826 Şehir içi Yollar-Bisiklet Yolları

TS 9581 Şehir içi Yollar - Esnek Üstyapılı Alt temel ve Temel Tabakaları

Yapım Kuralları

TS 7249 Şehir içi Yolları-Boyutlandırma ve Tasarım Esasları

TS 7937 Şehir içi Yolları-Yaya Kaldırımı Boyutlandırma ve Yapım Esasları

TS 8503 Şehir içi Yollar - Kavşak Tipi Seçim Kriterleri

TS 10551 Şehir İçi Yollar - Otolar İçin Otopark Tasarım Kuralları

TS EN 15322 Yol Üst Yapılanlarında Kullanılan Sıvı Petrol Asfaltları

TS 436 EN 1340 Zemin döşemesi için beton bordür taşları

TS 2824 EN 1338/AC Zemin döşemesi için beton kaplama blokları

TS 1084 EN 14260 Kömür piroliz ürünleri - Kömür katranı ve zift esaslı Bağlayıcılar ve ilgili ürünler: Yol katranları - Özellikler ve deney metotları

Yüklenici işlerin yapımını ve malzemelerin teminini; yukarıdaki standartları eşit oldukları

sürece yerel veya diğer uluslararası standartlara (ISO ve diğerleri) uygun olarak yerine

getirebilir.

### Genel

Bu sözleşmedeki yol işleri, Sahada/Sahalarda ulaşım ve servis yollarının inşasından oluşmakta olup ayrıca mevcut kaplamalı yolların eski haline getirilmesini de kapsamaktadır.

Çalışmalar sırasında kullanılan yolların dolgusunun yapılması, sıkıştırılması Yüklenici tarafından; asfalt ve sathi yol kaplaması KAYAPA OSB tarafından yapılacaktır. Ancak, yol kaplaması tamamlandıktan sonra Yüklenici imalatından kaynaklanan yolda oturma ve benzeri sebeplerden dolayı yol kaplamasının bozulması durumunda, yeniden yapılan imalat masrafları

Yükleniciye ait olacaktır.

Genel Yol Tabaka Yapısı

Üst Tabaka

Üst tabakalar genelde şu gereksinimleri yerine getirmelidir: iyi derecede düzlük, iyi aderans, alt tabakalarda çökmeye sebep vermemek için iyi sızdırmazlık, bozulmalara karşı yüksek direnç.

Minimum tabaka kalınlığı: 3 cm (bitümlü kaplama için), 14 cm (beton kaplama için).

Malzeme: bitümlü beton, sıcak karışım asfalt, asfalt mastiği, beton

Sınıflandırma: 0/5, 0/8, 0/11, 0/16 (bitümlü kaplama için)

Birleştirici Tabaka

Birleştirici tabakalar genelde şu gereksinimleri yerine getirmelidir: bozulmalara karşı yüksek direnç, alt tabakadaki bozuklukların dengelenmesi, yüksek kesme mukavemeti.

Bitümlü birleştirici tabakanın minimum kalınlığı: 4 cm.

Malzeme: yüksek boşluk içerikli bitümlü beton.

Bitümlü birleştiriciler için sınıflandırma: 0/11, 0/16, 0/22.

Temel Tabakalar

Temel tabakalar genelde şu gereksinimleri yerine getirmelidir: güç dağıtımı, donmaya mukavim.

Minimum tabaka kalınlığı: 8 cm,

Bitümlü birleştiricilerde ve üst tabakalarda malzeme: bitümlü temel tabaka, hidrolik birleşimli temel tabaka,

Beton üst tabakalarda malzeme: hidrolik birleşimli temel tabaka

Sınıflandırma: 0/22, 0/32.

Onarılacak Yollar

Onarılacak yollar ve yaya kaldırımlarının kaplamaları aşağıdaki cins imalatlardan oluşabilir:

makadam temel üzerine beton asfalt kaplama

çimento ile stabilize edilmiş çakıl temel üzerine beton asfalt kaplama

çimento ile stabilize edilmiş temel üzerine bitümlü çift kat sathi kaplama

seçilmiş çakıl temel üzerine bitümlü çift kat sathi kaplama

doğal parke taşı

çakıl serili yollar ve yaya yolları

karo kaplama

Kullanılacak malzemelerin ince detayları ve yapım kalınlığı için Yüklenici, Karayolları Teknik Şartnamesi ve bu bölümde belirtilen standartlara uyacaktır.

### Temizleme ve Sıyırma

Yolların temizlik ve söküm işleri, Bölüm 3.3’de verilen esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

### Yollar İçin Toprak İşleri

Yol yapımındaki toprak işleri, genellikle Bolüm 3.4’e göre yapılacaktır.

Yol tabanının hazırlanması tabanın sıkıştırılmasını, formasyonun sınıflandırılmasını ve fazla malzemenin bertaraf edilmesini içerir.

Temel seviyesinin altındaki tabii zemin malzemesinin kuru yoğunluğu DIN 18126’da belirlenen maksimum kuru yoğunluğun %95'nin altında ve CBR değeri de %5'in altında ise, mevcut malzeme 0.3 m derinliğe kadar kaldırılacak, uygun bir malzeme serilecek ve %95'e kadar sıkıştırılacaktır.

Temel seviyesinin altında 0.3 m'den daha derindeki malzeme, maksimum kuru yoğunluğun %90'ına kadar sıkıştırılacaktır. Temel seviyesinin 0.3 m altına kadar ki dolgu ise, maksimum kuru yoğunluğun %95'ine kadar sıkıştırılacaktır.

Temel altı tabakaları sıkıştırılırken, tabi zeminin veya dolgunun, yüzey sularının uygun biçimde drene edilmesine imkan verecek şekilde, dışa doğru hafif bir eğimle sıkıştırılmasına dikkat edilecektir.

Yolun güzergahında yapılan kazıdan çıkan malzeme uygun ve pratik olduğu takdirde, dolgu için kullanılacaktır.

#### Saha Yolları Altlarının Doldurulması

Saha yolları ve kamu yollarının altına döşenecek borular ve kablolar için yapılan kazıların dolgusu çizimlere uygun malzeme ile yapılacaktır.

Dolgu, tam genişlik boyunca düzgün olarak serilecek ve optimum nem seviyesinde derinliği 200 mm’yi aşmayan tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Maksimum yoğunluk sağlamak için, kumun nem miktarının istenen miktara göre ayarlanması gerekebilir. İstenen sıkıştırmayı sağlamak için nem miktarı yetersiz olan kuma, serilmeden önce onaylanmış su püskürtme ve karıştırma yoluyla su eklenmesi gerekecektir.

Yol temelinin, 300 mm'nin altında kalan tabakalar, TS 1900-2 ve DIN 18127'ye göre belirlenen maksimum yoğunluğun %90'ına kadar sıkıştırılacaktır. Yol temelinin 300 mm. içinde kalan tabakalar ise bahsedilen metotla belirlenen maksimum kuru yoğunluğun %95'ine kadar sıkıştırılacaktır.

Yüklenici, beton duvarları veya kütle betonun yanına ve arkasına serilen kumun gecikmeden sıkıştırılmasını sağlayacaktır. Sıkıştırma işleri el ile çalıştırılan vibrasyonlu plaka sıkıştırıcıları, vibrotamperler ya da elektrik ile işleyen tokmaklar yardımıyla yapılacaktır.

Diğer durumlarda sıkıştırma Mühendisin onayladığı vibrasyonlu sıkıştırıcılar, düz silindir ya da pnömatik lastik silindirli sıkıştırıcılar ile yerine getirilecektir.

Döşenen boruların kazılarında veya taşıt yollarının altındaki diğer yapıların kazılarında yer darlığı nedeniyle mekanik sıkıştırma yapılmıyorsa, dolgu grobeton ile yapılacaktır.

Bu betonun dökümü Bölüm 3.6’ya uygun şekilde yapılacaktır.

#### Temel Altının Tamamlanması ve Korunması

Alt tabaka yeterli derecede sıkıştırıldığında, yüzeyi, taşıyıcı yolun bitmiş yüzeyine, ve kesitine paralel bir biçim gösterir.

Yol, temel altının tamamlanan yüzeyi Mühendis tarafından, herhangi bir yol temeli malzemesi yerleştirilmeden onaylanacaktır. Temel altı son olarak sıkıştırıldıktan, şekillendirildikten ve onayladıktan sonra korunacak ve iyi drene edilecektir.

Ekipman ve malzemeler yüzey üzerinde yığılmayacak veya depolanmayacaktır. Yüklenicinin, tamamlanan temel altı çalışmaları üzerinden geçişlerine ancak Mühendis tarafından onaylandıktan sonra izin verilecektir. Yüklenici kendi harcamaları ile yol tabanındaki veya başka bir yerdeki herhangi bir gevşek veya hasarlı yeri onaracaktır.

#### Alt Temel Tabakası Malzemesi ve İnşaası

Alt temel tabakasının inşaatı; elenmiş mineral malzemenin (yol yapımına uygun granüler malzeme) temini, serilmesi, tabakanın sıkıştırılması ve sınıflandırılması ve fazla malzemenin bertarafı işlerini içerir.

Tesislerde karıştırılmış granüler alt taban malzemesi DIN 4226’nın gereksinimlerini karşılamalıdır. Bütün malzeme serildikten sonra eşit olarak yayılacak ve sıkıştırılacaktır.

Yayılma ve serilme aynı anda yapılacaktır. Malzeme; kalınlıkları 7,5 cm’den az olmayan ve 15 cm'den de fazla olmayan bir veya daha fazla tabaka halinde yayılacak, böylece istenilen kalınlık elde edilecektir. Alt temel +1/-2 cm hassasiyetinde serilecektir.

Malzeme serildikten hemen sonra, alt temelin DlN 18127’ye göre maksimum kuru yoğunluğun %98’ine kadar sıkıştırılması tamamlanacaktır. Sıkıştırma kapasitesinin yetersiz olduğu durumlarda alt temel iki veya daha fazla tabaka halinde serilecektir. İnşaat süresince yol temeli her zaman drene edilebilecek durumda olacaktır. Erozyonu (aşınmayı) önlemek için, su akıntısı imalat dışına yönlendirilecektir.

Uygulanacak geçiş sayısı, ekipman karakterleri ve kullanılan malzemenin nitelikleri dikkate alınarak saptanacaktır.

Gerektiğinde optimum sıkıştırma yöntemini belirlemek için deney örnekleri alınacaktır.

Sıkıştırma tamamlandıktan sonra, herhangi bir malzeme tabakasının yüzeyi, sıkıştırma altındaki hareketten ve sıkıştırma düzlemlerinin farklı seviyeli oluşmasından arındırılmış şekilde tamamlanacaktır.

Bütün gevşek, ayrışmış veya hatalı alanlar, tabakanın tam kalınlığına kadar yeniden sıkıştırılacaktır.

#### Mevcut Yollarının Geçici Olarak Düzeltilmesi

Geçici düzeltme, Daimi İşlerin tamamlanmasından hemen sonra yol ve kaldırımın ilgili bölümünün kamu kullanımına açılmasından önce yerine getirilecektir. Geçici düzeltme, herhangi bir çatlağı, çökmeyi, hataları veya yarılmaları Mühendisin istediği gibi belirli bir zaman içinde veya en azından son düzeltmeye kadar üç ay dayanacak şekilde yapılacaktır.

Geçici düzeltme, Mühendisin talimatlarına göre belirli bir kalınlıkta yol temel tabakası ilave edilerek yapılacaktır. Asıl yüzey kaplama malzemesi en üst aşınma tabakası ile birlikte elle serilecektir. Geçici düzeltmenin yapma ve sıkıştırma metodu yol temeli yapımında olduğu gibi aynı yüzey toleransları ile ve çevredeki sökülmemiş yola ya da kaplamaya uyacak seviyede olacaktır.

Düzgün olmayan yerlerin iyileştirilmesi için yalnızca Mühendisin onayladığı malzeme kullanılacaktır.

Asıl düzeltmenin yapılmasından hemen önce geçici düzeltme kaldırılıp malzemeler Saha’dan uzaklaştırılacak ve kaldırılan yol tabakanın bozuk veya hasarlı olduğu yerler sökülecek ve belirtildiği gibi tamamlanıp sıkıştırılacaktır.

Altyapı imalatının yapımında, hendek kazısının yapılması ile yol kaplamasının yapılması arasında geçen süre zarfında, trafiğe engel olmayacak önlemlerin alınması, yolda olabilecek bozulmaların ve hasarların onarılması, Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu önlem ve onarımlar Yüklenicinin teklifine dahil olup ilave bir ödeme yapılmayacaktır.

## BETON

### Standartlar ve Kurallar

Yüklenici işleri aşağıda tanımlanan standartlar veya eşiti yerel veya uluslararası standartlara uygun olarak yapacaktır. Başlıca standartlar aşağıdakilerdir, fakat bunlarla sınırlı değildir:

Yükleme Varsayımları

DlN 1055-2 Yükleme varsayımları

Çimento

DIN 1164-11 Çimento

TS EN 196-10 Çimento Deney Metotları

TS EN 197-1 Çimento- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

EN 14216 Çimento - Özel çimentolar - Çok düşük hidratasyon ısılı – Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri

Agregalar

DIN 4226-100 Beton agregaları

TS EN 932-5

TS EN 933-1 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu

TS EN 933-8 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler/Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler

EN 1097 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler

EN 1367 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler

TS EN 1744-7 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler

TS 706

EN 12620+A1 Beton Agregaları

ISO 6782 Beton Agregaları

Beton için Su

DIN 4030-1-2 Betondaki su tesirinin değerlendirilmesi

EN 1008 Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki İşlemlerden Geri Kazanılan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun Tayini Kuralları

Beton

ACI 305 Sıcak havada betonlama

DIN 1045-1 Betonlar, betonarmeler ve ön gerilimli betonlar için yapılar

DIN 1045-2 Beton malzemesi ve uygulama kuralları

DIN 1045-3 Beton – İşlerin yapılması

DIN 1048 Beton için kalite testleri

DIN 4126 Betondan yapılmış diyafram duvar

DIN 4235 Betonun sıkıştırılması

DIN 52170 Sertleşmiş beton yapısının belirlenmesi

TS EN 206 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk

EN 450/451 Uçucu kül – Betonda kullanım için/Uçucu Kül – Deney Metodları

EN 1992 Eurocode 2: Beton Yapıların Projelendirilmesi

TS 802 Beton Karışımı Hesap Esasları

TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

TS 7628 Betonarme İksa-Hesap, Yapım, Bakım ve Söküm Kuralları

TS 1247 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında)

TS 1248 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Anormal Hava Koşullarında)

Kalite Kontrolü

EN 12350 Beton- Taze Beton Deneyleri

TS EN 12390-3/AC Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri

EN 12504 Beton- Yapıda Beton Deneyleri

ISO 1920-8 Beton Deneyleri

TS 3440 Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları

TS EN 13791 Beton Deney Metotları- Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metot)

Beton Tamiri

EN 1504/1542 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler

EN 1799/1877 Beton yapılar - korunma ve tamir ürün ve sistemleri – Deney metotları

EN 12190 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Tamir Harcı Basınç Dayanımının Tayini

Katkı Maddeleri

EN 480/934 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin

TS 11746 Beton Kimyasal Katkı Maddeleri- Beton Antifrizi (Soğuk Havada Taze Betonu ve Harcı Donmaya Karşı Koruyucu Madde)

Alkali-Silika Test Yöntemleri

ASTM C 227 Çimento-agrega kombinasyonlarının potansiyel alkali-silika reaksiyonları standart test yöntemi (harç-çubuk yöntemi)

ASTM C 289 Agregaların potansiyel alkali-silika reaksiyonları için standart test yöntemi (kimyasal yöntem)

ASTM C 1260 Agrega kombinasyonlarının potansiyel alkali-silika reaksiyonları için standart test yöntemi (harç-çubuk yöntemi)

### Beton Sınıfları

İşlerde kullanılacak beton mukavemet sınıfları aşağıdaki gibidir:

EN 206 'ya göre beton sınıfı (nominal test silindir çapı 15 cm, yükseklik 30 cm / küp 15 cm x15 cm x 15 cm mukavemet, her biri için karışımdan 28 gün sonra):

C8/10 	8/10 MPa 	(B10 eski DIN 1045'e göre)

C12/15 	12/15 MPa 	(B15 eski DIN 1045'e göre)

C16/20 	16/20 MPa	 (B16 eski DIN 1045’e göre) - C16 TS 500’e göre

C20/25	 20/25 MPa	 (B25 eski DIN 1045'e göre) - C20 TS 500’e göre

C25/30 	25/30 MPa 	(B30 eski DIN 1045'e göre) - C25 TS 500’e göre

C30/37 	30/37 MPa 	(B35 eski DIN 1045’e göre) - C30 TS 500’e göre

C35/45 	35/45 MPa 	(B40 eski DIN 1045’e göre) - C35 TS 500’e göre

C40/50 	40/50 MPa	 (B50 eski DIN 1045’e göre) - C40 TS 500’e göre

C45/55 	45/55 MPa 	(B55 eski DIN 1045'e göre) - C45 TS 500’e göre

C50/60 	50/60 MPa 	(B60 eski DIN 1045’e göre) - C50 TS 500’e göre

### Tasarım Gereksinimleri

#### Beton Sınıfları

Farklı sınıf betonlar aşağıdaki gibi kullanılacaktır:

Betonarme proje üzerinde belirtilen beton sınıfı esastır.

C8/10	: Sadece hendekler, alt betonu ve mastar için düz beton

C16/20	: Mastar ve çevre kaplama için düz ve donatılı beton (TSE 500 C16)

C20/25	: Suyla, atık suyla, çamurla temas halinde olmayan inşaat yapıları ve kayma blokları, vs. için betonarme betonlar. (TSE 500 C20)

C30/37	: Suyla, atık suyla, çamurla temas halinde olan su geçirmezbetonarmelerde ve Mühendisin gerekli gördüğü diğer yerlerde. (TSE 500 C30)

C35/45	: Prefabrik beton yapılar için (TSE 500 C35)

C45/55	: Ön gerilimli prefabrik beton yapılar için (TSE 500 C45)

#### Çalışma Yükü Altında Çatlak Kontrolü

Beton yapılar çalışma yükü altında çatlak genişliğini sınırlayacak şekilde, tasarlanacak, donatılandırılacak, dökülecek ve kür edilecektir:

(a) Kullanılabilirlik sınır durumunda müsaade edilen maksimum çatlak genişliği 0,2 mm'dir (maksimum tasarım su seviyesine kadar su ile doldurulmuş ve eğer varsa arkası toprakla doldurulmuş yapılar) Yeraltı su seviyesi ve çevreleyen toprağın basıncı, bu durumda düşük değerlere uygun olacaktır.

(b) Çatlak genişliklerinin kullanılabilirlik sınır durumunda hesaplanmasına rağmen; yapıların dışlarında hiç toprak yükü yokken tamamen su ile doldurulmaları veya içleri boşken dışardan tam olarak toprak veya yeraltı suyu basıncına maruz kalmaları durumunda, müsaade edilebilir maksimum çatlak genişliği 0,3 mm'dir.

(c) Kısmi emniyet faktörü, γf, bu durumda su için 1,0 ve toprak basıncı için 1,4 olmalıdır.

(d) Dış direnç faktörü, R'nin sıfırdan büyük olması halinde, çatlak genişliklerinin azaltılması için minimum oranda donatı kullanılmalıdır.

(e) Termal hareketin, büzülmenin ve sürmenin etkilerini içine almak için, Yüklenici inşaat eklerini onaylı çizimlere uygun olarak yapmalıdır. Başka hiç bir türlü birleşim kabul edilmeyecektir.

### Beton Yapımının Sahada Organizasyonu

Sözleşme'nin başlangıcında, Yüklenici, Saha'daki beton işlerinin organizasyonu için önerilerini bu Sözleşme'nin gereklerine göre ayrıntılı bir şekilde veren Yöntem Raporu'nu Mühendisin onayına sunacaktır.

Yöntem Raporu aşağıdaki kalemleri ihtiva edecektir.

1. Önerilen Tesis

2. Beton üretim tesisinin yerleşimi ve vaziyet planı.

3. Beton üretim tesisinin önerilen organizasyon metodu.

4. Beton ve beton malzemesi için kalite kontrol yöntemleri.

5. Betonun nakli ve dökülmesi.

6. Kalıp imalatı, söküm zamanları ile kiriş ve döşemelerin geçici destek yöntemlerini içeren detaylar

7. Koruma ve kür.

### Hazır Beton

Mühendisin onayına tabi olarak, tek bir yerden elde edilen hazır beton, İşler'de kullanılabilir. Tüm hazır betonun imal ve teslimatı ile organizasyon ve kontrolünün bu Sözleşme'nin gereklerine göre yapıldığı konusunda Mühendis tatmin olmazsa bu onay verilmeyecektir.

Hazır beton EN 206-1 de verilen esaslar doğrultusunda hazırlanacaktır.

### Malzemeler ve Test

#### Çimento Cinsi ve Beton Özellikleri

Çeşitli işlerde kullanılacak çimentolar, onaylanmış tek yerden tedarik edilecek ve genelde TS-EN 197 ile uyumlu olmakla birlikte, hazırlanacak betonlar aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

Borular da dahil olmak üzere her türlü beton elemanın imalatında aşınma ve donma-çözülme gibi tabii etkenler ile asit, klor ve sülfat gibi agresif ortam etkenlerine dayanıklı beton kullanılacaktır. Beton içerisinde TS-EN 197 gereklerine uygun sülfata dayanıklı CEM 1 42,5 SR- SR5 Portland çimentolar (SR takısı olan) kullanılacaktır. Uygulama, projelerde veya teknik şartnamelerde belirtilmiş “min pas payı” veya “iç / dış kaplama“ gibi diğer kriterlerle tamamlanabilir.

Kullanılacak çimento, Mühendis tarafından onaylandığı şekilde ve onaylanan üreticiden, ya imalatçının unvanı yazılı torbalar içinde ya da dökme çimento olarak temin edilecektir.

#### Çimento Testleri

Her çimento teslimatında Yüklenici, malzeme ile ilgili test sertifikalarını Mühendise bedelsiz olarak sunacaktır. Her sertifika gelen malzeme örneğinin üretici veya onaylanan bir laboratuar tarafından test edildiğini ve Şartnamelerin gereklerine uyduğunu gösterecektir.

Mühendis tarafından istenildiğinde, Yüklenici belirli bir laboratuarda ücretsiz olarak test edilmek üzere, Saha'ya teslim edilmekte olan ya da Saha'da depolanmış bulunan çimentodan örnekler temin edecektir.

Mühendisin onayı olmadan hiç bir çimento imalatta kullanılmayacaktır. Yüklenici her partiden yapılan betonun nerelerde kullanıldığını belirten bir kayıt tutarak bunu Mühendisin kontrolü için hazır bulunduracaktır.

Sözleşme süresince, Yüklenici herhangi bir nedenle, daha önce Mühendis tarafından onaylanan çimentonun kaynağı ülke veya üreticisini değiştirmek isterse, böyle değişiklikleri Mühendise bildirecek ve önerdiği çimento üzerinde Mühendis tarafından istenen testleri önceden yaptıracak ve önerdiği çimentonun siparişinden önce böyle bir değişiklik için yazılı onay alacaktır.

Çimentonun Saha'da 40 günden fazla bir süreyle depolanmış olması halinde veya Mühendisin kanısına göre kalitesinin şüpheli görülmesi üzerine bedeli Yükleniciye ait olmak koşuluyla çimentonun gerekli şartlara hala uyup uymadığını kontrol için yeni testler istenebilecektir.

#### Çimentonun Teslimi ve Depolanması

Tüm çimento, Mühendisin çimentonun dökme olarak alınması hususunda yazılı onayı olmadıkça, uygun, markalanmış, düzgün ve kapalı kağıt torbalar veya onaylanmış diğer kaplarla Saha’ya teslim edilecektir.

Taşınacak çimento, İşlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli miktarda ve Mühendis’in onaylayacağı stok miktarına göre olacaktır. Bu tür bir onay hiç bir şekilde Yüklenicinin çimento sağlamasındaki sorumluluğunu hafifletmeyecektir. Yurt dışından gelen çimento, kağıt torbaların içinde kapatılmış, plastik torbalara yerleştirilmiş olacaktır.

Kamyonlarla veya diğer taşıtlarla Saha'ya taşınan çimento, yeterli derecede havadan, toz, kum veya herhangi bir organik maddenin bulaşmasından korunacaktır. Herhangi bir nedenle suyun meydana getirdiği hasara maruz bırakılmış çimento reddedilecektir.

Tüm çimento hava koşullarına veya suya dayanıklı ve kabul edilebilir derecede havaya karşı yalıtılmış yalnız bu amaçla sağlanmış binada depolanacaktır. Çimentonun nem kapmasını önlemek için bina tabanı toprak seviyesinden en az 300 mm yükseltilecektir.

Açıkta depolamaya küçük işlerde Mühendis’in yazılı emri ile izin verilebilecektir. Bu durumda çimento, Mühendisin onayına göre su geçirmez örtülerle korunmuş yüksek bir platforma yerleştirilecektir. Torbaların 2 metreden yüksek olacak şekilde depolanmaları yasaktır. Çimento, açık depolanmış (paketsiz) sevk edilmesi halinde uygun bir siloda depolanacaktır. Silo güneş ışınlarına karşı uygun şekilde yalıtılmış su geçirmez duvarlara sahip olacaktır.

Siloların çimento depolamada kullanılması halinde, her silo veya bölme tamamıyla ayrı olacak ve bir filtre veya toz kontrolü için onaylanmış alternatif bir metotla donatılacaktır. Toz kontrolü için kullanılacak filtre, sevk edilen çimentonun toz yaymadan depolanmasını sağlayacak ve bina içinde artan basıncın tartım hassasiyetini etkilemesini önleyecek uygun boyutlarda olacaktır. Mühendise teslim edilen çimento partilerini birbirinden ayırabilmesi için gerekli olanak tanınacaktır. Her parti çimento, muayene ve deneyleri için giriş kolaylığı sağlamak amacıyla ayrı ayrı depolanacaktır.

Mühendisin onayından sonra, her parti taşıma sırasına göre kullanılacaktır. Depodan hemen kullanılmadıkça çimento alınmayacaktır.

#### Ağırlık Olarak Ölçülen Çimento

İşlerde kullanılan tüm çimento ağırlık olarak ölçülecektir. Yarım doldurulmuş veya kapatılmamış paketler kullanılmayacaktır.

#### Çimentonun Kabul Edilmemesi

Mühendis, yetersiz koruma veya diğer nedenlerle bozulan veya herhangi bir nedenle isteklerine uygun olamayan herhangi bir çimentoyu, test sertifikalarının alınmasına veya Mühendisin onayına bakılmaksızın, ilerdeki testlerin sonuçlarına göre kabul etmeyebilecektir.

Yüklenici, masraflar kendisine ait olmak üzere, kabul edilmeyen çimentoyu gecikmeden Saha'dan kaldıracaktır.

#### Su Kalitesi

Bütün İşlerde her türlü amaçla kullanılacak olan sular içilebilir nitelikte veya bu niteliğe yakın özellikte olacak şekilde, test sertifikalarının alınmasına veya Mühendisin onayına bakılmaksızın, ilerdeki testlerin sonuçlarına göre, temiz ve taze olacak, kabul edilmeyecek miktarda silt, organik madde, alkali tuz veya diğer yabancı maddeler içermeyecek ve EN 1008 gereklerine uyacaktır.

Betonun ve harcın karıştırılması, agregaların yıkanması ve betonun kürü için kullanılan su, onaylanan bir kaynaktan olacak ve betonun donatısını, priz süresi, kıvamını ve dayanıklılığını etkileyen veya sertleşen betonda tabii rengin bozulmasına veya ufalanmaya sebep olan yabancı maddeler ihtiva etmeyecektir.

Yüklenici, uygunluk için gerekenleri sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi amacıyla, Mühendise İşler'de kullanılacak örneklerini bedelsiz olarak temin edecektir. Mühendisin isteğine bağlı olarak, Sözleşme süresince ve suyun kullanımı için gerekmesinden önce testlerin tamamlanması için yeterli örnekler sağlanacaktır.

Yüklenici, eğer Mühendis tarafından istenilirse, diğer kaynaklardan sağlanan suyun beton ve harç karıştırma için uygunluğunu sağlamak amacıyla, herhangi bir ödeme yapılmadan, suyu belirli bir dereceye kadar arıtacaktır.

#### İnce ve İri Agregalar

Beton içinde kullanılacak ince ve iri agregalar Mühendisin onayladığı kaynaklardan sağlanacaktır. İnce agregalar başka şekilde onaylanmadıkça doğal kumdan meydana gelmiş olacaktır.

Her tür betonun agregaları DIN 1045-1 ve TS 706 EN 12620+A1 ile uyumlu olacaktır. Güçlü, dayanıklı ve sert olacaklar ve betonun mukavemetini ve dayanıklılığını, betonarmelerde ise donatıları etkileyecek miktarda zararlı maddeler içermeyeceklerdir. Agregaların alkali- silikareaksiyonlarından etkilenmeyecek şekilde reaktif silika mineralleri içermemesine dikkat edilecektir. Bu amaçla betonda kullanılacak bağlayıcı malzemelerle birlikte hazırlanacak harç çubuklarında TS 13516’ya göre belirlenecek boy uzama miktarlarının 16 gün sonunda %0.10’u geçmemesi aranacaktır.

#### Agregaların Gradasyonu

Agregaların gradasyonu, TS 706 EN 12620+A1’de verilen limitlere uygun olacaktır.

#### Agregaların Depolanması

Her boydaki ince ve kaba agrega ayrı silolarda veya metal levha, beton ya da diğer sert ve temiz yüzeylerle kaplı alanlarda depolanacaktır. Bu gibi yerler su drenaj sistemine haiz, toprak ya da diğer istenmeyen maddelerin bulaşmasından korunmuş olacaktır.

İnce ve kaba agregalar birbirleri ile karışmayacağı bir biçimde depolanacaktır.

#### Agregaların Testleri

Yüklenici İşlerde kullanılmak üzere önerilen ince ve kaba agrega örneklerini Mühendisin onayına sunacaktır. Numune ebatları, Bölüm 6.6.7'de belirtilen testlere ilave olarak Mühendisin isteyebileceği bütün ön testlerin yapılmasına yeterli olmalıdır. Yüklenici aşağıda tanımlanan kıyaslama amaçları için 50 kg numune temin etmelidir. Bundan sonra numuneler, Mühendisin mevcudiyetinde onun direktifleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

İşlerin herhangi bir anında agregaların temin edildiği kaynak Yüklenicinin teklifi ve Mühendisin onayı ile değiştirilmek istenirse, ilgili bölümlerde tanımlanan tüm örnekleme ve testler gerekli harcamalar Yüklenici tarafından yapılarak tekrarlanacaktır.

Belirli agregalar için onayın verilmesinden sonra, onaylanan agregadan en az 50 kg ağırlığındaki bir örnek Mühendis tarafından sonraki örneklerle karşılaştırılmak üzere alıkonacaktır.

#### Katkılar ve Katkı Karışımları

Gerekli olduğu veya Mühendis tarafından onaylanan yerlerde, Yüklenici betonda akışkanlaştırıcı, geciktirici gibi katkı karışımları ve/veya pigmentler gibi katkılar kullanmalıdır. Betonlarda kullanılacak katkıların/katkı karışımlarının oranlanması ve karışımları, üreticinin tavsiyelerine ve Mühendisin onayına tabiidir.

Katkılar sadece geçerli test etiketlerinde kapsananlar olacak ve test sertifikalarına uyumlu şartlar altında kullanılacaklardır.

Hiç bir katkı maddesi, betonun mukavemetinde veya dayanıklılığında veya donatıların korozyona karşı korunmalarında ters etkiye sahip olmayacaktır.

Katkılar karışıma, üreticinin talimatları doğrultusunda solüsyon halinde ve suyun belli bir oranında eklenecektir. Solüsyon karışıma, karışım periyodu boyunca her tarafa eşit olarak dağılacak şekilde eklenmelidir.

Katkılar beton küründen 30 gün sonra su ile temas halinde olabilmelidirler.

Bütün katkılar ilgili standartların gereksinimlerini yerine getirebilmelidir.

### Beton Karışımı ve Testleri

#### Malzemelerin Oranları

Yüklenici tarafından işlerin yapımında kullanılmak üzere teklif edilecek her sınıf beton için; çimento, ince ve kalın agrega ve su oranları TS 1247 ve DIN 1045-1 gereksinimleri ile uyumlu olmalı, Şartnamelere bağlı olarak yapılan ön testlerde yeterli olmalı ve bunun sonucu olarak da Mühendis tarafından onaylanmalıdır.

#### Su - Çimento Oranı ve Basınç Mukavemeti

Minimum basınç mukavemeti ve çimento oranı ilgili TS standartlarında istenenden az olmamalıdır. Gerekli mukavemete ulaşmak için, Mühendis çimento oranının standartlarda belirtilenin üstüne çıkarılmasını isteyebilir. Çimento miktarının artırılması istendiği takdirde Yüklenici bunu ilave ücret talep etmeksizin yapacaktır.

#### Tuz Muhtevasının Sınırları

Bütün beton karışımları, % 0,6'dan az toplam klorid (klorid iyonları olarak) ve % 4'den az toplam asit çözünür sülfat (sülfat iyonları olarak) içermelidir. Testler ilgili TS ve DIN standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

#### Kıvam

Karışıma eklenecek suyun miktarı; DIN 1045-1 ve TS 1247 ile uyumlu olmalı, ayrılmadan düzgün olarak yerleştirilebilecek ve vibrasyonlu sıkıştırma yoluyla istenen yoğunluk, geçirimsizlik ve pürüzsüz yüzeyin elde edilebileceği bir beton imal etmeye yeterli olmalıdır.

İstenilen kıvamın homojenliğini muhafaza etmek için agreganın yapısına ve nemine bağlı olarak su miktarında değişimler yapılacaktır. Betonun kıvamı DIN 1048 ve TS 1247’ye uygun olmalıdır.

#### Beton Karışım Tasarımı

Çeşitli sınıftaki betonlar, Yüklenici tarafından, sağlamlık, dayanım, işlenebilirlik ve iyi yüzey vermesine özel dikkat sarf edilerek tasarlanacaktır. Bütün betonlarda su miktarı sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve yapılacak işin şekline uygun işlenebilirliğin elde edilmesi için gerekli minimum düzeyde tutulacaktır.

Mühendisin onayı olmaksızın, betonun akışkanlık karakteristiklerini, kohezyon veya sertleşme hızını değiştirecek özel katkı malzemeleri ilave edilmeyecektir. Hiçbir katkı maddesi ihmal edilebilir düzeyden fazla klorür iyonu içermeyecektir.

İlgili karışım Mühendis tarafından onaylanmadıkça hiç bir beton, İşlerde kullanılmayacaktır.

Yüklenici, bu Şartnamelerde tanımlandığı gibi, Beton Karışım Kayıt Tablosu'ndaki her beton sınıfı için agregaların nem içeriği ile ilgili tolerans bırakarak, uygulanabilir minimum su/çimento oranının ve ince ve kaba agregaların gereken karışım oranlarının belirlenmesi amacı ile Ön Karışım Deneyleri gerçekleştirilecektir. Su/çimento oranı ve karışım oranları Mühendis tarafından onaylandıktan sonra, Şartnamelerde tanımlandığı üzere Yüklenici Deneme Karışımları'nı gerçekleştirecektir. Ön Karışım Deneyleri'nin sonucunda onaylanmış bulunan su/çimento oranı ve karışım oranları İşlerin süresi boyunca kullanılacak ve Mühendisin onayı alınmadıkça hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Bu gibi değişikliklere bakılmaksızın Yüklenici küp kırılma dayanımlarının bu Şartnamelerde tanımlanan uygunluk gereksinimlerini karşılamasını temin edecektir.

#### Ön Karışım Deneyleri

Yüklenici tarafından kendi karışım tasarımlarında tayin edilen çimento, agrega ve su oranları Mühendisin huzurunda yapılacak beton ön karışımında kullanılacak ve bu karışımlar, bu Şartnamelerdeki "Beton Deneyleri" başlıklı bölümün uygun gereksinimleri gözlenerek laboratuar koşullarında dayanım, işlenebilirlik ve yüzey görünüm hususlarında deneye tabi tutulacak ve bu deneyler kabul edilebilir bir neticeye ulaşılana kadar devam edecektir.

#### Beton Deneme Karışımları

Beton deneme karışımları Yüklenici tarafından, Ön Karışım Deneyleri tamamlandıktan sonra ve her beton sınıfı için Yüklenicinin karışım yöntemi Mühendis tarafından onaylandığında, Saha’da Mühendis huzurunda hazırlanacak ve test edilecektir. Beton deneme karışımları Yüklenicinin İşlerde kullanmayı önerdiği tip makinede yapılacak ve aynı süre boyunca karıştırılacaktır. Deneme karışımlarının örnekleme ve denenmesi Bölüm 3.6.7.8’e göre olacaktır.

Her beton sınıfı için üç ayrı beton karışımı yapılacaktır. Her karışım, Mühendis tarafından başka türlü onaylanmadıkça 0.5 m3’ten daha az beton içermeyecektir. Her beton karışımından üç küp yapılacaktır.

Önerilen bir karışım onaylandığında, Mühendisin rızası olmaksızın, karışım oranlarında veya herhangi bir malzemenin tip, boyut, sınıflandırma veya kaynağında hiçbir değişiklik yapılmayacaktır, ancak Mühendis ilave deneme karışımı isteyebilir.

#### Beton Deneyleri

Yüklenici taze ve sertleşmiş betonun DIN 1045-1’e göre örnekleme ve denemesi için tüm gerekli düzenlemeleri yapacak ve bununla ilgili gerekli alet, işgücü, malzeme ve nakliyatı temin edecektir.

Kırma Deneyleri 150 mm’lik kalıplarda yapılmış beton küpler üzerinde gerçekleştirilecektir.

İşlerin inşaatına başlamadan önce, beton deney küpleri alınacak ve bu Bölüm 3.6.7.6 ve 3.6.7.7 gereklerine göre deneye tabi tutulacaktır.

İşlerin inşaatı süresince, Mühendisin gösterdiği zaman ve yerlerde altılı gruplar halinde beton deney küpleri yapılacak ve her durumda 25 m3 beton başına ortalama bir setten az olmayan bir oranda küp alınacaktır. Beton miktarı 25 m3 ün altında olan yapılarda bir set beton alınacaktır. Beton miktarına bakılmaksızın değişik günlerde yapılan her beton imalatından bir set numune alınacaktır. Her setten üç küp Mühendisin tarafından onaylandığı şekilde erken  (normal olarak 7 gün) test edilecek ve bu şekilde elde edilecek sonuçlar Yüklenicinin kalite kontrol yönteminin bir parçasını oluşturacaktır. Her setten kalan üç küp 28 gün sonra test edilecek ve bu üç 28 günlük test sonucunun ortalaması test sonucu olarak bu Şartnamelerin karakteristik dayanım gereklerine uyulduğuna karar vermede kullanılacaktır.

Bütün küpler, döküm tarihi, betonun sınıfı ve küplerin alındığı işlerin tespit edilmesi için gerekli diğer işaretler ile işaretlenecektir.

#### Onaylanmayan Karışımlar

Bir karışım için onay aşağıdaki durumlarda bekletilebilecek veya geri alınabilecektir.

1) Agrega gradasyonunda, herhangi bir elekten geçmeyen agrega miktarı, onaylanmış karışımdaki aynı elekten geçmeyen agrega miktarından, ince ve kaba agregaların toplam miktarlarının %2’sinden fazla fark edecek kadar bir değişiklik olursa,

2) Agrega veya çimentonun sağlandığı kaynak değiştirilirse Herhangi bir beton sınıfı karışımı için onayın herhangi bir nedenle geri çekilmesi halinde,

Yüklenici bu beton sınıfı için tatmin edici bir karışımı başarmak amacıyla gerekli ilave denemeleri gerçekleştirecektir.

#### Beton İlave Testleri

Eğer sonuçlar, betonun basınç dayanımı gerekliliklerine ulaşmadığını gösteriyorsa veya işçilikten dolayı yapının veya bir bölümünün direncinden, dayanıklılığından veya güvenirliliğinden şüpheye düşülüyorsa tamamlayıcı testlerin yapılması gerekebilecektir. Bu amaçla, uygulanabilen durumlarda, Mühendis tarafından istenilen yerlerde, en az 6 adet beton karotu, sertleşmiş olan beton yüzeyine dik alarak delinerek veya kesilerek alınacak ve bunlar DIN 1048-4'e göre test edileceklerdir.

Eğer alınan örneklerin karakteristik dayanımları, yükseklik/çap oranları ve yaş olarak ayarlandıktan sonra belirtilen 28 günlük dayanıma uymuyorsa, ilgili beton kesilecek, kaldırılacak ve Mühendisin istediği gibi, bir ek ücret ödenmeksizin uygun betonla değiştirilecektir.

#### Su Miktarı

Betona başlamadan önce, agreganın nem muhtevası karıştırıcıda eklenecek su miktarını saptamak amacıyla kontrol edilecek, ve Yüklenici kullanılacak bütün beton sınıfları için agreganın nem muhtevası ve karıştırıcıda eklenecek su ile ilgili bir cetvel hazırlayarak bunun bir kopyasını onay için sunacaktır.

Karıştırıcıda eklenecek su miktarı sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve tam sıkıştırmaya uygun olan bir minimum miktar olacaktır. Suyu ölçen alet hassas olarak su miktarını gösterecek ve belirli bir miktarda su karıştırıcıya boşaltıldığında otomatik olarak suyun kesilebileceği durumda tasarlanmış olacaktır.

#### Tartı ve Karıştırma

Betonun büyük miktarlarda karıştırılmasına, bu maddede belirtilenler haricinde hiçbir koşulda izin verilmeyecektir.

Beton Mühendisin onayladığı bir tesis içinde karıştırılacaktır.

Bütün beton sınıflarının malzemeleri, onaylanmış bir ağırlık ölçüm cihazı vasıtasıyla oranlandırılacak ve karışımın bütün betona homojen olarak dağıtılabilmesi için iyice karıştırılacaktır.

Karıştırıcının tipi agregaların maksimum itibari boyutlarına göre olmalıdır. Malzemeler, karıştırıcının imalatçısı tarafından belirtilen tambur hızı ve süre ile karılacaklardır. Mekanik anlamda her harman için devir sayısının kaydı ve malzemenin belirtilen minimum süre kadar karılmadan boşaltılmasının önlenmesini sağlayacak mekanik düzenekler sağlanacaktır.

Bu tip ekipmanın hassasiyeti üreticinin belirttiği toleranslarda muhafaza edilecektir.

Tartılı-karıcı makineler, tek veya toplam olarak agregaların hassas kontrol ve ölçümü imkanlarını sağlayacak, ve karışımda yapılacak değişikliklerin operatörlerin hemen ayarlama yapmasına müsait olacaktır. Tüm ağırlık ibreleri haznelerin doldurma ve boşaltılmasının kontrol edildiği yerden görülebilir olacaktır.

Tartılı-karıştırıcı ekipman temiz tutulacak ve iyi durumda muhafaza edilecektir. Eğer herhangi bir   karıştırıcı 20 dakikadan daha fazla bir süre için çalışma dışı kalmışsa, tüm diğer aktarma düzenekleri ile birlikte, herhangi bir beton karıştırma için tekrar başlamadan, tamamen temizlenecektir. Ayrı cins bir çimentonun kullanılması halinde de tüm karıştırıcı ve aktarma düzenekleri tamamen temizlenecektir. Hiçbir durumda hiçbir beton karışımına bir çeşitten fazla çimento karıştırılmayacaktır.

İnce ve kaba agregaların ağırlıkları agrega içindeki serbest su veya agrega su emme oranı için tolerans bırakmak üzere ayarlanacaktır. Her beton karışımına konacak su miktarı ince ve kaba agregalar içindeki ya serbest su oranı kadar azaltılacak veya agrega su emme oranı için tolerans bırakmak amacıyla artırılacaktır. İnce ve kaba agregalar için serbest su muhtevası veya su emme oranı değeri, Yüklenici tarafından, karıştırma başlamadan evvel veya sonradan Mühendisin isteyebileceği aralıklarla ve onayladığı bir yöntemle tayin edilecektir.

Her beton karıştırıcı, ilave edilen suyu ağırlık veya hacim olarak ölçecek bir aletle donatılacak ve su giriş ve çıkış vanaları biri tamamıyla kapanmadan diğeri açılmayacak şekilde yapılacaktır. Ölçüm aleti bir savakla donatılacak ve deşarj noktası karıştırma makinesinden uzakta olacaktır. Tüm su şebekesi sızıntı yapmayacak şekilde muhafaza edilecek ve ölçüm aleti ölçümü kontrol amacıyla ölçülen suyun tamamı dışarı drene edecek bir boru ile donatılacaktır. Ölçüm aletinin çıkış düzeneği suyun yüzde beş ile onu arasındaki bölümünün miksere diğer malzemelerden sonra girmesini sağlayacak şekilde olacaktır. Suyun kalan kısmı diğer malzemelerle birlikte üniform bir hızda ilave edilecektir. Su ölçüm aleti miksere ilave edilen suyun gerektiğinde her harman için değiştirilmesine olanak sağlamak için her an ayarlanabilir olacaktır.

Kullanılabilecek herhangi bir katkı maddesi ayrıca kalibre edilmiş dağıtıcılarda ölçülecektir. Her tartı makinesinin su ölçüm aleti ve katkı maddesi dağıtıcısının kalibrasyonunun hassaslığı deneme karışımlarının gerçekleştirilmesinden ve işlerde kullanılmak üzere betonun ilk karıştırılmasından önce, mikserde yapılacak her bakım veya ayarlamadan sonra ve her koşulda ayda en az bir kere kontrol edilecektir.

İşlerin her özel bölümünde betonlama işlemlerinin başlamasından önce, Yüklenici, dökme süresi boyunca betonun gereken karışımının en iyi şekilde yapıldığını göstermek için, uygun yedek ekipman dahil yeterli miktarda tesisin çalışmakta olduğu konusunda Mühendisin tatmin edecektir.

Karıştırıcı içine konulan beton malzemelerin ilk karışımı, karışımdaki gerekli harç içeriğinde herhangi bir azalma olmadan hazne iç yüzeyin sıvanmasına olanak verecek şekilde yeter miktarda çimento, kum ve su fazlası ihtiva edecektir. Önemli bir süre karıştırmanın duraklaması üzerine, mikser baştan sona temizlenecektir. Her harmanın karıştırılma işlemi malzemelerinin düzgün dağılımı, betonun renk ve kıvamının uniformluğu sağlanana kadar devam edecektir. Mühendis tarafından yazılı onay verilmiş katkı maddeleri, otomatik ilave ekipmanıyla betona karıştırılacaktır.

Yüklenici, her beton harmanının boşaltılmasından sonra mikserde hiçbir artık kalmamasına özel dikkat gösterecek ve her betonlama işleminin tamamlanmasını takiben veya değişik tip çimento kullanılan bir karışıma dönüldüğünde mikser haznesini yıkayacak ve temizleyecektir.

Mühendis çevre sıcaklığını çok yüksek veya çok düşük buluyorsa, kendi yetkisi ile beton karılmasını ve dökülmesini yasaklayabilir. Yüklenici, Mühendis tarafından istenildiğinde, yüksek hava sıcaklığından dolayı aniden sertleşen veya kuruyan beton tortularını kaldırmak için teçhizatın sık sık temizlenmesini sağlayacaktır.

#### Hazır Beton

Hazır betonlar bütün yönleriyle şartnamelere uygun olmalıdır.

Beton karışım yerinden nihai döküm yerine, içindeki maddelerden ayrışma veya kayıp olmaması için, mümkün olan en hızlı şekilde taşınacaktır.

Nakliye kamyonlarının şoförlerinde; yetkili Yüklenici temsilcisi tarafından imzalanıp, Mühendise teslim edilmek üzere hazırlanmış sefer biletleri olacaktır. Bilet; beton karışım tesisinin adını ve adresini, biletin seri numarasını, tarih, kamyon numarası, beton sınıfı ve/veya mukavemeti, karışımın çimento oranını, yükleme zamanını, slampı ve diğer ilgili bilgileri kapsayacaktır. Mühendis bir yetkilisini beton karışım tesisine, karışımı kontrol etmeye, yükleme zamanını teyit etmeye ve sefer biletinin bir kopyasını almaya gönderebilir.

Mümkün olduğu yerlerde, mikser betonu nihai döküm yerine götürecek ve beton, tekrar taşınma ve akmayı önlemek için mikserden doğrudan beton pompasına boşaltılacaktır.

#### Kum Çimento Harcı

Sulfata Dayanımlı Portland Çimento, söndürülmüş kireç ve kumdan oluşacaktır. Bu malzemelerin Yüklenici tarafından kendi karışım oranları, harç; ön karışımlarında kullanılacak ve laboratuar şartlarında dayanım ve işlenebilirlik için test edilecektir.

Ön karışım testleri tamamlandıktan sonra harç deneme karışımları Yüklenici tarafından Mühendisin huzurunda hazırlanacak ve test edilecektir. Harç deneme karışımları aynı zaman süresince karıştırılacak ve Yüklenicinin İşlerde kullanmayı önerdiğiyle aynı tesiste hazırlanacaktır.

Üç ayrı harç harmanı yapılacaktır. Her harman en az 0.5 m3 harç içerecektir. Her deneme harmanından 150 mm'lik altı adet küp yapılacaktır. Küplerin üç adedi 7 gün, kalan üçü ise 28 gün sonra test edilecektir. 6 adet küpün 28 gün sonra test edilmesi ile bulunan ortalama mukavemet 10 N/mm2 olacaktır. 8 N/m2 ila 12 N/ mm2 sınırları dışında kalan küplerin deneyden geçmedikleri kabul edilecektir. Deneme harmanlarından yapılan küplerden herhangi biri deneyden geçmezse, karışım yeniden tasarlanacaktır.

Herhangi bir harç karışımının tekrardan tasarlanması gerekirse deneme karışımlarının yapımı ve test edilmesine, karışım yukarıdaki gerekleri karşılayana kadar devam edilecektir.

Harç döküldüğünde, karıştırılan her 50 m3’den altı deney küpü yapılacaktır. Küplerin üçü 7 gün ve kalan üçü de 28 gün sonra test edilecektir. Yüklenici her döküm ve alınan ilgili deney küplerinin ayrıntılı kayıtlarını tutacaktır. 28 günlük deney sonuçları Şartname ve ilgili standartlarda belirtilen mukavemetlere ulaşılmadığını gösterirse, Yüklenici harcın daha sonraki dökümleri yapılmadan önce karışım detaylarını kontrol ve tadil edecek ve Mühendisin onayına sunacaktır.

### Betonun Dökülmesi ve Sıkıştırılması

#### Hazırlık Çalışması

İşlerde herhangi bir beton dökülmeden önce her zaman Mühendisin onayı alınacaktır. Beton işi süresince ve bakım için gerekli alan veya gerekli olabilecek bütün şantiye tesisleri ve malzemeler Saha'da olacak ve Yüklenici iş için tamamen hazırlanmış olacaktır. Mühendisin beton dökülmesinde onayı sadece bu hazırlıkların ve diğer ilgili gerekliliklerin Şartnamelere uyması ve tamamlanması durumunda verilecektir.

Gerekli olduğunda ve/veya Mühendis tarafından istenildiğinde Yüklenici, fazla ısınmış veya güneşte uzun süre bırakılarak kurumuş kalıpları soğutacaktır. Yüklenici tüm kalıpların yeterli nem muhtevasına sahip olmalarına ve çatlamış veya eğilmiş olmamalarına dikkat edecektir.

Kalıpların ıslatılması temiz su ile yapılacaktır.

Sıcak havada betonlama yapıldığında Bölüm 3.6.8.5 gereklerine uyulacaktır. Mühendis, kalıpların fazla ısınmaya başladığı veya kuru olduğu yargısına vardığında ve betonun kalite ve mukavemetine zararlı olabilecek durumlarda kalıplara beton dökülmesini yasaklayabilir.

Bölüm 3.7.10'a bağlı olarak, tüm kalıplar, depolama alanı, donatı ve birleşik betonun açıktaki yüzeyleri tamamıyla temizlenecek ve toz, tortu, yaş veya taze betona zararlı olabilecek tüm diğer maddelerden arıtılmış olacaktır.

#### Beton Dökümü

Betonun taşınması ve dökülmesinde kullanılacak metot beton içindeki malzemelerin ayrışmasını önleyecek şekilde olacak ve betonlama işleri başlamadan önce Mühendis tarafından onaylanacaktır. Betonun dökülmesi ve sıkıştırılması Yüklenicinin yetkili bir elemanının direkt kontrolü altında gerçekleştirilecektir.

Yüklenici betonun taşınması ve dökülmesinde kullanacağı beton pompasının, ekipman ve işletim tekniklerinin detaylarını onay için Mühendise sunmalıdır.

Betonun mikser oluğu veya pompayla taşındığı durumlarda, kullanılacak tesis betonun sürekli ve kesintisiz akımın sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Mikser oluğunun veya pompanın boşaltım ucu, her kullanımdan önce ve sonra suyla doğru bir şekilde yıkanmalı ve temiz tutulmalıdır. Bu amaç için kullanılan su diğer işlerden uzağa deşarj edilecektir.

İşlerin her hangi bir kısmının beton işleri başlamadan önce, Yüklenici Mühendisi; pompaların doğru çalıştığı ve döküm sırasında istenilen beton karışımının elde edilmesi için gerekli yedek ekipmanın mevcut olduğu konusunda tatmin etmelidir.

Çalışmalarda herhangi bir bölüm veya birimin beton işleri, inşaat derzlerine kadar bir defada, Mühendisin onayı olmaksızın herhangi bir kesilme yapılmadan gerçekleştirilecektir. Su tutucu yapıların beton imalatında kesinti yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Betonun dökülmesi sırasında herhangi bir kesinti yapmak gerekirse, sonraki beton karışımının önceden dökülen betonla tam olarak birleşmesini sağlamak için gerekli önlemler alınacaktır.

İşin bir bölüm veya biriminde art arda gelen betonlama işleri arasında bir saati geçen bir ara olduğu yerlerde, betonlama işi ancak Mühendis önceden dökülen betonun priz almak için yeterli zamana sahip olduğu kanaatine varırsa devam edilecek ve ortaya çıkan derz İnşaat Derzi olarak değerlendirilecektir. Uygun vasıfta bir donatı işçisi, yerinden oynayabilecek donatıyı ayarlamak ve doğru yerine getirmek için betonun döküldüğü bütün zamanlarda işyerinde bulunacaktır.

Donatının yerinden oynamasını ve hasar görmesini önleyecek önlemler alınmadıkça betonun döküm esnasında doğrudan, sabitleştirilmiş donatı çeliği üzerinden taşınmasına izin verilmeyecektir.

#### Katmanlar Halinde Döküm

Beton onaylanmış miktarlarda sıkışmayı temin edecek şekilde vibrasyonla sıkıştırılacaktır.

Beton istenen gerekleri sağlayacak şekilde, vibrasyonun tam anlamıyla etkili olacağı kalınlıktaki yatay katmanlar halinde dökülecektir. Beklenmeyen nedenlerden dolayı betonlama işinin bir katman tamamlamadan önce doldurulması halinde Şartnamelerde belirtildiği gibi inşaat derzleri yapılacak ve sonraki betonlama için en az 24 saat beklenecektir.

#### Su Altında Beton Dökülmesi

Beton, Mühendisin yazılı onayı olmadan su altında dökülmeyecektir. Yüklenici su altı betonlama için önerdiği makine ve yöntemin ayrıntılarını onaya sunacaktır.

Su içinde dökülen betondaki çimento miktarı gerekirse 3.6.7.5’teki serbest su/çimento oranı 0.02’den fazla olmayacak şekilde artırılacaktır. Su içinde veya altında beton döküm yöntemi, betonun, açıktaki yüzeylerinin ani hareketini veya çalkalanmasını önlemek için, mümkün olduğunca fazlasının su ile direkt temasını önleyecek şekilde olacaktır. Döküm işi mümkün olan yerde bir defada yapılacaktır. Bunun uygulanamadığı yerlerde önceden dökülmüş betonun üzerinde toplanan yıkanmış agrega veya yabancı maddeler ilave betonun dökülmesinden önce tamamıyla kaldırılacaktır. Bundan sonra beton direkt temizlenmiş yüzeye dökülecektir. Dipten açılan hazneler (kovalar) düz kenarlı, çok düzgün olacak ve dışarıdan çalıştırılan dipten açılan kapaklarla ve üst üste binen hareketli kanatlarla donatılacaktır. Mafsallı sandıklar sadece çok az dökümler için ve betonun çok az miktarda ayrı dökümünde kullanılacaktır. Kasa ile dökülen beton Kalıcı İşlerde kullanılmayacaktır.

#### Sıcak Havada Beton Dökümü

Sıcak havalarda (hava sıcaklığının 25°C'ı aşması halinde), Yüklenici erken çökelmenin sebep olabileceği büyüyen ve çoğalan çatlaklara karşı dikkatle önlem almalıdır. Yüklenici betonu, Mühendisin direktifleri doğrultusunda sabah erken veya akşam geç saatlerde dökmelidir.

Yüklenici bu Şartnamelerde tanımlanan kür gerekliliklerine özel itina gösterecektir.

Kalıp, betonun dökülmesinden önce ve priz alması esnasında güneş ışınlarından korunacaktır.

Yüklenici betonlanacak bölümün içindeki ve dışarı çıkan donatının mümkün olan en düşük sıcaklıkta muhafazasını sağlamak için uygun önlemleri alacaktır.

Dökülen beton 32 °C 'dan fazla sıcaklıkta olmayacaktır. Gerektiğinde Yüklenici, Mühendisin onayladığı metotlarla agregaları ve karışım suyunu soğutacaktır.

Gereken yerlerde, Yüklenici betonlama esnasında hidrasyon ısısını azaltmak için soğutma suyunun bir boru şebekesi ile pompalandığı bir soğutma sistemi projelendirecek, yerleştirecek ve çalıştıracaktır. Böyle bir soğutma sistemi önerisi betonlama işlemlerinden uygun bir süre önce Mühendisin onayına sunulacaktır.

Beton mukavemetinin gelişmesine zararlı olmayan çimento hidratasyonunu geciktirici katkı maddeleri kullanılabilir. Kullanılan katkı maddesindeki klorür miktarı donatıda korozyona sebebiyet vereceğinden bu konuya gereken hassasiyet gösterilmeli, ya klor içermeyen katkı maddeleri kullanılmalı, ya da kullanılan katkı maddesinin içindeki klor miktarı betonda korozyona sebebiyet verecek miktardan az olmalıdır.

Dış havanın, farklı seviyelerde ve 5 m’yi geçmeyen aralıklarda betonun ve mümkün olan yerlerde soğutma suyunun sıcaklığı ölçülecek ve uygun ve onaylı kaydedicilerle kaydedilecektir.

Çok sıcak havalarda, Yüklenicinin kalıpları su püskürterek soğutması gerekebilir. Bütün malzemeler, sprey ekipmanı ve kür için su temini betonlama başlamadan önce sahada hazır olmalıdır.

#### Soğuk Havada Beton Dökümü

Soğuk hava, İşlerde aşağıdaki koşullardan herhangi birinin veya her ikisinin hüküm sürmesi anlamına gelmektedir:

i. Hava sıcaklığının 2°C'ın altına düşmesi

ii. Müteakip 3 veya daha çok günde ölçülen günlük sıcaklıkların ortalamasın 5°C'ın altına düşmesi.

Hiçbir şart altında beton donmuş toprakla veya kalıpla ve yerde, kalıpta veya donatıda buzla, karla veya donla temas halinde olmayacaktır. Beton imalatında donmuş malzeme kullanılmayacaktır.

Soğuk havada beton dökümü yapılabilmesi için özel önlemler alınması ve şu koşulların yerine getirilmesi gerekecektir:

Normal Portland çimentosu kullanılıyor ise beton dökümünden 4 gün önceden itibaren beton yüzey ısısı 5°C'ın altına düşmeyecek

Hızlı sertleşen Portland çimentosu kullanılıyor ise beton dökümünden 2 gün önceden itibaren beton yüzey ısısı 5°C’ın altına düşmeyecek.

Soğuk havada dökümde şu önlemler uygulanabilecektir.

1. Sıcaklığın 60 °C'ı aşmaması koşuluyla, agrega ve karışım suyunun ısıtılması: Su ve  agrega, ikisi de üniform sıcaklığa gelene kadar karıştırılacak, çimento daha sonra eklenecektir.

2. Yeni dökülmüş betonun tümü ile örtülmesi, örtünün altındaki havanın ısıtılması ve nemin ayarlanması.

3. Kalıp ve bitmiş nihai beton yüzeylerinin yalıtımı.

4. Betonu hava akımlarından korumak amacıyla perdeleme yapılması.

5. Prizi çabuklaştırıcı veya karışım suyunu azaltıcı katkı maddelerinin kullanılması. Kullanılan katkı maddesindeki klorür miktarı donatıda korozyona sebebiyet vereceğinden bu konuya gereken hassasiyet gösterilmeli, ya klor içermeyen katkı maddeleri kullanılmalı, ya da kullanılan  katkı maddesinin içindeki klor miktarı betonda korozyona sebebiyet verecek miktardan az olmalıdır.

Yüklenici düşük ısının etkilerinden betonu korumak için getirdiği önerileri koruma tedbirlerinin süresinin tayininde kullanacağı metotları detaylı olarak Mühendise iletecektir.

Önerilen tedbirler Mühendis tarafından uygun bulunmadıkça düşük ısıda beton dökülmeyecektir.

#### İstenmeyen Havalarda Beton Dökümü

Ağır kar veya yağmur yağışı altında beton dökümüne izin verilmeyecektir.

#### Betonun Sıkıştırılması

Yüklenici maksimum yoğunluk ve mukavemette su geçirmez bir beton üretmek için betonun sıkıştırılma işini temel önemi olan bir görev olarak ele alacaktır.

Beton döküm işlemi esnasında tamamıyla sıkıştırılacak, donatı ve gömülü bağlama elemanları etrafına ve kalıp köşelerine iyice nüfuz edecektir.

Mekanik vibratörler dakikada en az 6000 titreşim yapacak frekansta dalgıç tip ve Mühendisin onayladığı tasarımda olacaktır. Herhangi bir döküm süresi esnasında, yedeklenmiş %50 toleransla maksimum beton üretimi hızına yeterli olacak sayıda vibratörler kullanılacaktır.

Vibratörleri çalıştıran operatörler eğitilecektir. Sahada vibratör olmaması durumunda beton dökümüne izin verilmeyecektir. Yüklenici olası vibratör arızalarını dikkate alarak sahada yedek vibratörler bulunduracaktır.

Vibratörler, sıkışmamış beton içine dikey olarak ve düzenli aralıklarla daldırılacaktır.

Sıkışmamış betonun yeni sıkışmış bir beton üstündeki katmanda olduğu yerlerde, vibratör ün önceki katman içine dikey olarak 100 mm girmesine müsaade edilecektir. Vibratörler beton kütlesi içinden hava boşluğu bırakmamak için yavaşça çekilecektir. Dalgıç vibratörler beton içinde keyfi veya rastgele daldırılmayacak veya beton, bir bölüm veya işten diğerine vibratörlerle hareket ettirilmeyecektir.

Plastikliği duracak kadar sertleşen beton bölümü veya tabakalarda doğrudan veya üzerinde vibrasyon uygulanmayacaktır. Vibratörler kalıplarda, betonun ayrışmasına sebep olabilecek kadar büyük mesafelerde akmasına yol açacak şekilde ve kalıplar içinde betonun taşınmasında kullanılmayacaktır. Betonun vibrasyonu genelde TS 1247 veya DIN 4235-2'de belirtilen gerekliliklere uyacaktır.

Kalıplara tutturulan donatı ve parçaların yerlerinden oynamaması ve daldırma tipi vibratörlerin kullanıldığı zaman priz almış betonun veya kalıpların iç yüzeylerinin hasara uğramaması için bütün tedbirler alınacaktır. Donatının sık olduğu yerlerde küçük çaplı çubukların kullanılması gerekebilir. Yüklenici işin her bölümü için uygun boylardaki çubukları sağlayacaktır. El aletleri ile kalıplara vurmak suretiyle yapılan vibrasyona izin verilmeyecektir.

Su tutucuların yatay veya eğimli elemanlarına beton döküleceği zaman bunlar kaldırılacak ve yerine bırakılmasından önce su tutucunun etrafındaki betonun tam anlamıyla sıkışmasını temin etmek için, beton, su tutucunun alt yüzünden az yukarda kalacak şekilde dökülüp sıkıştırılacaktır.

Titreşim verme süresi ayrışmaya meydan vermeden tatminkâr bir sıkıştırma sağlamak için gereken süre ile sınırlı olacaktır. Yüzeyde su veya fazla şerbet görüldükten sonra titreşime devam edilmeyecektir.

Beton sıkıştırıldıktan ve son durumunu aldıktan sonra bozulmayacaktır. Son durumunu almadan önce kısmen prizini almış olan beton kullanılmayacak ve sahadan uzaklaştırılacaktır.

#### Önceden Dökülmüş Beton Üzerine Beton Dökümü

Önceden yapılmış bir işin yanına veya üzerine beton dökülecek yerlerde eski betonun yüzeyi baştan sona tel bir fırça ile fırçalanacak, tabanca ile kazınacak, su ve basınçlı hava ile agrega yüzeylerini açığa çıkarmak ve tüm beton kalıntıları temizlemek için yıkanacaktır.

Yeni betonun eskisine karşı baştan sona sıkıştırılmasına ve tokmaklanmasına özellikle dikkat edilecektir. Bazı durumlarda, kullanılan betonun sınıfına, art arda gelen beton döküm işleri arasında geçen zamana ve beton çalışmaları sırasındaki hava şartlarına bağlı olarak Mühendis yıkama, tel fırça ile fırçalama, kırıcı kullanma vb. içerecek şekilde, eski betonun yüzeyinin işlenmesini isteyebilecektir.

#### Betonun Korunması ve Kür Edilmesi

Beton, iklim şartları (güneş ışığı, yağmur, kar veya don), su kaybından kaynaklanan hasarlar veya kür esnasında olabilecek mekanik hasarlara karşı korunacaktır. Kür alma ve yeni dökülmüş betonun korunmasında kullanılacak tüm metotlar önceden Mühendisin onayına tabi olacaktır.

Yüklenici tarafından her gün maksimum ve minimum çevre sıcaklığı ve nemi ölçülecek ve kaydedilecektir. Kayıtlar Mühendisin incelemesi için hazır olacaktır.

Yüzey astarlanması tamamlanan tüm açık yüzeyler ıslak kanaviçe kendir ile örtülecek ve bunun üstüne yansıtıcı polietilen tabaka serilecektir. Bunlar kenarlarda sıkıca tutturulacak ve bitmiş beton yüzeyine zarar vermemek için desteklenecektir. Mümkün olduğunda, kanaviçe ve polietilen örtüler betonla yakın temas edecek şekilde alçaltılacak ve rüzgarın alttan girmesini önlemek için üstüne ağırlık konacak veya başka şekilde tutturulacaktır. Kanaviçe örtü her zaman nemli olarak muhafaza edilecek ve 6 saati geçmeyen aralıklarla kontrol edilecektir. Açık yüzeylerdeki beton en az 10 gün veya Mühendis tarafından onaylanan bir süre ile nemli tutulacaktır.

Beton dökümünde tam koruma sağlamak için yeterli malzemeler betonlama işinin başlamasından önce işin yapılacağı yerde hazır olacaktır.

#### Beton Döküm Kaydı

Yüklenici, sahada yapılan işlerin tamamının, her gün hangi işte kullanıldığını gösteren doğru ve güncelleşmiş şekilde kayıtlarını tutacaktır:

Tarih, zaman, hava durumu ve sıcaklığı;

Bütün beton testlerinin sonuçları, test edilen numunenin işlerin hangi kısmı için kullanıldığının gösterilmesi;

Üretilen karışım sayısı, kullanılan çimentonun ağırlığı ve çeşidi, dökülen betonun hacmi, Kabul edilmeyen veya ziyan edilen karışımların sayısı;

Kullanılan katkı maddelerinin isim ve miktarları;

Beton sınıfı, her lokasyon için dökülen beton hacmi ve kullanılan karışım sayısı.

Beton testlerinin yapılacağı laboratuar Mühendis tarafından onaylanacak ve bahsi geçenlerin girişi her zaman serbest olacaktır. Laboratuar tercihen inşat sahasında olmalıdır.

#### Hatalı İşler

Yapılan işin petek şeklinde kabarmış, pas lekeli veya noksan (yanlış ebatlı) kısımları Mühendisin yazılı talimatı doğrultusunda hemen durdurularak, ücret talep etmeden yeniden yapılacaktır. Hatalı kısımların sıvayla kapanmasına izin verilmeyecektir. Çatlaklar veya kaçaklar, tankların içinden sentetik resin enjeksiyonu veya Mühendis tarafından onaylanan başka yöntemlerle kapanacaktır.

#### Beton Yapıların Yüklenmesi

Beton yapıların hiç bir bölümüne; dökümün üstünden 7 gün geçmeden ve Mühendis onaylamadan ve 7 günlük küp test değerlerinin şartnameleri karşıladığı konfirme edilmeden hiçbir dış yük uygulanmayacaktır.

### Derzler

#### İnşaat Derzleri

İnşaat derzleri, munzam nispi harekete fırsat vermeden, sonraki sürekliliği elde etmek için, özel tedbirleri kapsayan ve inşaatta kolaylık maksadı ile betonda bırakılan bir derz olarak tarif edilir.

Beton dökme yöntemi inşaat derzlerinin şekilleri ve yerleri ile döküm yükseklikleri Mühendis tarafından onaylanmadıkça beton dökümüne başlanmayacaktır. İnşaat derzleri yapının gücünü bozmayacak şekilde yerleştirilecektir. Kesit azalmaları, yivler, çentikler oluşturulacak ve su tutucular, belirtilen veya Mühendis tarafından talep edilen şekilde yerleştirilecektir. İnşaat derzlerinin yeri ve kalıp panolarının ebadı, mümkün olan hallerde herhangi bir inşaat derzinin hizasının bir kalıp derzi hizasına uyacak şekilde ve bütün inşaat derzleri hizaları ile kalıp derzi hizası yeknesak seriler halinde görülecek şekilde koordine edilecektir. Beton, açıkta yatay derzler ile kasten eğimli bırakılmış derzler için düz ve net bir hiza elde etmek üzere onaylanmış ebatta bir kalıp kenarı ile yeknesak bir derz teşkil edecektir.

Bir inşaat derzinin yüzünü teşkil etmek üzere dökülen betondan bütün kaymaklanma temizlenecek ve yeni beton dökülmeden önce agrega meydana çıkarılacaktır. Beton dökümü sırasında beton yüzeyinde kalan her türlü kalıntılar beton yüzey daha henüz taze iken, basınçlı su ile yıkamak ve süpürmek suretiyle bertaraf edilecektir. Beton henüz taze bu kalıntılar bertaraf edilemiyorsa, derzin bir kısmını teşkil eden beton yüzeyinin her tarafı çentilerek agrega meydana çıkarılacaktır. Çentilme esnasında hasara uğrayan agrega yine çentilerek çıkarılacaktır. Bütün yüzeydeki serbest malzeme bertaraf edilerek beton yüzeyi meydana çıkarılacak, bu yüzey, tel fırçalarla, basınçlı hava ve yıkama suretiyle temizlenecek ve yeni beton dökülecek yüz, temiz ve nemli olacaktır.

Derz, Mühendis tarafından incelenip, onaylanmadan inşaat derzi üzerine veya derze değecek şekilde hiçbir malzeme veya beton yerleştirilmeyecektir.

Aksi belirtilmediği takdirde döşeme dökümleri arasındaki asgari süre 72 saat olacaktır.

Kalınlığı 1 m den daha az alan komşu döşeme gözlerinin betonlanması arasında en az 72 saat geçecek daha kalın döşemeler için ise en az 10 gün geçecektir.

#### Genleşme Derzleri

Genleşme derzleri bir yapının komşu kısımları arasında nispi hareketi karşılamak maksadını güden bütün derzleri tarif eder, yapılarda derzlerin su geçirmezliğini sağlamak için gerektiğinde özel tedbirler alınır. Derz malzemesi bakımından Yüklenici imalatçının talimatına uyacak ve Mühendis talep ederse, derz malzemelerinin tatmin edici bir şekilde uygulanabildiğini gösterecektir.

Genleşme ve daralma derzleri betonda ısı etkilerinden veya diğer etkilerden kaynaklanan harekete olanak veren süreksizlik yüzeyleridir.

Bir genleşme derzindeki hazır beton yüzeyi iki kat bitümlü boya ile boyanacak ve yeni beton dökümü boya kuruduğu zaman dökülecektir. Genleşme derzi önceden şekillendirilmiş onaylı bir birleşim dolgusundan yapılan ayırıcı bir şeritle gerçekleştirilir.

Aşağıda sıralanan genel gereklilikler hem genleşme hem de daralma derzlerine uygulanacaktır:

a) Dolgu Levhası

Genleşme derzlerindeki dolgu levhaları önceden şekillendirilmiş olacak ve beton yüzeye itinalı bir biçimde en fazla 1° lik sapma toleransı ile dik açıda yerleştirilecektir. Levhalar, sızdırmazlık oluklarının alt yüzünden tabana kadar ve mevcut döşemelerin yan kalıpları arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde uzatılacaktır. Filiz demirlerinin levhaları delip geçtikleri yerlerde demirin geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. Derz levhaları süreksizlikleri engellemek için bant ile bağlanacaktır.

b) Filiz Demirleri

Filiz demirleri TS 708'e uygun olarak yuvarlak yumuşak çelik olacaktır ve testere ile yahut oksijen kaynağı ile istenen boyda kesilecektir. Filiz demirleri betondaki boyuna hareketi engellememek için pürüzsüz ve düzgün olacaktır. Genleşme derzlerindeki filiz demirleri, çizimlerde gösterilen boyut ve detaylarda olmak üzere bir ucundan çubuk üzerine kayarak geçen ve çubuğun öbür ucunda sıkıştırılabilir dolgu maddesi içeren manşonlarla donatılacaktır.

c) Sızdırmazlık Olukları ve Perdah

Sızdırmazlık olukları gereken yerlerde ve Şartnamelere uygun olarak sağlanacaktır. Perdah olukları bırakılan tüm derzler, perdah çekmeden hemen önce tel fırça ile fırçalanarak tüm gevşek malzeme basınçlı hava ile uzaklaştırılacaktır. Oluk kuruduktan sonra astarlanıp imalatçı firmanın talimatlarına uygun olarak onaylanan derz malzemesi ile perdah çekilecektir. Tüm sızdırmazlık derzlerinde, derz şeridi ile betonun karşılıklı yüzlerine 50 mm ende ve perdah bileşiği ile aynı baza sahip iki kat astar çekilecektir.

Betondaki derzlerin bulundukları yere ve civarlarına uygun özellikte olan onaylanmış tıkaç ile sızdırmazlıkları sağlanacaktır. Derzlerin sızdırmazlıkları beton kürleme süresinin tamamlanmasından hemen sonra veya hava koşulları uygun olur olmaz yapılacaktır.

Sızdırmazlık işlemine geçilmeden önce perdah oluklarının aşağıda sıralanan gerekliliklere uygun olması sağlanacaktır.

i. Oluklar, enine derzlerde dikmelerin kenarları boyunca uzatılacaktır; boyuna derzlerde ise baştan başa kesintisiz olacaktır.

ii. Genleşme derzlerinde dolgu malzemesi, derz boyunca yerleştirilecektir.

iii. Tüm oluklar kuru olacak ve gevşek agrega, boya korozyonu, yağ, bitüm artığı, su tutucu malzemesi, beton kürleme malzemesi veya gevşek malzemelerden arındırılmış olacaktır.

Aderans önleyici bant veya Mühendisin kabul edebileceği başka uygun bir malzeme, oluğun altına belirlenen dolgu derinliği bırakılacak şekilde yerleştirilecektir.

Astarın, olukların kenarlarına düzgün olarak sürülerek tamamen kapanması sağlanacaktır.

Astarlama ve sızdırmazlık işlemleri arasında geçen süre sınırları sızdırmazlık malzemesinin imalatçısı tarafından belirlendiği şekilde olacaktır. Tozlu ortamda astar çekilen derzlerin tozlanmaması sağlanacaktır.

Sızdırmazlık malzemesi, İmalatçının tariflerine uygun olarak karıştırılıp uygulanacaktır. Hava sıkışmasına veya hava kabarcıkları oluşmasını önleyici tedbirler alınacak ve sızdırmazlık malzemesinin bitmiş yüzeyi pürüzsüz ve belirtilen şekilde hatasız olacaktır.

d) Su Tutucular

Su tutucular TS 2810 ve TS 3078’e uygun olacaktır. Yüklenici, kullanmayı önerdiği su tutucu malzemeleri, bu malzemelerin tüm detaylarını ve örneklerini Mühendis onaylamadan önce Şantiyeye getirmeyecektir. Tüm örnekler test edilebilecek uzunlukta olacaktır.

Su tutucular Kalıcı İşlerin civarında bulunabilecek klor ve sülfat bileşikleri veya başka zararlı maddelere karşı dayanıklı olacaktır.

Su tutucular taşıma kolaylığı ve inşaat gereklilikleri göz önüne alınarak mümkün olduğu kadar uzun parçalar halinde temin edileceklerdir.

Lastik ve plastik malzemelerin ekleri, ucuca ekler dışında, imalatçı tarafından hazır olarak temin edilecektir. Ucuca ekler imalatçının talimatlarına göre ve bu amaç için imalatçı tarafından sağlanan ekipman kullanılarak şantiyede yapılacaktır.

Su tutucu malzemeleri hasar görmemeleri ve yağ veya diğer kirletici malzemelerin bulaşmaması için şantiyede dikkatle depo edilecektir. Lastik ve plastik su tutucular serin, iyi havalandırılmış ve direkt güneş ışığına maruz olmayan yerlerde depo edileceklerdir.

Bir tarafı derzin içinde gömülü kalan ve diğer taraftaki betonun programa göre bir aydan önce dökülmeyeceği durumlarda lastik ve plastik su tutucuların açıkta kalan tarafı güneş ışığından korunacaktır.

Yüklenici su tutucuların yerleştirilmesiyle ilgili önerilerinin detaylarını betonlama başlamadan en az 3 hafta önce Mühendisin onayına sunacaktır. Bu öneriler eklerin nerelerde yapılacağını, kesişme yerlerinin detaylarını, ve yön değiştirme yerlerini, herhangi bir dökülmüş kesitin biçimini veya ekin pozisyonunu da belirtecek ölçüde gösterecektir.

Mümkün olduğu ölçüde Şantiyede yapılacak ekler düz su tutucularda yapılacak uçuca eklerle sınırlı olacaktır. Mühendis ile Şantiye'de düz geçişlerdeki uçuca ekler haricinde bir kesişme yapılması veya herhangi bir ekin yönünün değiştirilmesi kararlaştırıldığında bir ön ek kesişme veya yön değiştirme parçası imal edilecek ve Mühendisin isteyebileceği testlere tabi tutulacaktır.

Esnek su tutucular çivisiz olacak ve donatı ve diğer tespit parçaları olmaksızın kalıp içine yerleştirileceklerdir. Hasar gören su tutucular değiştirilecek ve betonlama esnasında betonun su tutucuların bükülmeyeceği bozulmayacağı şekilde dökülmesine özen gösterilecektir.

Beton su tutucuların etrafına bozulmaya meydan vermeyecek veya oynama yapmayacak tarzda dikkatle dökülecek ve iyice sıkıştırılacaktır. Su tutucuların yatay veya yataya çok yakın bir düzlemde oldukları durumlarda Yüklenici su tutucuların altında boşluk kalmadığından emin olacaktır.

Su tutucular etrafındaki kalıp hasara meydan vermeden dikkatle kaldırılacaktır. Eğer su tutucular, yerinde gerektiği gibi tamir edilemeyecek bir hasara maruz kalırlarsa Mühendis betonun bir bölümünün kaldırılmasını ve su tutucuların değiştirilmesini isteyebilir.

#### Betonun içine Yerleştirilecek Metal Parçalar

Betonun içine yerleştirilecek boru kısımları, çerçeveler, kapaklar, askılar ve merdivenler gibi bütün metal parçaları, beton dökülmeden önceki kalıp çalışmaları esnasında doğru yerlerine sabitleneceklerdir. Beton ile metal arasındaki aderansı sağlamak için metal parçaların beton içinde kalacak bütün yüzeyleri kirden, yağdan, boyadan, talaştan, vs. arındırılacaktır. Betonun içine serbest geçiş amaçlı boru yerleştirilmesi durumunda, boru bitümen doyumlu keçe veya

elastik sızdırmazlık malzemesi ile sarılacaktır. Su olan yerlerde boru üzerinde sızdırmazlık yakası olacaktır.

## KALIP İŞLERİ VE BETON YÜZLERİN ISLAHI

### Standartlar ve Kurallar

Ana standartlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Kalıp

EN 13377 Ön yapımlı Ahşap Kalıp Kirişleri-Özellikler, Sınıflandırma ve Değerlendirmesi

TS 4645 Kontrplâk – Özellikler

EN 636

Yapı İskeleleri

EN 74 İskeleler-Boru ve Birleştirme Elemanlarından Oluşan- Birleştirme Elemanları, Gevşek Geçmeli Kılavuzlar ve Taban Plakaları-Özellikler ve Deney İşlemleri

EN 12810 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 1: Mamul özellikleri

EN 12811 Geçici iş donanımları - Bölüm 1: İş iskeleleri – Performans gerekleri ve genel tasarım

EN 12812 Kalıp iskeleleri - Performans gerekleri ve genel tasarım

TS EN 12813 Geçici iş donanımları - Ön yapımlı bileşenlerden oluşan yük taşıyıcı kuleler - Özel yapısal tasarım metotları

### Genel

Kalıp işleri, beton dökümü için gerekli bütün geçici kalıplar ile bu kalıpları desteklemek için gerekli bütün geçici inşaat işlerini kapsayacaktır.

Yüklenici kalıpların, yapı iskelelerinin güvenliğinden, stabilitesinden vb. tek başına sorumludur ve çökme, aşırı dönmeler, eğrilmeler ve/veya diğer şekil değişiklikleri ve hasarlar Yüklenici tarafından, masrafları kendisine ait olmak üzere onarılacaktır.

### Çizimler ve Hesaplar

Yüklenici kullanmak niyetinde olduğu kalıpların ayrıntılarını gösteren çizim ve hesapları Mühendisin onayına sunacaktır. Çizimler önerilen malzemeleri gösterecek ve eleman boyları, kuşak tahtası, gergi, civata ve kama pozisyonları, aralıkları gibi inşaat ayrıntılarını gösterecektir.

Yüklenici tırmanan kalıplar ya da kayar kalıp sistemleri kullanmak isterse, Mühendise kurulum (çarpma, kaldırma, bağlama, montaj vb.) yapısının ve çalışma metodunun etraflı ve ayrıntılı bir tanımını sunacaktır. Tırmanan kalıplar, her zaman için beton yapılara sağlam bir şekilde bağlanacaktır.

Kalıp çizim ve hesapları (uygulanabilir ise) Mühendis tarafından onaylanmadan kalıp yapılmasına başlanmayacaktır. Ancak böyle bir onay Yüklenicinin kalıpların yeterliliği ve işlerliği konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Mühendisin kalıplarda yapılmasını istediği değişiklikler ve modifikasyonlar, İşveren'e ek maliyet getirmeksizin yapılacaktır.

Kalıp, bütün yükleri sehim yapmadan, çarpılmadan ve sapmadan taşıyabilecek uygunlukta bir tasarıma sahip ve güçlü yapıda olacaktır. Kalıp, betonda su veya şerbet kaybını önleyecek ve yüzeyde zarar verebilecek çekice veya manivelaya başvurmaya gerek kalmaksızın sökülebilecek şekilde yapılacaktır. Betonun sıkıştırılması için çubuk veya kalıp vibratörlerinin kullanıldığı durumlarda kalıplara özel dikkat gösterilecektir.

### Kalıp Malzemeleri

Kalıplar, kontraplak, elyaflı levha veya çelikten yapılacaktır. Kalıp için kullanılacak kerestenin beton ile temas eden yüzleri ve kenarları pürüzsüz (rendeli), ekler lamba ve zıvanalı olacaktır.

Düzgün yüzeyli beton elde etmek için kullanılan kalıplar bu amaca uygun olacaklardır.

### Kalıpların Tespiti

Kalıplar, düzgün bir hizada ve doğru bir seviyede, eklerde herhangi bir yarık olmadan ve tam bir düzlem üzerinde teşekkül ettirilecek ve betonun sıkıştırılması ve dökülmesi esnasında yer değiştirmeden veya sehim yapmadan pozisyonlarını koruyacak güvenilir bir şekilde gerilmiş, desteklenmiş ve kama ile tespit edilmiş bir durumda sabitleştirilecektir.

Tüm ekler, tamamlanmış beton biçimi tersini gerektirmedikçe, yatay veya düşey olacaklardır. Beton dökümünden önce kalıbın için tahta, taş, tel, çamur ve benzeri maddelerden temizlenecektir. Bu amaç için mıknatıs, hava kompresörü ve su kullanılacaktır.

### Arka Kalıplar

Arka kalıplar, toprak dolgu ile veya daha sonra yapılacak diğer bir imalatla örtülmek üzere dizayn edilen beton yüzlerini oluşturmada kullanılacak, yüzlerinin rendelenmesinin gerekmediği durumlar dışında belirtilen kalıp gerekliliklerine uyacaktır.

### Kalıp Bağları

Kalıp bağları kalıpları sıkıca bağlamakta kullanılacaktır. Kalıp bağları, kalıplarınbağlanmasından gelecek bütün kuvvetleri kaldırabilecek mukavemete sahip olacaktır.

### Adhezyonu (Yapışma) Önleyici Kaplama Yapılması

Betonla temasta olan tüm kalıplar kullanılmadan önce, betonun adhezyonunu önlemek için, onaylanan bir kalıp yağı veya solüsyonu ile işlem göreceklerdir. Bu tür yağ veya solüsyon, donatıya ve önceden dökülen betona bulaşmamaları için dikkatlice ve uygun bir yolla uygulanacaklardır. Betona yapışan veya rengini değiştiren hiçbir madde kullanılmayacaktır.

Bu amaç için yanık yağ kesinlikle kullanılmayacaktır.

### Giriş Delikleri

Kalıpların temizlenmesi ve betonun dökülerek sıkıştırılması amacıyla yeterli giriş delikleri bırakılacaktır.

### Kalıpların Temizlenmesi ve Yeniden Kullanımı

Beton dökülmeden önce kalıplar testere talaşı, rende talaşı ve diğer tüm yabancı maddelerin temizlenmesi için muntazam bir şekilde su ile yıkanacak ve basınçlı hava ile temizlenecektir. Daha sonra suyun tamamı kalıplardan süzülecek ve kalıplar silinecektir. Kalıplara Mühendis tarafından onaylanıncaya kadar hiç bir durumda beton konulmayacaktır. Eğer kalıplar yeniden kullanılacaksa bütün yüzleri temizlenecek ve beton veya harç kalıntılarından arındırılacaktır. Eğer, Mühendisin görüşlerine göre kalıplar tekrar kullanmaya uygun değil iseler, bunlar ya uygun şekilde tamir edilecek ya da Bölüm 3.7.4'de belirtilen gerekliliklere uyan yeni kalıplarla değiştirilecektir.

### Kalıpların Sökülmesi

Kalıplar ancak Mühendisin izni ile kalifiye bir formenin denetiminde ve betona hasar vermeyecek bir şekilde sökülecektir. Kalıplar, beton yeteri kadar priz almadan ve sertleşmeden önce sökülmeyeceklerdir.

Sahada beton dökümü yapılan yapıların değişik kısımları için betonun dökülmesiyle kalıpların sökülmesi arasındaki minimum süreler, hiçbir durumda aşağıda belirtilen süreden az olmayacaktır. Saha’da ısı farklılıkları meydana gelmesine ve kür şartlarına bağlı olarak, Mühendis şahsi takdir hakkını kullanarak süreyi uzatabilir.

Aksi yönde talimat verilmedikçe, kalıbın söküm zamanları aşağıdaki gibidir:

Yüklenici, Mühendisin görüşüne göre kalıplardaki betonun yeterli mukavemete ulaşmadığı her durumda kalıpların sökülmesini erteleyecektir.

Ortalama sıcaklığının 4°C'nin altında olduğu durumlarda kalıpların sökülme süresi sıcaklığın 4°C'nin altında olduğu gün sayısı kadar artırılacaktır. Gün olarak verilen zaman 24 saatlik bir süredir.

Mühendisin onayına bağlı olarak, kalıpların sökülmesi, betonun kalıplarının söküleceği zamanki istenen basınç gerilmesine göre belirlenebilir. Bu durumda istenen dayanım Bölüm 3.6.3.1'e göre olacaktır.

Tırmanan ve kayar kalıpların tırmanma ve kayma hızları, kalıp imalatçısının talimatlarına uygun olacaktır. Betonun döküm karakteristikleri, tırmanma ve kayma tasarım hızlarına göre ayarlanmak zorundadır.

Kalıpların sökülmesinden veya fazla yüklenmeden dolayı ortaya çıkan betondaki herhangi bir hasar Mühendisin tatmin olacağı şekilde ve masraflar Yüklenici tarafından karşılanarak düzeltilecektir.

### Beton Yüzeylerin İnce İşleri

Başka türlü tanımlanmadıkça ve Çizimler'de gösterilmedikçe beton yüzeylerin bitirilmesinde aşağıdaki gerekliliklerden söz konusu işe uygun olanlar uygulanacaktır:

(1) Açık yüzeyler (açık üst yüzeylerden başka), sıvılar ile temas halindeki kanal iç yüzeyleri ve yerinde dökme kesonların dış dikey yüzeyleri

Aksi belirtilmedikçe, gerekli yüzey dokusu, düzgün ve su geçirmez metal veya benzeri kullanılarak elde edilecektir.

(2) Örtülü Yüzeyler

Gereken yüzey dokusu, testere ile kesilmiş sıkı dokulu kereste veya benzerinin kullanımıyla elde edilen yüzey olacaktır.

(3) Açık Üst Yüzeyler

Döşeme plaklarının açıktaki üst yüzeyleri ve su ile temas eden üst yüzeyler bir çelik mala ile mala izleri bırakılmadan düzgün bir şekilde düzeltilecektir. Açıktaki diğer yüzeyler bir tahta mala ile düzgün mastarlanacaktır.

(4) Beton Yol ve Parka Taş Yüzeyler

Beton yol ve parke taş yüzeylerin bitirme işlemi el tokmağı veya vibrasyon tokmağı kullanılarak klasik yöntemle yapılacaktır.

(5) Sıvanacak veya Yüzeyi Şekillendirilecek Alanlar

Sıvanacak veya yüzeyi şekillendirilecek alanlar sıvanın iyi nüfuz etmesi için pürüzlendirilecektir.

(6) Açık Köşeler

Açık köşeler 20 mm x 20 mm lik bir pahla şekillendirilecektir.

(7) Tüm Yüzeyler

Tüm yüzeyler çatlaksız, kumlanmayan, petek görünümsüz, gözeneksiz ve şerbeti akmamış durumda olacaktır.

Kısmen gömülü yüzeylerin açıktaki yüzey kalitesi son zemin seviyesinden 0.5 m aşağıya kadar uzanacaktır.

### Yerinde Döküm Betonunun Boyut ve Yüzeyleri

Kalıp işinde ve beton dökümündeki işçilik normal olarak iyileştirme gerektirmeyecek, yüzeyler tamamıyla sıkışmış, düzgün ve pürüzsüz yapılacak şekilde olacaktır. Değişik bitirmelerde beton yüzeyleri hiçbir zaman aşağıdaki tabloda verilen maksimum müsaade edilebilir toleransları aşmayacaktır.

Tabloda "doğrultu ve kot" ve "boyutlar", Çizimlerde gösterilen doğrultu, kotlar ve kesit boyutlar anlamında olacaktır.

Yüzey değişiklikleri "keskin" veya "dereceli" olarak sınıflandırılacaktır. Keskin değişiklikler, kalıp oynamasından veya ek yerlerini, gevşek ek yerleri veya kalıp malzemelerinden doğan diğer kusurları kapsayacak fakat bunlarla sınırlı olmayacaktır. Bu tip kusurlar direkt ölçme ile test edilecektir. Dereceli değişiklikler, düzlem yüzeyler uygun mastar ile eğri yüzeyle şablon ile test edilecektir. Kalıp kullanılmamış yüzeyler için, mastar 3.0 m uzunluğunda ve kalıp kullanılmış yüzeyler için 1.5 m uzunluğunda olacaktır.

Yerinde Döküm Beton İçin Maksimum Toleranslar (mm)

### Tamir Harcı

#### Su veya Çamur ile Temas Etmeyen Beton Yapılar için Tamir Harcı

Kalıp destekleri veya benzeri kullanımlardan dolayı beton yüzeylerde meydana gelmiş olan deliklerin doldurulmasında ve yüzey kusurlarının giderilmesinde kullanılan tamir harcı, ağırlık olarak bir kısım çimentoya üç kısım 1 mm elekten geçen ince kum ve Mühendis tarafından onaylanan, çatlamayı önleyici bir maddeden oluşacaktır. İşlenebilirliği arttırıcı katkı maddeleri Mühendisin onayına bağlı olarak ilave edilecektir. Harcın rengi, etrafındaki betonun rengine uyacaktır. Harç elde biçimlendirildiği zaman malzemelerin yapışmasına yetecek kadar su ile karıştırılacaktır.

Kuru sıkıştırılmış harçla doldurulacak herhangi bir delik iyice temizlenecek ve yüzeyin hasara uğramış yerlerinde serbest, kırılmış veya çatlamış beton veya agrega çıkarılacaktır. Bundan sonra deliğin çevresindeki beton, iyice ıslatılarak yüzeyde az miktarda su bırakılacak şekilde kurutulacaktır. Tamir harcı, kalınlığı 15 mm'yi geçmeyen tabakalar halinde konacak ve sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma sert ağaç sopa, çubuk ve çekiçle, tabakanın tüm alanı boyunca yayılacak şekilde yapılacak ve harcın deliğin kenarlarına doğru sıkıştırılmasına özel dikkat gösterilecektir. Sıkıştırmadan sonra her tabakanın yüzeyi sonraki gevşek malzeme ilavesinden önce pürüzlendirilecektir. Delikler aşırı doldurulmayacak ve yüzey sert ağaç bir bloğun harç dolgu üstüne konup bir kaç defa vurulmasıyla bitirilecektir. Çelik mastarlar kullanılmayacak ve düzeltme işlemini kolaylaştırmak için su ilave edilmeyecektir.

#### Su veya Çamur ile Temas Eden Beton Yapılar İçin Tamir Harcı

Su veya çamurla temas durumu iyi tasarlanan, deliklerin doldurulmasında ve yüzey kusurlarının giderilmesinde kullanılan tamir harcı, imalatçının belirttiği agrega ve çimento karışımından oluşacaktır. Harcın rengi, etrafındaki betonun rengine uyacaktır. Uygulama imalatçının talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Özel tamir harcı, aşağıdaki karakteristiklere sahip olacak ve uygulanmadan önce Mühendis tarafından onaylanacaktır.

su altında kullanılabilir,

betona zarar veren atık su ya da çamur ya da bunların içeriklerine karşı dayanıklı,

iyi işlenebilirlik,

beton yüzeyine iyi yapışma,

boyutlarda düşük sabitlik ve sapmalar

betonunkine benzer elastisite modülü ve ısı genleşme katsayısı, ve

uygulanacak betonunkilere eşit ya da bunlardan yüksek basınç, çekme ve eğilme dayanımı.

Yapıştırıcı madde olarak epoksi reçinesi bazlı harçlar kullanılacaktır.

Yüklenici, malzeme kataloglarını ve uygulama metodunu onayı için Mühendise sunacaktır.

Bu gerekler için ek ödeme yapılmayacak ve tamirden sonra gerekli testler yapılacaktır.

### Beton Yüzeylerin Islahı

#### Genel

Beton yüzeylerin ıslahına, kalıpların sökülmesinden hemen sonraki incelemeyi takiben Mühendis ile birlikte karar verilecek ve gecikmeden yapılacaktır.

Mühendis tarafından incelemeden önce yüzey onarımı yapılmış beton reddedilecektir.

Hava boşlukları, çakıl damarları, kum çizgileri, toz birikimleri, sathi yüzey bozuklukları vb. gibi yüzeydeki herhangi önemsiz derecedeki kusurlar kür işleminin bitiminden hemen sonra Mühendisin tatmin olacağı şekilde onarılacaktır. Tamir önlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri kapsayabilir:

1. Kalıp mesnetleri için bırakılan boşluklar tüm gevşek malzemenin giderilmesi için tamamıyla temizlenecek ve yeterli yapışma sağlanması için gerekirse kenarları pürüzlendirilecektir. Bundan sonra bu boşluklar, Mühendis tarafından onaylanacak uygun özel tamir harcı ile doldurulacaktır.

2. Hava ya da çakıl boşlukları, yüzeydeki renk bozuklukları ve önemsiz kusurlar özel tamir harcı ile onarılacaktır.

3. Çakıl ya da kum damarları gibi keskin ve dereceli değişiklikler, betonun kürü tamamen yapıldıktan sonra zımpara ve su ile zımparalanabilir. Gevşek ve dışarı çıkan agregalar kırılacak, kusurlu yerler özel tamir harcıyla onarılacaktır.

4. Küçük kusurlar ve önemsiz petekleşme betonun yüzeyine dik olarak en az 25 mm derinliğinde pürüzlendirilecek ve Bölüm 3.7.14.2'de belirtildiği gibi özel tamir harcı ile doldurulacaktır.

5. Çatlaklar Bölüm 4.7.15'e göre tamir edilecektir.

Bütün diğer kusurlar tatmin edici onarım yapmaya değer görülmez ise, kusuru ihtiva eden beton kırılacak ve yenilenecektir.

#### Tamir İşçiliği

Tamir harcı, kullanımından mümkün olduğu kadar önce plastik bir kıvama kadar karıştırılıp ön-çekmesi sağlanmalıdır. Yeterli plastisite temin edilerek iyi işçiliğin yapılabileceği en uzun sürenin tespit edilmesi için, deneme karışımları yapılacak ve yeterli plastisitenin temin edilip edilmediğini belirlemek için, numuneler bekletilecek.

Harcın uygulanmasından hemen önce, tamir edilecek alanın yaş yüzeyi, az miktarda kuru çimento ile tamamen bir tel fırça ile ovalanacaktır. Kalan gevşek kum tanecikleri harcın uygulanmasından hemen önce süpürülüp temizlenecektir.

Harç uygulanırken, hava boşluklarının kalmaması için ve kenarlarda iyi yapışma sağlanması için ihtimam gösterilerek doldurulacak boşluğun içine sıkıştırılarak yerleştirilmelidir.

Yüzeyler, borunun bitişik yüzeylerine uyacak şekilde şekillendirilecek ve son halleri verilecektir.

Yeni tamir edilen yüzeyler, tamirat tamamlandıktan sonra 24 saat yaş tutulacaklardır. Daha sonra onaylı bir beyaz renkli derz malzemesinden yapılan bir membran kaplama uygulanacaktır.

İmalatçı tarafından tarif edilen şekilde yapıştırma malzemesi olarak epoksi reçinesi kullanılacaktır. Hazırlanan bölge, esas malzeme ile yakından temas sağlanmasına ihtimam gösterilerek epoksi reçinesi bileşiğiyle astarlanacaktır. Harç, epoksi reçinesi bileşiği prizini almadan önce uygulanacaktır.

### Beton Enjekte Etme

#### Genel

Betondaki çatlakları tamir etmek için ve eğer Yüklenici'ye göre yukarıda tarif edilen normal beton tamir metotlarıyla başarıya ulaşmak mümkün değil ise, donatıyı korumak ve yapıyı monolitik olarak birlikte kaynatmak üzere çatlakların etkili biçimde doldurulması için epoksi enjeksiyon reçinesi uygulanacaktır.

Enjeksiyon uygulamalarından önce, malzeme enjekte edilecek çatlaklar, en iyi enjeksiyon metodunun ve malzemesinin tespit edilmesi için incelenecektir. Beton yapıda daha sonra, yanlış enjeksiyon malzemesi ya da metodu kullanımından ortaya çıkacak hasarların tamirat masrafları, Yükleniciye ait olacaktır.

Enjeksiyon malzemesi aşağıdaki karakteristiklere sahip olacaktır:

düşük viskozite (yapışkanlık),

yüksek modül,

yüksek penetrasyon (nüfuz etme) yeteneği,

yüksek çekme ve yapışma mukavemeti ve dayanıklılığı,

rötre yapmayan,

tamamen kürü yapıldığında, beton yüzeyler arasında kalıcı, yüksek mukavemetli bağlar meydana getirme,

tasarlanan yüklerin yapıya normal olarak aktarılmasını sağlama,

havaya, suya ve kimyasallara karşı kapalı bir conta oluşturma,

iyi işlenebilirlik,

#### Ekipman

Reçineyi enjekte etmekte kullanılan ekipman için, Yüklenici, reçine enjeksiyon malzemesi imalatçısının tavsiyelerini ve aşağıdaki gerekleri yerine getirecektir:

1. Ekipman, malzeme bileşenlerini reçine malzemesi imalatçısı tarafından belirtilen karışık oran toleransları dahilinde otomatik olarak oranlayabilecek kapasiteye sahip olacaktır.

2. Ekipman, malzeme bileşenlerini pompada ve enjeksiyon aparatında otomatik olarak karıştırabilecek kapasiteye sahip olacaktır. Mühendis, malzemenin harç şeklinde karıştırılmasına izin vermeyecektir.

3. Ekipman, 1.4 Mpa'ya kadar kontrollü değişken basınçlar altında enjeksiyon yapma kapasitesine ve hortumun ucuna ya da ucuna yakın bir yere takılmış, gerçek çalışma basıncını gösteren bir basınç göstergesine sahip olacaktır.

#### Enjeksiyonu Yapacak Personelin Vasıfları

Betondaki çatlaklara reçine enjekte etme işini sadece, projedeki işlere benzer işlerde enjeksiyon işi yapma konusunda eğitilmiş personel yapacaktır. Yüklenici reçine enjeksiyon işi için, sahada, reçine enjeksiyon malzemesi imalatçısı tarafından epoksi enjeksiyon işini bu Şartname'ye göre tatmin edici ve güvenli bir şekilde yapabilecek ehliyete sahip olduğu belgelenmiş, yeterli vasıflara sahip bir kontrolör bulunduracaktır.

#### Çatlak Yüzeyi Hazırlama ve Temizleme Gerekleri

Çatlakları çevreleyen alan, bozulmuş beton, çiçeklenme (kireç kusma) ve yüzey dolgu şerbeti bileşiğinin adhezyonuna zararlı diğer kirlerden temizlenecektir. Çiçeklenme de dahil çatlağın içinde yakalanan gevşek maddelerin basınçlı hava ile çıkarılması ile çatlakların içleri temizlenecektir.

#### Epoksi Enjeksiyonu için Çatlakların Doldurulması

Temizlikten sonra, delme işlemi sırasında ortaya çıkacak toz ve döküntüleri uzaklaştıracak bir vakum aparatı eklenmiş döner bir matkap aynası ve içi boş matkap uçları kullanılarak enjeksiyon başlık delikleri açılacaktır. Enjeksiyon deliklerinin aralığı, çatlağın boyutu ve beton içindeki derinliğine göre belirlenecektir. Enjeksiyon deliklerinin gerçek aralığı, saha denemeleriyle belirlenecektir. Deliği çatlak düzlemi boyunca hizalamaya ihtimam gösterilerek, ki böylece delik tüm derinlik boyunca çatlağı takip edecektir, delikler gerekli derinliğe kadar delinecektir. Enjeksiyon başlıkları, enjeksiyon deliğinin altında küçük bir boşluk bırakılarak açılan deliklere yerleştirilecektir.

Çatlaklar temizlendikten ve enjeksiyon deliklerinin açılmasından sonra, çatlak yüzeyi ve enjeksiyon delikleri uygun epoksi ile doldurulacaktır.

#### Epoksi Enjeksiyonu

Reçine, reçine imalatçısının talimatlarına ve seçilen ekipmanlara uygun olarak enjekte edilecektir. Gerçek enjeksiyon prosedürleri ve basınçları, çatlak genişlikleri ve alt tabaka içindeki derinliğe ve sonuçların yeterliliğine dayanan saha denemeleriyle belirlenecektir.

Çatlakta ilave gerilmeleri, hidrolik kaldırmayı, çatlayan alt tabakanın kırılmasını ya da çatlağın daha çok büyümesini önlemek amacıyla enjeksiyon basıncı sınırlı tutulacaktır.

Çok soğuk veya sıcak betonlarda enjeksiyon ya da soğuk veya aşırı derecede sıcak havalarda enjeksiyon yapılması önlenecektir.

Reçine bir su basıncına karşı enjekte edilirken, enjeksiyon sırasında su fışkırmalarını önlemek için çatlaklar özel yüksek-modlu epoksi jeli ile doldurulacaktır.

#### Epoksi Enjeksiyonundan Sonra Temizlik

Epoksi enjeksiyon işi bittikten sonra beton yüzey alanları fazla epoksi malzemesinden ve enjeksiyon başlıklarından temizlenecektir. Temizleme; sıyırma, hafif kum patlamaları, öğütme, çözücülerin kullanımı ile betona zarar vermeyecek bir şekilde, ya da Mühendis tarafından onaylanan başka bir metodla yapılacaktır. Fazla malzemeler, hiçbir epoksi malzemesinin ya da enjeksiyon başlığının düz beton yüzeyine uzanmayacağı şekilde temizlenecektir.

#### Kabul

Uygun yapılmayan enjeksiyon işi, İşveren'e yeni bir maliyet çıkarmaksızın gerektiği şekilde düzeltilecektir. Ek enjeksiyon başlıkları, epoksi reçinesinin tatmin edici şekilde tekrar enjekte edilmesi için gerekli olduğu gibi yerleştirilecektir.

Epoksi enjeksiyonu işi tamamlandıktan ve kabul edildikten sonra, iç delikler, hacim olarak bir ölçü epoksi enjeksiyon reçinesi ve dört ölçü temiz, kuru kumdan oluşan bir epoksi harcıyla doldurulacaktır.

## BETONARME ÇELİK DONATISI

### Standartlar ve Kurallar

Yüklenici işleri aşağıda tanımlanan standartlar veya eşiti yerel veya uluslararası standartlara uygun olarak yapacaktır. Başlıca standartlar aşağıdakilerdir, fakat bunlarla sınırlı değildir:

BS 5896 Ön gerilimli beton için yüksek çekme mukavemetli çelik tel ve halat için şartlar

BS 4486 Ön gerilimli beton için sıcak sarımlı ve işlenmiş yüksek çekme mukavemetli, alaşımlı çelik çubuklar için şartlar

DIN 488 Donatı çeliği

EN ISO 15630 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney metotları - Bölüm 3: Öngerme çeliği

TS 708 Beton çelik çubukları

TS 4559 Beton çelik hasırları

### Tasarım Gereksinimleri

DIN 1045-1, TS 500 ve Bölüm 3.6.3'e uyumlu olarak yapılacaktır.

### Çeşitleri, Kalite ve Depolama

Betonarme betonu için çelik donatı, başka türlü gösterildiği yerler dışında çelik çubuklardan veya hasır çeliklerden oluşacaktır. Çelik çubuklar DIN 488-1, DIN 488-1 ve TS 708’de belirtildiği gibi nervürlü ve/veya düz olacaklardır. Beton donatısı için hasır çelik DIN 488-4 ve TS 4559’e göre olacaktır. Tüm çelik hasırlar düz tabaka halinde teslim edilecektir.

Donatı çeliği DIN 1045-1'e göre seçilecektir. EN 10027-1 ve 2’ye göre aşağıdaki mukavemet sınıfları uygulanacaktır:

Çelik çubuklar: B 420 S ve B 500 S

Çelik hasır: B 500 M

Yüklenici bütün donatı detay çizim ve hesaplarını Mühendisin onayına sunacaktır.

Yüklenici İşlerde kullanılacak donatı demirinin test örneklerini hazırlayacaktır. Test örnekleri Mühendisin huzurunda alınacak ve aşağıda belirtilen testlerin yerine getirilmesi için yeterli boyutta olacaktır. Bunlar onaylanan bir laboratuarda test edilecekler ve sonuçların onaylı sureti Mühendise sunulacaktır. Çubuk örnekleri, bükülme ve gerilme nitelikleri, hasır çelikler ise kaynak kesme kuvveti için test edileceklerdir. Test için metot ve gereklilikler DIN 488-5, DIN 488-3 ve 488-6'nın uygun şartlarına göre yerine getirileceklerdir. Test sonuçları Mühendis tarafından onaylanana kadar İşlerde hiçbir demir donatı kullanılmayacaktır. Eğer Mühendis tarafından istenirse, İşlerin ilerlemesi sırasında yeni sağlanan donatı için test işlemi, masrafı Yükleniciye ait olmak üzere, tekrarlanacaktır.

Donatıların depolanması zeminden yüksekte raflar veya destekler üzerinde olacaktır. Farklı çeşit ve boyuttaki donatılar birbirlerinden ayrı tutulacaktır. Donatılar imalatçı tarafından etiketlendirilmiş olarak sevk edilecektir.

### Çeliğin Öngerilimi

Ön gerilim çeliğinin kalitesi, BS 5896'ya (Ön gerilimli beton için yüksek çekme mukavemetli çelik tel ve halat için şartlar) veya BS 4486'ya (Ön gerilimli beton için sıcak sarımlı ve işlenmiş yüksek çekme mukavemetli alaşımlı çelik çubuklar için şartlar) göre olmalıdır. EN 10138 de dikkate alınacaktır.

Öngerilim çeliği DIN 1045-1'e göre seçilecektir. EN 10138 ve TS EN 10027-1'e göre teller ve halatlar için aşağıdaki mukavemet sınıfları uygulanacaktır:

Düşük gevşemeli öngerilim teli Y 1670

Düşük gevşemeli öngerilim teli Y 1770

Düşük gevşemeli öngerilim teli Y 1860

Düşük gevşemeli öngerilim teli Y 1960

Düşük gevşemeli öngerilim teli Y 2060

Bütün tel, halat ve çubuklara sayı numarası verilecek ve tanıtım amaçlı olarak yüklenmeden önce fişleneceklerdir. Ankraj ekleri de aynı şekilde yükleneceklerdir. Öngerilim tesisinin sahasında stoklanmış ve imalatlarda kullanılacak öngerilim halat makaraları yere temas etmeyecek ve onaylanmış bir kaplama ile hava şartlarına karşı korunacaktır.

Genleşme gözlemleri vasıtasıyla mukavemet kontrolü için kullanılacak malzemenin mil testlerinden elde edilen tipik eğilimler üretici tarafından temin edilecektir. İlave olarak, halat üreticisi gerekli özellikleri tasdik eden yazılı belge verecektir. Mühendisin yapının bir veya daha fazla parçasında tahribatsız test gerekli gördüğü durumlarda, işin detaylarını özel şartlar belirleyecektir.

Testler için belirtilen bütün malzemeler, kullanılması planlanan zamandan önce İşverene ilave bir maliyet çıkarmadan temin edilecektir. Test için verilecek numunelerin hepsi kullanılacak gruptan olmalı, ve halat ve tellerde ise makaradan olmalıdır.

Aşağıda anlatılan numuneler kullanılacak her malzeme grubundan Mühendis tarafından seçilecektir:

(a) Önçekme yöntemi. Önçekme halatları için; normal ve yüksek mukavemetli halatlardan her yüklemede, her halat ebadından ve her ısı numarasından, 5 makara veya gruptan bir, biri 1 m diğeri ise yaklaşık 300 mm uzunluğunda olan iki numune.

(b) Son çekme yöntemi. Aşağıdaki uzunluklar tesis edilecektir:

– Başlık gerektiren teller – 1,5 m.

– Başlık gerektirmeyen teller – tesis edilecek kablolarla aynı numaradan paralel yerleşimli 1,5 m uzunluğunda kablo oluşturmaya yetecek.

– Fitinglerle beraber tesis edilecek halatlar için – fitinge yakın uçlardan 1,5 m.

– Ankraj kamalı tesis edilecek çubuklar için – ankraj plakalarının yüzleri arasından 1,5 m.

(c) Ankraj montajları. Ankraj montajları öngerilimli çelik numunelere bağlanmamışsa, her ebat ve tip için dağıtım plakaları ile tamamlanmış iki ankraj montajı tesis edilecektir.

### Bükme ve Kesme Cetveli

Yüklenici çizimlerde ve Şartnamelerde verilen bilgilerin ışığında her ayrı yapı için, kendi kullanımına yönelik olarak, demir bükme cetvelini ve demir listesini, hasır çelikler için kesme cetvelini ve tabaka listesini hazırlayacak ve donatı sipariş edilirken doğru bilgi verilmesinden sorumlu olacaktır. Bu çizelgelerin, listelerin ve siparişlerin kopyaları Mühendisin onayına sunulacaktır. Çelik çubuk destekler demir listesine dahil edilecektir.

Bu demir bükme ve kesme cetvellerinin, listelerin ve siparişlerin onaylanmış olması, Yüklenicinin donatı bağlantısının Çizimlere ve/veya DIN 1045-1’de belirtilen gerekliliklere göre yerine getirilmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

### Muhafaza ve Temizleme

Donatı her zaman hasardan korunacak ve yapı içinde yerleştirildiğinde tozdan, hadde talaşından, boya, yağdan veya diğer yabancı maddelerden arınmış olacaktır. Bütün demir donatı kısmi beton dökümleri, bitişik işlerin yapımı sırasında üzerlerinde birikebilecek kalıp yağı ve boyasından ve betondan temizlenecektir.

### Çubukların Bükülmesi

Donatı eğri, bükük veya başka hasarı olmayan düz çubuklardan kesilecek ve deneyimli elemanlar tarafından soğuk olarak bükülecektir. Çapı 12 mm’den büyük çubuklar bu amaçla tasarlanmış ve Mühendis tarafından onaylanmış bükme makinesinde bükülecektir. Bükülmüş olan bir donatı daha önce büküldüğü yerden bir daha bükülmeyecektir.

### Hasır Çeliklerin Kesilmesi

Hasır çelikler tabakalardan düz olarak kesilecektir. Tabakaların kesilmesi malzeme kaybını azaltacak bir biçimde yapılacaktır. Daimi İşlerde kısa parçaların kullanımına izin verilmeyecektir.

### Çubuklar ve Çelik Hasırın Bindirilmesi

Gerekli olduğu ve Mühendis tarafından onaylandığı zaman çubukların ve çeliklerin bindirilmesine izin verilecektir. Mühendis tarafından izin verilmedikçe donatıda kaynak yapılmayacaktır.

Aksi belirtilmediği sürece, çubuklarda bindirme uzunluğu kullanılan en kalın çubuk çapının en az kırk (40) katı olacak ve bindirmeler şaşırtmalı yapılacaktır.

Hasır çeliklerde bitişik bölümlerin bindirilmesi genellikle aşağıdaki gibi yerine getirilecektir:

Bu bölüm kısımdaki donatı demiri gereken donatının en az % 50 üzerinde olması durumunda uygulanacaktır. Gereken donatı alanının 1,5’ten az olduğu kısımlardaki donatı alan oranının bulunduğu durumda, bu bölümdeki yatay çubukların bindirme uzunluğu ve sayısı (1,5 x kısmın gereken donatı alanı ÷ kısmın donatı kısım alanı) ile artırılacaktır.

### Donatının Tespiti

Bütün donatı demiri doğru olarak döşenecek, sabitleştirilecek ve beton dökümü sırasında konuldukları pozisyonu muhafaza edeceklerdir.

Kalıplarla veya bitişik donatı ile temasta bulunan donatıyı ayırmak için kullanılacak ayırma blokları onaylanmış şekil ve boyutta olacaktır. Bloklar bağlamayı temin için, çift bükülmüş bağlama telleri ile donatılacaklardır. Bu blokların su geçirimsizliği en az yerleştikleri betonunkine benzer olacaktır. Çakıl taşı, kırılmış taş parçaları, tuğla ve diğer malzemelerin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Demir doğru pozisyonuna çelik teller kullanılarak sarılacak ve bağlanacaktır. Diğer gerekliliklerden ayrı olarak, donatı, kendi ağırlığını ve inşaat sırasında ortaya çıkabilecek bütün yükleri kaymadan, sapmadan veya herhangi bir çeşit yer değiştirme olmadan taşıyabilecek şekilde yerleştirilebilecektir.

İki veya daha fazla sıra donatı kullanılan plakalarda, paralel çelik çubuk sıralar ise çelik mesnetler kullanılarak desteklenecektir. Pas payı blokları, grobeton veya kalıptan donatı sıralarını ayırmak için her mesnete yerleştirilecektir.

İnşaat derzlerinden taşan veya beton dökümü başlamadan önce uzun süre açıkta kalmış tüm donatı Mühendisin isteğine göre politen, koruyucu bant, çimento şerbeti ve diğer malzemelerle fazla paslanmayı veya civardaki betonun renk verme ortaya çıkarsa, bu, Mühendisin tatmin olacağı şekilde hemen temizlenecektir.

### Pas Payı Kalınlığı

Pas payı, sıva veya diğer dekoratif bitişler veya alt betonu hariç tutularak, DIN 1045-1 ve TS 500’e uyumlu olmalıdır.

Betonarme betonlardaki pas payları aşağıdaki gibi olacaktır:

1. Su veya çamurla temas halindeki beton yüzeyleri:5 cm

2. Su veya çamurla temas halinde olmayan fakat atmosfere açık beton yüzeyleri:5 cm

3. Su veya çamurla temas halinde olmayan ve atmosfere açık olmayan beton yüzeyleri:

- Kolonlar ve kirişler:4 cm

- Döşeme donatıları için:3 cm

veya en büyük çeliğin çapı kadar ( hangisi büyükse).

### Toleranslar

Kalınlığı <60 cm olan elemanlar için : 1 cm

Kalınlığı >60 cm olan elemanlar için : 2 cm

### Beton Dökülmeden Önce Onay

Bütün donatı, yerinde tespit edildikten sonra, beton dökülmeden önce Mühendis tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır. Beton döküm izin formu düzenlenecek ve yüklenici temsilcisi ve mühendis tarafından karşılıklı imzalanacaktır.

## BETON YAPILARA BAĞLANTILAR, GEÇİCİ DELİKLER VE AÇIKLIKLAR

### Genel

Beton yapılara bağlantılar, geçici delikler ve boşluklar, Çizimlerde gösterilenlere ve/veya Mühendisin talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Bütün çelik konstrüksiyon ve ankraj cıvataları, çelik çerçeveler, dübeller, borular, çubuklar, lastik ya da levha metal su tutucular gibi beton içinde kalacak bütün diğer kalemler Yüklenici tarafından, onaylanmış çalışma Çizimleri’ne göre yerleştirilecek ve beton dökülecektir.

Yüklenici ayrıca yukarıda belirtilen konstrüksiyon ve kalemlerin doğru yerleştirilmesi için mastarları ve diğer ilave malzemeyi sağlayacaktır.

Yüklenici, beton işlerinin yapılması esnasında işe ara verilmesini önlemek üzere, yukarıda belirtilen bütün konstrüksiyon ve kalemlerin zamanında Saha’da olmalarını sağlayacaktır.

### Beton İçinde Kalan Borular ve Diğer Kalemler

Beton yapıların içinden geçen borular ve diğer kalemler, işlerin ilerlemesi ile birlikte yapının uygun olduğu yerlere yerleştirilecekler ve betonlama başlamadan önce sistemin geri kalan kısmına uygun şekilde monte edildikten sonra bağlanacaklardır.

Beton içerisinde kalacak tüm bulonlar, borular, kanallar, ya da bağlantı elemanları, beton dökülmeden önce doğru yerlerine yerleştirilip sağlamlaştırılacaklardır. Beton içerisinde bırakılacak boşluklar için konulacak destek elemanları kalıp malzemelerine bağlanacak ya da başka bir şekilde sabitleneceklerdir. Mühendisin yazılı onayı olmadıkça beton içerisinde hiçbir boşluk ya da delik bırakılmayacaktır.

Bu prosedürün uygulanmasına imkân olmadığı zamanlar, bu kalemlerin daha sonra, sistemin geri kalanının montajı ile beraber veya bunun ardından tesis edilebilmesi için beton içerisinde uygun ölçülerde boşluklar veya açıklıklar bırakılacaktır. Bu boşluklar veya açıklıklar,

tesisatların yerleştirilmesine ve betonun ya da dolgunun sıkıştırılmasına izin verecek şekil ve ölçüde bırakılacaktır. Boşluk ve açıklıkların yüzeyleri inşaat derzlerinde olduğu gibi işlenecektir.

Beton içerisinde kalacak tüm malzemeler, beton dökülmesi sırasında hareket etmeleri veya betona zarar vermeleri önlenecek şekilde, doğru konumda emniyetli olarak sağlamlaştırılacaklardır. Özellikle flanşlı uçları olan boruların, diğer borularla tam olarak birleşip birleşmediği ve bunun emniyetli olup olmadığı kontrol edilmedikçe, bu boruların üzerine beton dökülmeyecektir.

İmalatçının direktifleriyle karışımın içerisine onaylanmış bir genleşme katkı malzemesi konulacak beton haricinde, borular üzerine dökülecek betonlar bitişik betonlarla aynı sınıftan olacaktır.

Bu amaçla kullanılacak kumlu çimento harcı ve çimento şerbetine de genleşme katkı malzemesi katılacaktır. Beton, harç ve şerbet, beton ve dolgu içinde kalacak malzemelere zarar vermeyecek şekilde dökülecek ve sıkıştırılacaktır.

### Donatının Kesilmesi veya Yerinin Değiştirilmesi

Mühendisin onayı olmadıkça, inşaat işleminin kolaylaştırılması için donatı kesilmeyecek, bükülmeyecek veya yeri değiştirilmeyecektir.

Deliklerin ve boşlukların yapılması için donatı kesildiğinde ya da yeri değiştirildiğinde; Yüklenici, gerilmeleri deliğin, boşluğun ya da hücrenin, bir tarafından diğer tarafına aktarmak için, Mühendisin istediği ve onayladığı şekilde ek donatı demiri sağlayacak ve yerleştirecektir.

Donatının kesilmesine ve yerinin değiştirilmesine ancak Mühendisin incelemesi ve onaylamasından sonra izin verilecektir.

### Temizlik

Dolgu veya enjeksiyondan önce delikler ve boşluklar pürüzlendirilecek, toz ve pisliklerden temizlenecek ve temiz su ile ıslatılacaktır. Ankraj bulonlarının dişleri ve diğer elemanlar dolgu veya enjeksiyondan hemen sonra temizlenecek ve yağlanacaktır.

### Dar Aralıklarda Enjeksiyon

Dökülecek birim ve bitişik beton arasındaki açıklığın 25 mm’ye eşit veya küçük olması durumunda çimento, iki birim kum ve onaylanmış bir genleşme katkı malzemesinden oluşacaktır.

### Eski ve Yeni Beton Arasındaki Derzler

Yeni betonun eski veya yeni betona bağlanacağı yerlerde Yüklenici eski betonu düz bir yüzey verecek şekilde kesecektir. Derz, bir inşaat derzi olarak düşünülecek ve yeni beton dökülmeden önce onaylanmış bir epoksi maddesi ile kaplanacaktır. Eski ve yeni beton arasındaki derz yüzeyi 20 mm x 25 mm bir ahşap çıta ile şekillendirilecektir. Beton sertleştikten sonra ahşap çerçeve kaldırılacak ve boşluk onaylanmış bir epoksi malzemesiyle doldurulacaktır.

### Korkulukların Altındaki Enjeksiyon

Korkulukların altındaki enjeksiyon epoksi bazlı sentetik bir reçine harcı ile yapılacak ve Mühendis tarafından onaylanacaktır.

### Beton ve betonarme yapıların içinden geçen Borular

Beton ve betonarme yapıların içinden geçen boruların su sızdırmadıklarını temin etmek için sızdırmazlık plakası (padıl flanşlar) kullanılacaktır.

## BETON YÜZEYLERİN KAPLANMASI

### Genel

Genel olarak beton tankların, haznelerin ya da menhollerin iç yüzlerine kaplama yapılmayacaktır.

Kaplamalar, beton tankların, haznelerin ya da menhollerin toprak altında kalan dış yüzlerine ya da binaların beton temel duvarlarına, zeminin ya da yer altı suyunun betona zarar verici maddeler içermesi durumunda, betonu tuzlu yer altı suyunun ya da diğer istenmeyen maddelerin zararlı etkilerine karşı korumak için uygulanacaktır.

Yüklenici gerekli tüm koruyucu boya ve kaplama malzemelerini sağlayacak, sahaya getirecek ve uygulayacaktır. Kullanılacak kaplama çeşidi Mühendis tarafından onaylanmış bitümlü bir malzeme olacaktır.

Tüm astar kaplamalar aynı imalatçıdan temin edilecektir; astar kaplamanın çeşidi bu belirli boya veya bitüm için, üreticinin tavsiye ettiği bir çeşit olacaktır.

Tüm boyalar ve bitümlü kaplamalar tamamen üreticilerin talimatlarına göre yapılacaktır. Tüm boyalar, üreticisinin adının açık olarak belirtildiği kapalı kutularda Saha(lar)a taşınacaktır.

Tüm kaplamalar Mühendisi tatmin edecek şekilde, yetenekli işçilerce ve ehliyetli bir formenin denetiminde yapılacaktır. Betonun, Bölüm 6.8.’de belirtilen kür periyodu tamamlanmadan, (su veya çamur tutucu yapılar için) su geçirmezlik testi başarıyla yapılmadan ve Mühendisin önceden onayı alınmadan hiçbir kaplama yapılmayacaktır.

### Yüzey Hazırlanması

Beton yüzeyine kaplama veya astar uygulanmadan önce, yüzey tüm kirlerden, kür maddesinden, toz ve gevşek malzemeden tamamen temizlenecek ve gerekli olduğu yerlerde düzeltilecek ve hava veya su boşlukları doldurulacaktır. İlk astar kaplamanın uygulanmasından önce beton yüzeyleri kuru olacaktır. Hazırlık çalışmalarını Mühendis onaylamadan yer altı bitümlü kaplama yapılmayacaktır. Yüklenici, çalışmaların yürütülmesi sırasında herhangi bir gecikmeden kaçınmak için gerekli miktardaki boya ve kaplamanın işler başlamadan önce Saha’ya getirilmesini sağlayacaktır.

### Uygulama

İşlenecek yüzey Mühendis tarafından onaylanmadan önce hiçbir boya, bitüm kaplama ve astar işine başlanmayacaktır. Herhangi bir kat sürüldükten sonra, diğer katın sürülmesine başlaması için Mühendisin onayı beklenecektir.

Bütün boya, bitümlü kaplama ya da astar, imalatçının talimatlarına tamamen uygun miktar ve işçilik ile uygulanacaktır. Sadece tecrübeli işçilerin kaplama işlerini yapmalarına izin verilecektir.

Astar Kaplama

Astar kaplama betona bir tarafa doğru sürülecek ve kurumaya bırakılacaktır.

İkinci ve Sonraki Katlar

Önceki kaplamaya doğru açıda fırça ile kalın bir kat sürülecek ve kurumaya bırakılacaktır.

Kat Sayısı

Betona ve diğer yüzeylere, Mühendis tarafından aksi yönde talimat verilmedikçe, astar kaplama dışında en az iki kat kaplama yapılacaktır.

Kusurlar veya Boşluklar

Tabaka veya kaplama, çalışılan yüzeyde hiçbir kusur veya boşluk olmayacak biçimde yapılacaktır.

Kür

Her kaplama bir sonraki kaplama uygulanmadan önce tamamen kuruyacak ve kaplama üzerine kuvvetlice sürtülen ıslak bir parmak yer altı iz bırakmıyorsa kuru olarak değerlendirilecektir. Kaplamalar, yüzeye uygulandıktan sonra en az 7 gün su ile ıslatılmayacaktır.

### Yapıların Altındaki Kaplamalar

Beton yapıların sulu zeminlerdeki alt kısımları, çimento kum harcının üzerine yapılacak en az 25 mm kalınlığındaki bitümlü kaplama ile korunacaktır.

Çimento kum harcı grobetonun üzerine uygulanacak ve tam olarak kürü yapılıp mukavemetini kazandığında bitümlü kaplama, yukarıda belirtildiği şekilde, yapı betonunun dökülmesinden önce uygulanacaktır.

## BORU HATLARI

### PE Boru Hatları

PE Boru Hatları İller Bankası A.Ş. nin yürürlülükte olan standartlarına uygun yapılacaktır.

Toprak işleri Bölüm 3.4’e uygun yapılacaktır.

İçmesuyu şebekesinde kullanılacak PE100 Boru TS EN 12201-1’e uygun olacaktır. Döşeneceği derinlik için boru tipi seçiminde imalatçı firma tavsiye ve talimatlarına uyulacaktır.

Fabrikasyon testleri yapılmadan ve mühendis onayı olmadan hiç bir boru şantiyeye getirilmeyecek ve kullanılmayacaktır.

## ÇELİK İŞLERİ

### Standartlar

Tasarım

DIN 18800 Çelik yapıların tasarımı ve inşaatı

EN 1993 Çelik yapıların tasarımı ve inşaatı Avrupa normu EC 3 Çelik Ürünler ve Profiller

DIN 1025/1 I Profiller

DIN 1026 U Profiller

EN 10024 Sıcak Haddelenmiş Konik Flanşlı I Profilleri-Boyut ve Biçim Toleransları

TS EN 10029 Sıcak Haddelenmiş 3 mm Veya Daha Kalın Çelik Levhalar Ölçü, Şekil ve Kütle Toleransları

EN 10130 Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirilebilen-Teknik Teslim Şartları

EN 10131 Soğuk şekillendirme için soğuk haddelenmiş kaplanmamış ve çinko veya elektrolitik olarak çinko-nikel kaplanmış düşük

karbonlu ve yüksek akma dayanımlı yassı çelik mamüller – Boyut ve şekil toleransları

EN 10034 Çelik I ve H- Profilleri- Biçim ve Boyut Toleransları

EN 10048 Çelik Şerit- Sıcak Haddelenmiş- Boyut ve Şekil Toleransları

TS EN 10051 Alaşımsız ve Alaşımlı Sürekli Sıcak Haddelenmiş, Kaplanmamış Çelik Levha, Sac ve Şeritler- Boyut ve Şekil Toleransları

TS 911 EN 10055 Sıcak haddelenmiş yuvarlak köşeli çelik T profiller - Boyutlar,

şekil ve boyut toleransları

EN 10056-1,2 Yapı çelikleri – L profiller ve köşebentler ve ebatlarda toleranslar

EN 10067 Sıcak Haddelenmiş Özel Profiller-Boyutlar ve Şekil, Boyut ve Kütle Toleransları

EN 10140 Soğuk Haddelenmiş Şeritler-Şekil ve Boyut Toleransları

TS EN 10346 Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış, soğuk şekillendirme amaçlı düşük karbonlu çeliklerden mamul şerit ve levhalar – Teknik teslim şartları

EN 10143 Sürekli sıcak daldırma metal kaplanmış çelik şerit ve levhalar – Boyut ve şekil toleransları

EN 10149 Yassı Çelik Mamuller- Soğuk Şekillendirme İçin Sıcak Haddelenmiş- Yüksek Akma Dayanımlı Çelikler

TS EN 10163 Çelik Yassı Mamuller-Sıcak Haddelenmiş Levha, Geniş Yassılar ve Profiller İçin Teslim Şartları

TS EN 10169 Sürekli organik kaplı ( rulo kaplı) yassı çelik mamuller

EN 10210 Çelik Profiller-Sıcak Haddelenmiş İçi Boş Alaşımsız ve İnce Taneli Yapı Çeliklerinden

EN 10326 Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış yapı çeliğinden mamul şerit ve levhalar – Teknik teslim şartları

EN 10219 Çelik borular - Dikişli alaşımsız ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş

EN 10238 Otomatik Olarak Kumla Temizlenmiş ve Kullanıma Hazırlanmış Çelik Mamuller

EN 10248 Alaşımsız Çeliklerden İmâl Edilmiş Sıcak Haddelenmiş Perde  Kazık (Palplanş)

EN 10249 Alaşımsız Çeliklerden İmâl Edilmiş Soğuk Şekillendirilmiş Perde Kazık (Palplanş)

Paslanmaz Çelik

EN 10088 Paslanmaz çelikler

EN 10272 Paslanmaz Çelik Çubuklar-Basınç Amaçları için

Korozyona Karşı Korunma

DIN 18364 Çelik yapıların korunması

DIN 55928 Çelik yüzeylerin organik ve metalik kaplanarak korunması

TS EN 10300 Yeraltında Kullanılan Çelik Boruların Korozyondan Korunma Kuralları

EN 10289 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları- Haricen sıvı epoksi ve değişime uğramış epoksi kaplamalar Bulonlar ve Bağlantı Elemanları

EN 20898-7 Bağlama Elemanlarının Mekanik Özellikleri

EN ISO 4014,16 Altıköşe Başlı cıvatalar

EN ISO 4017,18 Altıköşe Başlı Civatalar (Tamamı Vida Dişi Açılmış)

TS 1026-8 EN Altıköşe İnce Somunlar

ISO 4032

TS 1026-2 EN

ISO 4034

TS 1026-84 Altı Köşe Başlı Somunlar- Kendinden Emniyetli

EN ISO 7042

EN ISO 4032-34 Altıköşe İnce Somunlar

Diğerleri

DIN2310-6 Termik Kesme

### Genel

Aksi Mühendis tarafından belirtilmediği veya istenmediği sürece Şartnameler ve Çizimlere göre ve ilgili Standartların gerekliliklerine uygun olarak, tüm çelik işlerini, tespit malzemelerini ve yardımcı parçaları Yüklenici üretecek, sağlayacak, taşıyacak ve kuracaktır.

Çelik işleri, yapısal çelik işlerinin dışında aşağıdaki başlıca kalemlerden oluşacaktır:

açık ızgara döşeme ve ızgaralar, çerçeve ve destekler dahil;

menhol kapakları;

palplanş;

ankrajlar;

Çizimlerde gösterildiği veya Mühendis tarafından talimat verildiği yerlerde basamak demirleri, merdivenler ve borular;

Merdivenler, iskeleler ve platformlar.

Üretilecek tüm çelik işleri için Yüklenici, üretilen malzemenin üretim ayrıntıları, çizimleri ve

hesaplarını Mühendisin onayına sunacaktır.

### Malzemelerin Kalitesi ve Test Edilmesi

Bütün çelikler ilgili standartlardaki mekanik özellikleri gösterecek kalitede olmalıdır.

Aşağıdaki mukavemet sınıfları uygulanacaktır:

EN 10027-1 EN 10027-2 eski kısa gösterimi

S185 1.0035 St 33 (sadece küçük yapılar için; korkuluklar, ızgaralar..)

S235JRG1 1.0036 Ust 37-2

S235JRG2 1.0038 RSt 37-2

S235JO 1.0114 St 37-3 U

S235J2G3 1.0116 St 37-3 N

S275J2G3 1.0144 St 44-3 N

S355J2G3 1.0570 St 52-3 N

Eğer Yüklenici yukarıda belirtilenler dışındaki Standartlarla uyuşan malzemelerin kullanılmasını önerirse, kendi teklifi ile birlikte bu tür Standartları da sunmuş olacaktır.

Malzemenin sipariş edilmesinden en az iki hafta önce Yüklenici, Mühendise aşağıdaki ayrıntıları kapsayan bir yazı gönderecektir.

Çelikhaneye sipariş edilecek olanların cins, kalite ve miktarları,

Mevcut (yerel ve yerel olmayan) depolardan sipariş edilecek olanların cinsi, kalite ve miktarları.

Sipariş edilen malzemeler için çelik imalatçısının test sertifikaları talep edilecektir. Yüklenici bu sertifikaları Mühendise sunacaktır. Depolardan ısmarlanacak malzemenin dış kusurları olup olmadığı Mühendis tarafından atölyede veya İşyerinde kontrol edilecektir.

### Yüklenicinin Sunacağı Dokümanlar

#### Genel

Herhangi bir çeliğin üretimine başlamadan evvel imalatçı, imalat için önerdiği işlemleri, kaliteyi ve yöntemlerini Mühendisin onayına sunacaktır.

Bu tür bilgiler (sınırlayıcı olmamak kaydıyla), ilgili oldukları yerlerde aşağıdakileri kapsayacaktır:

(i) Saç şekillendirme yöntemi

(ii) Ek tasarımı

(iii) Kaynakçıların ehliyetine ilişkin kanıtlar ve önerilen kaynak yöntemi

(iv) Doğrultma, ebatlandırma ve hidrostatik test yöntemleri

(v) Kalite kontrolü ve muayene işlemleri.

#### Çizimler

Üretime başlamadan önce, Yüklenici, çelik işlerine ait uygulama projelerini Mühendisin onayına sunacaktır. Her parça açık bir şekilde işaretlenecektir.

#### Hesaplar

Yüklenici aşağıda belirtilen kalemlere ait hesapları Mühendisin onayına sunacaktır:

Mühendis tarafından istendiğinde ya da uygun olduğu yerlerde gerekli statik mukavemet vb. hesaplar.

montaj plakaları

takviye parçaları

kaynak ek yerleri

ankrajlar ve cıvatalar (bu kalemler Çizimler'de gösterilmiş olsa bile)

Hesaplar, Şartnameler ve teklifte verilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

Belirli malzemelerin ve çelik bölümlerinin bulunmaması durumunda, orijinal tasarımlarda Mühendisin onayladığı değişiklikler yapılacaktır. Yüklenici böyle durumlarda yeni tasarım hesaplarını Mühendise sunacaktır. Bu hesapların üç kopyası, ilgili uygulama projelerinin üç kopyası ile birlikte Mühendisin onayına sunulacaktır.

Yüklenici ilgili bütün çelik yapı elemanlarının ağırlıklarının hesaplarını Mühendisin onayına sunacaktır.

### İmalat ve İşçilik

#### Genel

Parçaların doğru olarak monte edilmesini ve oturtulmasını, saplama çivilerinin makul orandan fazla kullanılması veya aşırı genişlemeler, yontmalar ve kesikler dolayısıyla önleyen bütün hatalı atölye üretimleri veya nakliye ve yüklemeden doğan deformasyonlar anında Mühendise rapor edilecek ve onayladığı yöntemler vasıtasıyla düzeltilecektir.

Parçalara hasar verecek ve deformasyona sebep olacak çekiçleme yapılmayacaktır.

Montaj esnasındaki sürme işlemleri parçaları pozisyonlarına getirmek için olacak, deliklerin büyütülmesine ve metalin deforme olmasına sebep olmayacaktır. Bulonların girmesi için deliklerin büyütülmesi gerektiği takdirde, Mühendisin onayladığı yöntemlerle genişletilecek ve düzeltilecektir.

Sürekli olarak kontak temas halinde olacak yüzeyler ve yatak yüzeyleri, parçaların montajından önce temizlenip kurulanacaktır.

#### İmalat Toleransları

Genelde tüm boyutların toleransları 2 mm olacaktır. Elemanların üzerindeki delikler cıvataların serbestçe dik açıyla geçirilebilmelerine olanak sağlayacak şekilde hizalanacaktır.

Eğer elemanların üzerindeki delikleri elemana hasar vermeden veya eğmeden karşı karşıya getirmek mümkün olmuyorsa (Mühendisin izin verdiği durumlar hariç) o eleman veya elemanlar reddedilecektir.

Yapı elemanlarının doğruluklarında ( veya belirtilen şekilde ) aşağıdaki oranlardan daha fazla sapma olmayacaktır:

Basınç altındaki elemanlar ve kirişlerde sapma, tesbit edildikleri noktalar arasındaki mesafenin 1/1000 'inden fazla, veya

diğer elemanlarda genel uzunluğun (maksimum 25 m) 1/500’ü.

Yapı elemanları proje uzunluklarından aşağıda verilenlerinden daha fazla sapmayacaktır.

Basınç altındaki elemanlarda her iki uçtan tespit edildiği mesafe 1 mm, veya

diğer elemanlarda + 0 mm - 4 mm.

Eleman uzunluklarındaki toplam sapmalar tamamlanmış yapının hassas bir şekilde hizalanmasını tehlikeye düşürmeyecek şekilde olacaktır.

#### Benzer Olmayan Metaller

Benzer olmayan metallerin çelik yapı elemanları veya eleman bağlantıları ile temas halinde kullanılmalarından, Yüklenici tarafından bunların galvanik korozyona sebep olmadıkları Mühendise kanıtlanmadığı sürece, kaçınılacaktır.

Alüminyum veya alüminyum alaşımlı ile galvanizli yumuşak çelik elemanların birbirlerine temas etmelerine izin verilecektir. Alüminyumu çelik elemanlara tespit etmekte kullanılan cıvatalar, somunlar, pullar ve vidalar galvaniz kaplı olacaktır.

Galvanizli aksamın ana yapının tükenir anodu haline gelmesi durumunda veya elektrolitik potansiyel farkının 250 mV'u aşması halinde parçalar birbirlerinden yeterli kuvvette bir yalıtkan ile ayrılacaklardır.

#### Hazırlık Çalışmaları

Kesimler ve kumlama kapalı ve iyi donanımlı atölyelerde yapılacaktır.

Çelik levhaların ve dirseklerin kenarlarının kesilmesi, sadece kenarların bağlantılara kaynatıldığı ve kaynak sırasında tümüyle eritildiği takdirde müsaade edilecektir. Kesme sırasında (ör: testere ile) oluşan pürüzlü kenarlar ve sivri uçlar taşlama vasıtasıyla bertaraf edilecektir.

Bulonlarla birbirlerine monte edilecek olan çelik gergi bantlarının, levhaların ve/veya diğer inşaat parçalarının yüzeyleri, montajdan sonra dikişlerin mümkün olduğu kadar görülmemesi için düzgünleştirilecektir.

Levhalar ve gergiler dengelenecektir. Şekilleri montajdan önce düzeltilecektir.

Soğuk kıvırma işlemine; kıvırma bölgesinde kaynaklı olmayan ve taşıyıcı olmayan yapılarda sadece Mühendisin onayından sonra müsaade edilecektir. Diğer bütün yapılarda sıcak kıvırma kullanılacaktır.

Deliklerin gömülmesi ve genişletilmesi, en az beş kesici ucu olan konik şekilli spiral matkaplarla yapılacaktır. Sabit delme hatlı delici makineler kullanılacaktır. Delme sonucunda oluşacak pürüzlü yüzeyler ve keskin uçlar bertaraf edilecektir.

### Kaynak

Kaynak işleri mümkün olduğu kadar kapalı ve iyi donanımlı atölyelerde yapılmalıdır. İnşaat sahasında yapılan kaynaklarda, Yüklenici kaynağı korumak için gerekli tedbirleri almalıdır.

Kaynak işlerine başlamadan önce Yüklenici, kullanmayı planladığı bütün kaynak prosedürlerinin tam tanımlarını içeren yazılı formlar hazırlayacaktır. Yüklenici kullanacağı elektrotların tipi hakkında Mühendisi bilgilendirecek, test numuneleri temin edecek ve kaynakların radyografik ve Mühendis tarafından gerekli görülen diğer testlerini yapacaktır.

Yüklenici bütün kaynak ekipmanını, malzemesini ve elektrotlarını amaca uygun olarak donatacaktır. Kaynak prosedürlerinin yeterliliği ilgili standartlara göre olacak, Yüklenici tarafından yapılacak ve Mühendis tarafından izlenecektir. Bütün ilgili veriler kaydedilecektir.

Prosedür yeterli görüldüğü takdirde bağlayıcı olacak ve bütün saha kaynaklarında kullanılacaktır.

Yüklenici kaynak işleri için sadece yetenekli, ehliyetli ve kalifiye eleman kullanacaktır. Sertifikaları mühendis onayına sunulacaktır. Bütün kaynaklar sürekli olacaktır. Parçalar kaynak sırasında genişleyebilmelidir. Bütün sıçramalar bertaraf edilecek ve çukurlar, gözenekler, derindeki lekeler ve yivlerin hepsi ayarlanacaktır.

Bütün kaynak kontrolleri Mühendisi gözetiminde yapılacaktır. Kaynakların onaylanması, tamir edilmesi ve reddedilmesinin kararını sadece Mühendis verecektir.

### Boyama

#### Standartlar ve Normlar

Demir ve çelik yapıların korozyona karşı korunma sistemleri ile ilgili işlerin işçiliği, malzemeleri veya prosedürleri ile ilgili konularda; şartnamedeki standartlarla veya üretici tarafından belirgin talimatların verilmediği durumlarda, aşağıdaki standartların veya kodların önerilerine göre hareket edilecektir:

DIN 18364 Çelik yapıların yüzey koruması

DIN 50900-2 Metalin korozyona uğraması

DIN 50928 Demir ve çelik yapıların korozyon koruma kaplamalarının test edilmesi

TS 2311 EN Manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar

ISO 2178 – Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi – Manyetik yöntem

TS 2674 Manyetik olmayan, iletken ana malzemeler üzerindeki EN ISO 2360 yalıtkan kaplamalar – Kaplama kalınlığının ölçülmesi – Genliğe duyarlı girdap akım yöntemi

TS EN ISO 8501 Çelik yüzeylerin boya ve ilgili ürünler uygulanmadan önce hazırlanması – Yüzey temizliğinin görsel değerlendirilmesi

TS EN ISO 8502 Çelik yüzeylerin hazırlanması

TS EN ISO 8503 Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması

TS EN ISO 8504 Çelik yüzeylerin hazırlanması

#### Genel

Yüklenici kendisi tarafından gerçekleştirilecek komple temizleme, hazırlık, astarlama, boyama ve koruma işlerinden sorumludur.

#### Kaplanmamış Yüzeyler

Korozyona karşı dayanıklı malzemelerin veya demir ve çelik işlerinin, boyanma veya metal kaplama uygulanmadan korumasız bırakılacak yüzeyleri sadece:

Kutuların veya oyuk kesitlerin, çelik işlerinin üretimi aşamasında veya işletim ömrü boyunca ki bakımlarında boyanmaya müsaade etmeyecek kadar küçük ebatlardaki ve hava geçirmez şekilde kaynaklanan iç yüzeyleri;

Sevk edilmeden önce tümüyle temizlenmiş, cilalanmış ve karbonatlı kurşun ile iç yağı karışımı veya onaylı benzeri bir malzeme ile tek kat korozyon koruma boyası uygulanmış; makine ile parlatılmış parçalar ve yatak yüzeyleri. Yüklenici uygulamayı bertaraf edecek çözücüyü temin edecektir;

Koruyucu kaplamalar yerine korozyona müsaade edeceği belirtilen parçalar

Bulonlar, somunlar, rondelalar ve diğer sökülebilir bağlayıcılar boyanmamış kalacaktır.

Üzerlerine beton dökülmesi gereken demir ve çelik elemanların yüzeyleri; bu yüzeyler betonlama esnasında temiz ve zararlı maddelerden ve pastan arınmış olacaktır. Buelemanları devamlı açıkta kalacak yüzeylerine uygulanacak boya koruma sistemi, elemanlar yerlerine yerleştirilmeden önce temas yüzeyi boyunca 50 mm'lik kenar şeridi şeklinde yapılacaktır. Metalik formda boya içeren alüminyum yüzeylerin betonla temas etmesine müsaade edilmeyecektir.

#### Yerel şartlar

Bütün kaplamalar, tesisin monte edildiği sahada işletim şartları altında uzun süreli korunmasına uygun olmalıdır. Yüklenici, bölgede kaydedilen uç sıcaklıklara ve rutubete özellikle dikkat etmeli ve işlerin yapıldığı yapı ve binalardaki olası aşınmaları, havalandırma kısıtlamalarını ve değişik potansiyel korozyonlu ortamları göz önüne almalıdır.

#### Boya

Komple bir koruyucu sistemin bütün kaplamaları, astarları, uyumlu alt koruyucuları ve son kat boyaları birbirine uyumlu olacaktır. Kalıcı işlerde kullanılacak herhangi bir koruyucu ve/veya dekoratif sistemin oluşturulmasında, mümkün olduğunca tek üreticinin malzemeleri kullanılmalıdır.

Boyama en az iki tabaka boyadan (astar ve son kat) oluşmalıdır. Yüklenici boyama dokümanlarını onay için Mühendise sunacaktır. Mühendisin onayı olmadan hiçbir boyama işlemi yapılmayacaktır.

Bütün tabakaların toplam kalınlığı minimum 300 m'dir.

Bütün boyalar yeni ve kullanılmamış olacak ve onaylı üretici(ler)den temin edilecektir.

Bütün boyalar, üstlerinde yasal gereksinimlere ilave olarak aşağıdaki bilgileri içeren kapalı kutularda temin edilecektir:

Üreticinin ismi, baş harfleri veya ticari markası;

Astar, alt kaplama veya son kat kaplama olduğunun belirtilmesi;

İçerde veya dışarıda kullanılacağının belirtilmesi;

Renk referans numarası;

Uygulama yöntemi (ör: fırça);

Grup numarası ve yeniden deneme tarihi

İçeriğinin raf ömrü

Boyalardan başka malzemelerin kutuları yukarıdaki bilgilerden mümkün olduğu kadarını taşıyacaktır.

Boya, inceltici, vs. kapalı kutularda, sıcaklığı 4C’den az olmayan 27C’den çok olmayan kilitli depolarda stoklanacaktır. Üretici tarafından tavsiye edilen herhangi bir özel depolama şartı gözlemlenecektir.

Boya Yüklenicinin boya deposundan uygulamaya hazır olarak boyacıya temin edilecektir.

Boyaya inceltici eklenmesi, depolarda gözlem altında ve uygulanacak yöntem ve şartlar için üreticinin bilgi kartında belirtilen limitleri geçmeyecek şekilde olacaktır.

#### Hazırlık

Toprak, beton, kaynak çapağı, gres gibi kirlilikler veya diğer zararlı maddeler, çelikten veya atölyede kaplanan yüzeylerden boyama işlerinin başlamasından önce temizlenecektir. Sert çevre koşullarında boyama esnasında veya aralarında tekrar temizleme gerekebilir.

Kaplanacak çelik yüzeyler aksi belirtilmediği takdirde, kaynakla ve bulonla bağlantılar bittikten sonra ISO 8504’e uygun olarak kumlanarak temizlenecektir.

Gerekli görüldüğü takdirde, bütün çelik parçaların kumlanmadan önce yağları temizlenecektir. Bütün yüzeyler kumlama esnasında ve sonrasında kuru olacaktır. Bitmiş yüzeyler homojen olarak çıplak metal olacak, aşınmış fakat cilasız görünümlü olacaktır.

Yüzeylerin en fazla %5’i hafif gölgeler, hafif taraklar ve boya ve kaplama tortuları içerebilir.

Pas giderme sınıflandırılması ISO 8501-1 SA 2½’ye uyumlu olacaktır. Taşlayıcılar, yeniden kullanılabilir demir veya çelik (ince ve kalın) veya bakır cürufla sınırlıdır. Taşlayıcının tipi ve sınıfı uygun standartlara göre seçilecektir:

Alüminyum oksit (korindon, vasil ızgara)

Bakır cürufu

Maksimum tane çapı 0,7 mm olan çelik ızgara

Yukarıda bahsi geçen çelik ızgara ile 50’ye 50 oranında kesen çelik tel karışımı

İnşaatın kumlamanın ulaşamayacağı parçaları; kaynaklı ve bulonlu birleşimleri bitirildikten sonra, güçle çalışan telli fırça ile temizlenecek ve hemen arkasından kaynak astarı kaplaması veya benzer bir ürünle boyanacaktır.

Gerekli olursa, kumlamadan sonra kalan gevşek mil talaşları bertaraf edilecek ve düzgün olmayan yüzeyler, çukurlar vs. kaplamadan önce taşlanacaktır. Kumlanarak temizlenen yüzeyler kaplanmadan önce fırça ile hava tutularak veya vakumla hiçbir kumlama artığı kalmayana kadar temizlenecektir.

Hazırlanan metal bazlı yüzeyin bozulmasına izin vermemek için, yüzeyin hazırlanmasından sonra 4 saat içinde ve yüzey yeniden paslanmadan bir astar kaplama uygulanacaktır.

Kumlama ile astar arasında kirliliğe müsaade edilmeyecektir.

Yüklenici, kumlandıktan sonra kaplanana kadar uygun şartlarda korunamayan yüzeyler için ve/veya kaplamanın kür olması için gerekli şartları sağlamak için nemsizleştirme ekipmanı temin etmeli ve işletmelidir.

#### Boyama Koşulları

Çevre hava sıcaklığı yoğunlaşma noktasından 3C yüksek olacaktır. Havadaki nem oranı %85’in üstünde olmayacak, çevre sıcaklığı ise 10-30°C arasında olacaktır.

Boyama tozlanmaya sebep olabilecek başka işlerin yakınında yapılmamalıdır.

Kaplama; zımbalama, kaynak, delme, taşlama, yuva açma, kesme dahil bütün imalat işleri bittikten ve yüzey hataları giderildikten sonra uygulanacaktır. Yuva delikleri kapatıldıktan sonra metal kaplaması uygulanacaktır.

#### İşçilik

Mühendis tarafından tersine müsaade edilmediği sürece, şerit kaplamalar ve astardaki küçük tamirlerin fırça ile yapılması hariç bütün boyalar spreyle yapılacaktır.

Uygulayıcı, boya üreticinin uygulama talimatlarının yeni bir kopyası ile beraber her boya için malzeme emniyet bilgi formlarına sahip olacak ve Mühendise kopyalarını sunacaktır. Aksi belirtilmediği sürece uygulamalar üreticinin talimatlarına göre yapılacaktır.

Boya malzemeleri Mühendis tarafından onaylanana kadar boyama uygulamaları belirlenmeyecektir.

Boyama temiz ve iyi işçilikle yapılacaktır. Boyalar, püskürtme kalıplarının uçlarında üst üste binecek şekilde homojen bir tabaka olarak uygulanacaktır. püskürtme kalıpları, boyanın yüzeyin her yerinde eşit olacağı şekilde ayarlanacaktır. Uygulama; metal yüzeye veya daha önce uygulanmış boyaya iyice yapışmış, bindirmelerden, taraklardan, sapmalardan veya diğer hatalardan arındırılmış, belirtilen kalınlıkta bir tabaka elde edilecek şekilde olacaktır.

Bütün boya ve kaplama katlar, bir sonraki kat uygulamadan önce gerekli kuruluğa ve küre ulaşmış olmalıdır.

Birbirini takip eden katlar denetleme kolaylığı için hafif farklı renklerde veya tonlarda olmalıdır. Mühendis şartnamelere tamamen uyulmasını sağlamak için, alt kaplamalara kendi tanıtım işaretlerini uygulayabilir.

#### Boya Kalınlığı ve Ölçümü

Bütün tabakaların toplam kalınlığı minimum 1000 m olmalıdır.

Belirlenen tabaka kalınlığına ulaşılması, boyada boşlukların kalmaması ve Mühendisi tatmin edecek yapışmanın sağlanması için; Yüklenici onaylanmış tip gösterge ve ölçüm ekipmanını üretim esnasında ve sahada tedarik ve muhafaza etmelidir.

Bütün boyacılara uygulanan boyanın oranını kontrol etmeleri için ıslak tabaka kalınlığı göstergeleri sağlanmalıdır.

Metal veya diğer manyetik yüzeylere boya veya kaplama tabakası uygulanmasından sonra, bitmiş tabakanın kalınlığı sistematik olarak kuru tabaka kalınlık göstergeleri ile ölçülmelidir.

Yüklenici yüzeydeki küçük boşlukları tespit etmeli ve test plakalarından denemeler yaptıktan sonra kaplama sistemindeki ufak delikleri tespit etmek için bir yöntem geliştirmelidir ve de bu yöntemi önceden Mühendise bildirmelidir.

Yüksek gerilim (DC) direk akım ekipmanındaki tarayıcı voltaj, belirtilen boyama sisteminin komple ateşlenmesi için gerek voltajın yarısını geçmeyecektir.

Göstergeler, enstrümanlar ve ölçerler uygun hava koşullarında muhafaza edilecek ve Mühendis kontroller için talep ettiği zaman hazır bulundurulacaktır.

Aşağıdaki enstrümanlar, üreticinin işletim talimatları ile birlikte tedarik edilecek, muhafaza edilecek ve Yüklenicinin denetleyicisi tarafından kullanılacaktır.

0'dan 280 kg/cm2'ye kadar kapsayan yapışma kontrolörü;

1 DC yüksek gerilim boşluk detektörü, 20 kV, tekrar şarj edilebilir pillerle;

1 boya kontrol göstergesi, 0'dan 500 m'ye kadar;

uygun beton ve tahta ölçekli "ıslak-kontrol" rutubet ölçeri;

1 kuru tabaka kalınlık göstergesi, 0 ile 500 m arası;

ıslak tabaka göstergeleri, 500 m'ye kadar;

1 çelik sıcaklık göstergesi, 50°C'ye kadar;

1 hava nem ölçeri;

1 hava termometresi (maksimum ve minimum);

yüzey profil ölçeri, 150 m'ye kadar.

Sahada günlük kontroller yapılacak ve kaydedilecektir.

#### Toleranslar

Kuru tabaka kalınlığı (KTK) için şartnamede verilen referanslar uygun bir enstrümanla kaplamaların tek başlarına veya toplam sistem olarak ölçülen, minimum m cinsinden minimum kalınlıklarıdır. Maksimum müsaade edilen kaplama toleransları KTK üzerinde +15%, -0%'dır.

Kürünü kazanmış kaplamada; sözleşme şartları altında tedarik edilecek, en yeni uygulamalara uygun test ekipmanları ile yapışkanlık testi yapılacaktır. Sonuçlanan test numuneleri; alt tabakalarla zayıf yapışma, çimento artığı veya iç tabakaların arasında yapışma zayıflığı göstermemelidir.

#### Bulonlu Bağlantıların Boyanması ve Korunması

Bulonlu bağlantıların ekleme alanları, bağlantılar yapılmadan önce yüzeylerin boyadan korunabilmesi için maskeleme ile korunacaktır. Uygulamadan önce maskeleme kaldırılacaktır.

Montajdan ve bağlantıların sıkılaştırılmasından sonra, bağlantı alanı bütün pislik, toz, yağ ve diğer kirlerden arındırılacaktır. Bulonlardan, somunlardan ve rondelalardan yağ ve gresten temizlenmesi için özen gösterilmelidir.

Bulonlar, somunlar, rondelalar ve bağlantı alanındaki diğer malzemeler belirtildiği gibi astarlanacak ve bütün çatlakların kapanmasına da özellikle özen gösterilecektir.

Boya sisteminin geri kalan kaplamaları sonra uygulanacaktır.

Boyama uygulamasından sonra, geri doldurulacak bölgelerdeki (boru hendek flanşları, vs.) bulonlu bağlantıların bulonları, somunları, rondelaları ve tüm bağlantı tertibatı bu amaca uygun su geçirmez koruyucu bir macunla (çözücü olmayan) dikkatlice kaplanacak ve nihai olarak tertibatı tamamıyla muhafaza etmek için; onaylanmış, emprenye edilmiş koruyucu macunlu bantla sarılacaktır. Boru ek yeri korumaları menfez uzunluğu boyunca 20 cm devam edecektir.

#### Hasar Görmüş İşlerin İmalatı

Başka yerde belirtilmediği takdirde, çelik işlerinin hasar görmüş boyalı alanları, sert malzemeye ulaşılana kadar temizlenecek ve zarar görmemiş boyanın kenarları zımpara kağıdıyla ince bir açıda pürüzsüz hale getirilecektir.

Bundan sonra belirtilen boya sistemi ile üreticinin talimatlarına uygun olarak, hasarlı bölge; çevresindeki boya koruması ile aynı seviyede koruma kazanana kadar ve her kat tabaka çevresindeki uygulamaların aynı katının üzerine en az 50 mm oturacak şekilde boyanacaktır.

#### Atıklar

Yüklenici sıvıların, artıkların, yıkamaların, vs. içine konabileceği uygun hareket ettirilebilir kaplar temin etmelidir. Bütün katı ve yanabilir artıklar sahadan uzaklaştırılacak veya dikkatlice yakılacaktır. Hiçbir artık toprağa atılmayacak ve kalıcı kanalizasyon fitinglerine, kanallarına veya drenajlarına dökülmeyecektir. Yüklenici izinsiz olarak sahaya dökülmüş artıkları hemen bertaraf edecek ve sorumlu personelini inşaat sahasından uzaklaştıracaktır.

### Galvaniz Kaplama

Çelik veya işlenmemiş demir, Mühendisin istediği gibi sıcak daldırma galvaniz kaplanacaktır.

Galvaniz kaplama bütün imalatlar tamamlanıp Mühendis tarafından onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sıcak daldırma ile galvaniz kaplanacak metal parçalar kumlanmayacaktır.

Malzemeler seyreltilmiş sülfürik asit veya hidrolik asitle tamamıyla temizlenecek ve parlatılacak, suda çalkalanacak ve fosforik asitle parlatılacaktır. Bundan sonra, metal yüzeyin tümünün eşit olarak kaplanması için maddeler tamamen yıkanacak, fırınlanacak, erimiş çinkoya daldırılacak ve fırçalanacaklardır. Kenarlar temiz, yüzeyler de pürüzsüz ve parlak olacaklardır. Minimum tabaka kalınlığı 80 m'dir. Genel olarak sıcak daldırma galvaniz DIN 50976’da belirtilen gereksinimlere göre yapılacaktır.

Aşınmış veya hasarlı galvaniz yüzeyler telle fırçalanacak, hasarlı ve çatlak kaplamalar bertaraf edilecek ve daha sonra inorganik çinko içeren epoksi boyayla 2 kat kaplanacaktır.

### Teslimat ve Montaj

#### Test Montajları

Mühendis tarafından istenildiği takdirde, işlerin yapımı sırasında monte edilecek bütün malzemeler, üretim tesisinde test edilmek için geçici olarak monte edilirler. Gerekli görüldüğü takdirde teslimattan öncede test yapılır. Bu testlerin maliyetleri fiyatlara dahil edilmelidir.

Yüklenicinin Mühendisi, yapıların hangi parçalarının hangi tarihte kontrol ve test edileceği hakkında yazılı bilgilendirmesi gerekmektedir.

#### Tanıtım İşaretleri

Çelik yapıların bütün birleşenleri, imalat çizimlere uygun olarak atölyede veya sahada

işaretlenmelidir.

#### Paketleme ve işaretleme

Yüklenici, bütün parçaları işaretlemeli ve gerekli olduğu takdirde sahaya nakliyelerinde, teslimatlarında, boşaltılmalarında, taşınmalarında ve depolanmalarında işaretlemeleri korumalıdır. Sahada oluşabilecek iklim koşullarında bozulmaya elverişli parçaların korunmasına özellikle özen göstermelidir. Taşınmaları ve açıkta depolanırken genleşmelerinden dolayı hiçbir ekipmanda hasar meydana gelmemelidir. Küçük parçalar kutulanacak ve uygun bir şekilde dışarıdan işaretlenecektir. Büyük parçalar gerektiği gibi korunacak, işaretlenecek ve listelenecektir. Her sandık, kutu ve kolinin üzerlerinde kilo veya ton cinsinden ağırlıkları belirtilecek ve üst kısmı işaretlenecektir. Sandıkların, kutuların ve kolilerin içindekilerin listesi hazırlanacak ve her mal tesliminde Mühendise sunulacaktır.

Yardımcı montaj ekipmanının ve diğer birleşenlerin işaretlenme yöntemine, sahada kolayca tanımlanabilmeleri için özen gösterilmelidir. Kullanılan işaretleme yöntemi, yardımcı montaj ekipmanlarının veya özel parçaların, Yüklenicinin çizimlerini ve nakliye bilgilerini kullanarak kolayca tanınabilmelerini sağlamalıdır. Mümkün olan yerlerde, farklı sahaların ekipmanları kolayca ayırt edilip ayrı nakledilebilmeleri için ayrı paketlenmelidir. Yüklenici malzemeleri sahaya nakletmeden önce, İşveren Temsilcisini paketleme ve işaretleme sistemini kontrol etmesi için yazılı olarak bilgilendirmelidir.

#### Sahada Depolama

Bütün çelik yapılar veya birleşenleri topraktan en az 15 cm yüksekte olacak şekilde depolanacaklardır. Tespit malzemeleri ve ilgili parçaları kilitlenebilir barakalarda depolanacaktır. Bu barakaların tahta zeminleri olacaktır. Depolama ve/veya kurma alanları çevreleri de dahil olmak üzere yaban otlarından ve/veya yıkıntılardan temizlenecektir.

Bulonların, somunların, rondelaların ve v.s’nin sahada depolanmasında, dişlilerin zarar görmemesine ve temiz kalmasına özen gösterilecektir.

### Özel Çelik İşleri

#### Menhol Giriş Kapakları ve Çerçeveler

Menhol giriş kapakları ve çerçeveler, TS 1478 EN 124’e uygun olacaktır. Kapaklar delikli tip, menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, paslanmaz çelik somun ve vidalı, sfero döküm (küresel grafitli dökme demir), iki kat bitüm kauçuk esaslı boya ile boyanmış ve 40 ton ağır trafik yüküne dayanabilir olacaktır. Seri imalatlar onaylı numuneye uygun olarak yapılacaktır.

Menhol giriş kapakları ve çerçeceler Yüklenici tarafından alınacaktır..

#### Buşakle Kutuları

Buşakle kutuları, DIN 4055, 4056 ve 4057’ye uygun olarak pik demirden imal edilecektir.

Kapak çerçeveye zincirlenecektir.

Yollara yerleştirilen buşakle kutuları ve giriş kapakları, sallanmayan kapaklara sahip olacaklardır.

#### Açık Çelik Kaplama

Açık çelik kaplama ve ızgaralar, burada sonradan aksi belirtilenler dışında genel olarak DIN 24537’ye uygun olacaktır. Bu kaplama ve ızgaralar dikdörtgensel hasır ve kaymayan tipten olacak ve AISI304L malzemeden imal edileceklerdir.

Kaplama ve ızgaralar sökülebilir olacak ve çerçevelerin içine aynı malzemelerle düz olarak döşenecektir. Çerçevelere kulplar ilave edilecektir.

Kaplama, destekleyici elemanlar arasında uzanacak şekilde sağlanacaktır. Gerekli olan yerlerde aralara yapısal çelik destek elemanları temin ve monte edilecektir. Kaplama panelleri, bir kişi tarafından sökülebilecek uygun boyutlarda, kaplamadan geçen ekipman için uygun kesmelerle sağlanacaktır. Bu gibi sökülebilir kısımlar çerçeveye, 900 mm'ye 900 mm menteşeli ve kilit düzenli tek bir giriş paneliyle sıkıca vidalanacaktır. Boyutu Mühendis tarafından onaylanan üç kollu pirinç bir asma kilit anahtarlarıyla birlikte temin edilecektir.

Dikdörtgensel kaplama panellerindeki hem yük taşıma hem de çapraz çubuklar, her iki yönde panellerin merkez hatları çevresinde simetrik olarak yerleştirilecek, böylece paneller geniş alanlarda ya da uzun açıklıklarda monte edildiğinde bütün panel çubukları aynı hizada olacaktır. Bütün kaplama panelleri, açıklığın %0.5'ini geçmeyen ya da 10 mm (hangisi daha az ise) sehim ile minimum 7.5 kPa'lık yayılı yük yoğunluğuna dayanacaktır.

#### Baklavalı Sac (Çelik)

Baklavalı sac genel olarak DIN 59220, TS 3736 EN 10051 ve ASTM A 786’ya uygun olacaktır.

Baklavalı saç eğer Çizimler'de gösterilmişse ya da Mühendis tarafından talimat verilirse tam kesmeli olacak ve iki kişi tarafından sökülmeye uygun boyutlarda olacaktır. AISI304L malzemeden ve asla 5 mm kalınlıktan az olmamak kaydıyla 7.5 kPa'lık bir yüklemeyi taşıyacak kalınlıkta olacaktır. Baklavalı sacı kaymaz tipte olacak ve kalınlığı, patern hariç ölçülecektir.

Döşeme bir kişi tarafından kaldırılıp sökülebilecek boyutlarda ve millere, destek dirseklerine, kablolara ya da borulara zarar vermeden sökülmesine izin verecek uygun kesimlerle sağlanacaktır. Aralara destek elemanları temin ve monte edilecektir.

#### Basamak Demirleri

Basamak demirleri DIN 1211-2'ye uygun olacaktır.

#### Çelik Gemici Merdivenleri

Gemici merdivenleri AISI304L çelikten imal edilecektir. Yatay bağlantılar merdivenin yüksekliğine ve bağlantı desteklerinin aralığına uyacak şekilde boyutlandırılacaktır. Gemici merdiveninde, yatay bağlantı eksenleri arası mesafe üst tarafta 600 mm’den az olmayacaktır.

Çelik iş merdivenlerinin alt kenarları, döşeme sabitlemesi için tasarlanmayacak, ancak duvar sabitleme mesnetlerinde döşemenin en az 150 mm üzerinde bitirilecektir. Bütün merdiven kenarları, çapakların ve keskin kenarların ortadan kaldırılması için yumuşak bir şekilde bilenecektir.

Basamaklar 25 mm çapında, içi dolu; 300 mm merkezlerde eşit aralıklı, her iki uçta da desteklenmiş, havşalı yuvalara güvenli bir şekilde perçinlenmiş olacaktır. Basamaklar duvardan en az 225 mm uzakta olacaktır.

Alçak platformdan ya da zemin seviyesinden en üst basamağa yüksekliği 2.50 m’yi geçen bütün merdivenlerde güvenlik kafesleri olacaktır, bu kafesler üç düz düşey eleman ve bunları destekleyen 750 mm çapında bir düz çember ile yapılacaktır. Çemberler merkezlerde yaklaşık 700 mm olacak ve birinci çember zemin ya da platform seviyesinden 2.40 m yüksekte olacaktır.

Çemberlerin monte edilemediği yerlerde, TS EN 353( Kişisel koruyucu donanım – yüksekten düşmeye karşı)'e göre düşmeye karşı güvenlik sistemleri kurulmalıdır.

Yükseklik 6.2 m'yi geçtiği durumlarda, bir ara sahanlık yapılacaktır.

Düşey merdivenler sahanlıklara sol el/sağ el alternatifli olarak monte edileceklerdir.

## İNŞAAT AŞAMASINDA SU SORUNU

### Kapsam

Bu bölüm, yerüstü ve yeraltı İşleri'nde bütün doğal ve suni kaynaklardan çıkan suyun toplanması, drene edilmesi ve atılması dahil su ile ilgili gerekli hususları ele almaktadır.

#### Genel

Yüklenici inşaat işlerinin yürütülmesi sırasında her seferinde yeterince kuruda çalışmayı sağlamak için suyun tümünü dışarı atmayı sağlayacaktır. Bu amaçla, İşler'de oluşacak hasarı veya çalışma esnasındaki yıkılma, gecikme ve engellemeyi en aza indirmek için suyun çalışma alanlarına mümkün olduğu kadar girmesini önlemek amacı ile çukurlar, oluklar, havuzlar ve gerekli olabilecek diğer geçici yapıları inşa edecektir. Ayrıca, yeteri miktarda pompa ekipmanı, borular ve gerekli olabilecek diğer ekipmanları sağlayacak, işletecek ve sürekli bulunduracaktır.

Taşkın sularından meydana gelebilecek hasarı, güçlüğü ya da engeli en aza indirmek için bütün makul önlemleri alacaktır.

Bu tür operasyonlar çalışmalar tamamlanıncaya kadar devam edecek ve alınan önlemlerin yeterliliğine ve çevre korumasına ilişkin olarak her seferinde Mühendisin onayına başvurulacaktır.

#### Yüzey Kazıları

Mümkün olan yerlerde yüzey kazıları satıh suyunun girişine karşı sürekli korunacak ve bu amaçla Yüklenici gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır. Yüklenici, yüzey kazısına giren suyun herhangi bir zamanda yüzey kazısının duraylılığını tehlikeye sokmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

Yüklenici, kazının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir açık kazı sahasının hem içinde hem etrafında hem de üstünde suyun birikmemesini ya da yığışmamasını sağlayacaktır.

Yüklenici mümkün olan yerlerde kanal ve çukur açmak ya da uygun eğimli yamaç yüzeyleri oluşturmak suretiyle yağmur suyunun göllenmesini önleyerek kazıları sürdürecektir.

Kazıların kendiliğinden drene edilmediği yerlerde, inşaat aşaması süresince ortamdaki suyu toplayan çukurdaki su seviyesini, en düşük kazı yüzeyinden 0,5 m daha aşağıda tutmak için yeterli sayıda pompa kullanacaktır. Arıza durumunda yedek pompalar hemen devreye girecektir.

#### Dolgular ve Yol İşleri

Tamamlanan tüm katmanların (tabakaların) drenajlarını istenen düzeyde tutmak için, dikkat gösterilecektir. Yüklenici tamamlanan katman üzerine, bu satıh çevresinde ve altında ıslak bölümler oluşturan ya da satıh drenajını önleyen atık malzeme dökmeyecek ve tüm çalışma alanını yağmur ve taşkınlardan meydana gelecek aşınmaya karşı koruyacaktır.

Bir sonraki katmanın sıkıştırılması sırasında, ya da yol veya platformun üzerinde çalışma başladığında, hasara neden olabilecek çok ıslak bir tabaka üzerine malzeme serilmeyecektir.

Islak dönemlerde yol üzerine malzeme serildiğinde, en azından % 3'lük bir dever verilecek ve yağmurlu havada sellenmeyi kolaylaştırmak için çelik tamburlu silindirle hafifçe sıkıştırma yapılacaktır.

Satıh suyuyla hasar gören yerlerde dolgu ve kazı şevleri hemen tamir edilecektir. Yüksek dolguda aşınma meydana gelirse, geriye doğru kazılarak basamaklar oluşturulacak ve uygun küçük çapta ekipman kullanılarak öngörülen kontrol birim ağırlığı elde edilecek şekilde ilâve malzeme ile dolgu mekanik olarak sıkıştırılmak suretiyle tamir edilecektir.

#### Beton Dökümü Sırasında Suyun Kontrolü

Betonlanacak alana akacak suyun tümü sahadan uzaklaştırılacak şekilde çevrilecektir. Beton dökülecek sahada çıkan su, Bölüm 6’da anlatıldığı gibi muameleye tabi tutulacak ve sahadan borularla atılacaktır.

#### İnşaatlardan Çıkan Su

İnşaatlardan ve diğer yerlerden, yerleşik şantiye sahasından, atölyelerden ve yakıt ikmal yerlerindeki kullanma suyu ve yağmur suları dahil, ayrıca kirlenme potansiyeli olan sahalardan akıntılar, beton santralı dahil gelen tüm sular yağ kapanlı çökeltme havuzlarından geçirilecektir. Şantiye faaliyetleriyle kirlenmemiş doğal yağmur suyu borularla, ayrı olarak bir dereye atılabilir.

### Kazı Yüzeylerinin Drenajı

#### Kapsam

Kazı satıhlarının drenajı, İş sahasının kazı yapılan kesimlerinden akan zemin suyunun toplanmasını ve İş sahasından uzaklaştırmak için drenaj sistemine çevrilmesi dahil her şeyi kapsar.

#### Drenaj İşleri için Şartlar

Kazı kesiti incelenip gerekli yerde düzeltme yapılıp ve beton işine başlamadan, kazı kesitine yaklaşımı sınırlayacak kalıp ya da benzer yapılar monte edilmeden önce drenaj çalışması yapılacaktır.

Betonlama öncesi, daha evvel yerleştirilmiş drenaj önlemlerinin uygunluğu da kontrol edilecek ve gerekirse düzeltilecektir. Betonun kuruda yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasını temin ve dökülecek betonun kalitesini etkileyen su birikintilerinin oluşmaması için gerektiği yerde ilave önlemler alınacaktır.

Yapı temel kazısı veya hendek içinde bir çukurda biriktirilen su, pompa yardımıyla civarda problem yaratmayacak şekilde boşaltılacaktır. Bu işlem beton dökümünden belirli bir süre önce yapılarak, betonun kuruda dökülmesi sağlanacaktır.